第十四章 配货系统仿真与分析
14.1 建立概念模型

14.1.1系统描述
一个小型的发货商有10种产品运送给五个客户，每个客户有着不同的订单，这个发货商的10种产品都有很大的供货量，所以，当有订单来时，即可发货。产品是放在托盘上输送出去的。
14.1.2系统数据


订单到达：平均每小时产生10个订单，到达间隔时间服从指数分布。


产品到达：产品拣选时间服从指数分布，根据订单确定每种产品的需求数量。


产品包装：固定时间10秒。
14.1.3概念模型

[image: image1]
14.2 建立Flexsim模型
双击桌面上的Flexsim图标打开软件，你可以看到Flexsim菜单、工具条、实体库，和正投影模型视窗，如图14-1所示。
[image: image2.png]File Edit Viev Execute Stats Tools Fresentation Hindow Help

Binew

woen

Hssve

Elexel

B odsox

Flowttem

(3 Commends Exbints

Tatee

ot Frrew

Bt

B Contrl

File Edit

Standerd Obiects

Orthographic View — 1 - model

¢

Saurce.

&

Processor

S

b

(!h\nev Separator
Comveyor ack

_3&
b

Dispatcher

Opetator

<

/s

Transpote | Netvorkiode
VlaiTool | Recoder
o
Simtion i Red G 5.00
K5 Reset | 3 run | [l pase | @ stn | [9] step | % compie | simuistionTine: [0.00 = L By Experinerter

T




图14-1 Flexsim软件界面

第1步：模型实体设计
	模型元素
	系统元素
	备注

	Textured Colored Box
	货物
	货物为同一类型，分别由Source2-Source10服从指数分配方式发送。 

	Pallet
	托盘
	不同的包装使用不同的托盘，共记5种，分别标记为1，2，3，4，5，由Source1分别在不同的时间段放出。这里，我们用一个标有类型值的空托盘表示来自于一个顾客的订单。

	Combiner
	包装机
	根据全局表进行包装。

	Source
	原材料库
	产生托盘和货物。

	Conveyor
	传送带
	运送包装好的货物。

	Sink
	成品库
	货物包装后的最终去处


表14-1实体与系统元素的对应关系
第2步：生成实体

从实体库中拖出（按住鼠标左键不放，拖至正投影模型视窗即可）11个Source（每个Source代表一类货物）实体，Combiner实体、Conveyor实体、Sink实体各1个，把各实体按照概念模型中的位置摆好，如图14-2所示。

[image: image3.jpg]ii

(VTGN

i i

o X | 3 ¥ 5
4 BaBEE R

TR




图14-2 生成所需实体对象

第3 步：连接端口
连接端口时，根据流程图，我们只需将Source与Combiner，Combiner与Conveyor，Conveyor与Sink之间使用A连接（按下A键不放，鼠标左键点击输入实体不放，拖至输出实体松开鼠标左键和A键即可。若要取消A连接，则按下Q键不放，鼠标左键点击输入实体不放，拖至输出实体松开鼠标左键和Q键即可）进行连接即可，连接时注意输入输出顺序。如图14-3所示：
[image: image4.jpg]=

eeeeeeeeeeeeeeee




图14-3 实体的“A”端口连接
第4步：设置连接线

端口连接完成后，我们为了使视图更加好看，同时也为了利于以后的建模，因此我们考虑将这些连接线设为不可见。单击建模视窗左侧的菜单弹出按钮[image: image5.jpg]


，可以看到如图14-4的弹出菜单：
[image: image6.jpg]Mode.
View Settings
¥ show Conniectons

v show Grid

¥ Snap to Grid

¥ Show Names

-+ | Connector Sce: 0.00
[ Name size: 2.0
|- Grid ize: 100

More Settings.




图14-4设置连接线属性视图
单击Show Connections选项前的方框，除去其前的√，可以看到模型视窗中的连接线都不见了。注意，这只是视觉效果，而实际上我们刚才所作的连接没有被消除，也就是说，各实体间的逻辑连接还是存在的。如图14-5所示：
[image: image7.jpg]et

No Object Selected





图14-5 隐藏实体间的连接线

为了使界面更加清晰简洁，我们再去掉Show Names选项前面的√，使得模型中各实体的名字属性等标签不显示出来。如图14-6所示：
[image: image8.jpg]o Objact Selected





图14-6 隐藏实体的名称属性等标签
第5步：定义Source
在模型中，共有11个Source实体，第一个Source定义为产生托盘，其余10个Source产生待包装的十种货物。
托盘的到达时间固定的，每3600个单位时间产生10个托盘。我们双击对应于托盘那个Source1实体，打开其参数视窗。改变其Arrival Style的默认选项“Inter-Arrival Time”，选择“Arrival Schedule”,并将“FlowItem Class”选项的下拉列表中选择“Pallet”，将“Number of Arrivals”数值改为5，点击“Refresh Arrival”按钮刷新列表，修改列表中的数值，如图14-7所示：
[image: image9.jpg]Sourcel Parameters Windo

souce |Fon | snscrriges |

ArivalStyle [arival Schechle =
Flowttem Class  [paler =

Humber of Artvals 5 Refresh frrivals | T~ Repeat schedue/Sequence
Humber of Labels [ Refresh Labels Add Table to MTET

[wivalTine [Teamtlame | temType | Quantiy |

Arivall[0.00 0 Too 10w

Grivaz|s0000 B 20 1000
Grival|720000  C a0 1000
Arivald|1000.00 D 40 1000
Arivals | 1440000 E sm 1000

@ poers oot o

Cancel





图14-7 定义Source的Arrival Schedule表

对于产生货物的Source2-Source10实体，我们采用默认设置。
第6步：定义全局表
下面我们定义一个全局表。首先，点击工具栏中的“ToolBox”按钮，打开“Global Modeling Tools”视图，在“Global Tables”一项中点击“Add”按钮，系统为我们添加了一个名为“GlobalTable1”的全局表，如图14-8所示：

[image: image10.jpg]Global Nodeling Tools

lob Dats, Events, Code, Varisbles

“Global Tables

(GobalTable <] ede | add | pekte

Addtional

Gobal G4+ Code

Gobalobjct ortes|

Tine Tables

Import Media Files

ot satp Coe |

User Events

ITBF MTTR

ateh Lists-

(Graphical User Intefaces:

User Commands

@ refrouss





图14-8 加入一个名为GlobalTable1的全局表
“GlobalTable1”就是我们要编辑的全局表。我们单击“Edit”按钮，打开“Global Table Parameters Window”视图，如图14-9所示：
[image: image11.jpg]© Global Nodeling Tools

lob Dats, Events, Code, Varisbles

Global Tables Addtional

(GobalTable <] ede | add | pekte Gobal G4+ Code

Giobal Oblect Pointers

 Global Table Parameters Window

are: [qbaaet Fons T30 coumnsif 00 Gl oneset

| avarced





图14-9 打开全局表的参数窗口
因为我们要建立一个10行5列的全局表，所以我们将“Rows”选项改为10，将“Columns”选项改为5，并将“Name”改为“Orders”，点击“Apply”更新表格，并添加数据如图14-10所示：
[image: image12.jpg]Global Table Parameters ¥ind =]
Name: [ordes Rowsi 1000 coums 00 T claraneset

[T Jolz  Jeas  Jcos  Jeos ] ]
100 200 300 100 200
200 000 1.00 200 100
000 100 000 1.00 200
100 200 100 300 200
300 300 300 000 100
200 400 000 200 000
000 000 200 200 300
200 300 300 300 000
100 200 400 1.00 200
Rowio 100 100 300 000 000

Ry

;

@)|dyld|  acvanced Aoy oK Concel





图14-10编辑全局表
编辑的过程中，我们可以随时点击Apply按钮来保存我们的编辑结果，防止发生意外而进行重复劳动。编辑完成后，点击OK按钮保存并关闭视图

第7步：定义Combiner
下面我们来设置Combiner实体。
我们双击Combiner实体，打开它的参数视图，如图14-11所示：
[image: image13.jpg]X Combinerl Parameters ¥indow

[combiert
Chjectrame]

ProcessTines | combiner | Fow | roceserTrigers | Operators

‘Setup Time.
o setup tine (return z0r0)

rocess Time.

Return constant tine of 10

MITBE NTTR | Time Tables
AlMTEFs Member MTBF's

288 | ookte | Edt | ofieh |

@ s | tonly





图14-11打开Combiner的参数窗口
然后我们点击名为“ProsserorTriggers” 标签，如图14-12所示：
[image: image14.jpg]X Combinerl Parameters ¥indow

' [Fortinert

rocessTines | Conbiner | Fow  FrocessarTrigers | operaters

OnReset
Do nathing

Oniessage
Do nathing

OnEntry.
Do nathing

onxt
Do nathing

OnetupFiish
Do nathing

OnPracessFinish
Do nathing

réreakDaun
Do othing

Properties





图14-12 ProsserorTriggers标签视图
我们在“OnEntry”选项的下拉列表框中选择“Update Component List”一项，如图14-13所示：
[image: image15.jpg]¢ Combinerl Parameters Window

' [Combrert

rocessTines | Conbiner | Fow  FrocessarTrigers | operaters

OnReset

Do nathing

Oniessage

Do nathing

OnEntry.

Do nathing

[Sort by Ascending Labelnum
Sort by Descending Labelnum
oty VisuaiTool of Entry.
oty visualToolof Exit
Jwrte to Tracelist

IDup Tracelst to & Table
ncrement Label

lose and

Do nathing

OnreatDown

Do othing

OnRepair

Do othing

Properties





图14-13选择OnEntry触发的功能函数
点击OK确定设置即可。
对于Conveyor与Sink实体我们采用默认设置。
14.3 模型运行
第8步：设置Experimenter

我们模型的运行共分4个阶段，每个阶段3600个单位时间，连续进行，共记14400单位时间。模型的运行总时间长度在Experimenter中设置。单击界面右下方的[image: image16.jpg]


按钮，打开Experimenter窗口，将Simulation End Time改为14400。这里，我们只运行一次仿真，因此将仿真次数改为1。如图14-14所示：
[image: image17.jpg]A Simulation Experiment Control

Experinentr | prformance easires | Adhanced |
i
[V Use Experimenter I Save state after each replication (states will be saved in the ‘experiment’ subdirectory)

Simuaton End Time [14420,00 Replcatons per Scenario [ Current Repication 705

warmup End Time [0.00 G |0 Curent Scenaria [ 105

Experiment Varisbles:

Number of Experiment Variables 1

Varibe 1|
Path ot Specfied
Scenaria1[0.00




 
图14-14设置Experiment窗口
单击确定关闭窗口。

第9步：编译、重置、运行模型

单击[image: image18.jpg]%43 Compie



按钮，对模型进行编译。编译完成后，单击[image: image19.jpg]


按钮，重置模型。最后单击[image: image20.jpg]


按钮，开始仿真。
我们看到在不同的阶段，托盘包装的货物个数是不同的，Combiner根据全局表来设定托盘包装的货物的个数，从不同的Source中获取不同数量的货物。如图14-15所示：
[image: image21.jpg]



图14-15 模型的运行
当仿真运行到14400单位时间的时候，自动停止。现在已经完成了建模过程。来看一看这个模型产生的一些统计数字。下面您就可以根据以前学习的内容来分析数据了。


























































































满载托盘





产品





产品





产品拣选





订单








