綜合製程能力指數Cpk： 同時考慮偏移及一致程度。
Cpk　＝ ( 1 － k ) × Cp 或 MIN {CPU,CPL}

 K　＝　|Ca|　＝ (X –μ)÷(T/2)
Ppk　＝ ( 1 － k ) ｘ Pp 或 MIN {PPU,PPL}
PS.製程特性定義
單邊規格(設計規格)因沒有規格上限或下限 
　　沒有規格下限 Cp ＝ CPU ＝ Cpk
　　沒有規格上限 Cp ＝ CPL ＝ Cpk
評等參考
當Cpk值愈大，代表製程綜合能力愈好。
 等級判定：依Cpk值大小可分為五級
	等級
	Cpk值
	處理原則

	A+
	1.67   ≦  Cpk　            
	無缺點考慮降低成本

	A
	1.33   ≦  Cpk  ≦  1.67
	維持現狀

	B
	1      ≦  Cpk  ≦  1.33
	有缺點發生

	C
	0.67  ≦  Cpk  ≦  1　    
	立即檢討改善

	D
	　　　  Cpk  ≦ 0.67
	採取緊急措施，進行品質
改善，並研討規格        


製程能力指數Ca或ｋ(準確度；Accuracy)： 表示製程特性中心位置的偏移程度，值等於零，即不偏移。值越大偏移越大，越小偏移越小。
製程準確度Ca
[image: image1.png]o= = (USL+ LSL)/2 - /[
(USL— LSL)/2




簡易公式
T=USL-LSL=規格上限-規格下限=規格公差
 PS.單邊規格(設計規格)因沒有規格中心值，故不計算Ca
 製造規格將單邊規格公差調整為雙邊規格,如此方可計算Ca 

Ca(k) ＝(Xbar -μ)÷(T /2)＝(實績平均值 － 規格中心值)÷(規格公差／2)
T＝USL－LSL=規格上限－規格下限＝規格公差
PS.製程特性定義
單邊規格(設計規格)因沒有規格中心值，故不計算Ca
製造規格將單邊規格公差調整為雙邊規格,如此方可計算Ca
當Ca ＝ 0 時，代表量測製程之實績平均值與規格中心相同；無偏移
當Ca ＝ ±1 時，代表量測製程之實績平均值與規格上或下限相同；偏移100%
評等參考 ：Ca值愈小，品質愈佳。依Ca值大小可分為四級
製程精密度Cp(Caoability of Precision)
製程能力指數Cp、Pp、CPU、CPL（精密度；Precision）： 表示製程特性的一致性程度，值越大越集中，越小越分散。
[image: image2.png]Cp=

USL LOL

le.



或  [image: image3.png]Cp =

USL LOL

Rid,




[image: image4.png]


： 單邊下限能力指數
[image: image5.png]CPU =

USL—




： 單邊上限能力指數
USL： 特性值之規格上限(即產品特性大於USL在工程上將造成不合格)

LSL： 特性值之規格下限(即產品特性小於LSL在工程上將造成不合格)

[image: image6.png]


： 製程標準差估計值(即製程目前特性值的一致程度)

[image: image7.png]


： 製程平均數估計值(即製程目前特性值的中心位置)
