    股份有限公司
                                                         設計FMEA           FMEA序號：0007-5503             Page1of3

	產品：    CAR_KIT   
	設計責任：***
	編 製 人：***            版次: V.1

	組件： 主半成品             
	工程放行日期：
	FMEA日期：(原始)91.2.14 (修訂)92.3.6      

	跨功能小組：***，***，***                                                                                                                

	產品功能

或組件功能
	潛在失效

模式
	失效的潛在效果
	嚴

重

性
	等

級
	失效的潛在原因與結構
	發

生

性
	現行設計管制
	偵

測

性
	R

P

N
	推薦措施
	推薦措施之負責單位/人員及完成日期
	改正後結果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	採取的措施
	嚴

重

性
	發

生

性
	偵

測

性
	R

P

N

	
	
	
	
	
	
	
	預防
	偵測
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主半成品之自動接聽功能
	無法自動接聽
	紅色LED亮
	8
	
	瞬間電流過大
	4
	降低瞬間電流
	
	1
	32
	      
	
	
	
	
	
	

	主半成品之外觀
	外觀不良
	使用者、購買者印象不佳
	6
	
	成型後入料口處理不好

生產時磨擦到其它硬物      

                   
	10

5
	二次加工，使用較細砂紙研磨
	
	2

2     
	120

60   
	改為鐵模，改善成型條件            
	
	
	6
	4
	2
	48

	半成品加工/固定喇叭
	喇叭鬆脫
	有異音，聲音無法全出
	8
	
	鎖附螺絲時，華司無法緊密接觸喇叭
	8
	改用固定膠，並實施於喇叭周圍


	
	1
	64
	
	
	
	
	
	
	


     股份有限公司
                                                         設計FMEA           FMEA序號：0003             Page2of3

	產品：    CAR_KIT   
	設計責任：***
	編 製 人：***     版次: V.1

	組件： 主半成品             
	工程放行日期：
	FMEA日期：(原始)91.2.14(修訂)92.3.6      

	跨功能小組：***，***，***                                                                                                                

	產品功能

或組件功能
	潛在失效

模式
	失效的潛在效果
	嚴

重

性
	等

級
	失效的潛在原因與結構
	發

生

性
	現行設計管制
	偵

測

性
	R

P

N
	推薦措施
	推薦措施之負責單位/人員及完成日期
	改正後結果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	採取的措施
	嚴

重

性
	發

生

性
	偵

測

性
	R

P

N

	
	
	
	
	
	
	
	預防
	偵測
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主半成品/

喇叭音量
	聲音太小
	使用環就吵雜，無法聽到來電
	7
	
	喇叭功率過小

驅動放大率較低
	4
	
	使用音壓計量測輸出功率
	1
	28
	     
	
	
	
	
	
	

	麥克風座，黏貼
	鬆脫
	麥克風無法固定
	8
	
	背膠無法耐拉扯及溫度
	 10    
	測試
	
	   4   
	 320   
	改背膠為3M的            
	
	全面更新
	5
	4
	3
	60

	主基板，

版溫
	溫度高
	感度降低，產品壽命縮短
	8
	
	電池電壓偏高時，且長期使用時，壓降高所致
	5
	
	改阻值，並聯方式，增加零件耐熱度
	3
	120
	改用外部電源
	
	
	8
	4
	2
	64

	主基板，穩壓迴路
	IC燒毀
	產品無法使用
	8
	
	零件空焊，至輸出電壓仍高於IC之極限
	3
	
	初步測試時電源供應器採現流方式
	2
	48
	
	
	
	
	
	
	

	主基板，輸入電源之電容器
	電容爆裂


	產品無法使用
	8
	
	極性相反
	4
	焊接點正極為正方形


	輸入電源時爆裂
	1
	32


	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                     FM-710201R01
    股份有限公司
                                                         設計FMEA           FMEA序號：003             Page3of3

	產品：    CAR_KIT   
	設計責任：****
	編 製 人：鍾志天       版次: V.1

	組件： 主半成品             
	工程放行日期：
	FMEA日期：(原始)91.2.14(修訂)91.3.6      

	跨功能小組：***，***，***                                                                                                             

	產品功能

或組件功能
	潛在失效

模式
	失效的潛在效果
	嚴

重

性
	等

級
	失效的潛在原因與結構
	發

生

性
	現行設計管制
	偵

測

性
	R

P

N
	推薦措施
	推薦措施之負責單位/人員及完成日期
	改正後結果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	採取的措施
	嚴

重

性
	發

生

性
	偵

測

性
	R

P

N

	
	
	
	
	
	
	
	預防
	偵測
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	發射功率
	缺件、空焊
	通訊不良
	8
	
	錫少、缺件
	4
	
	電測
	1
	32
	
	
	
	
	
	
	

	接收感度
	缺件、空焊、零件不良
	通訊不良
	8
	
	錫少、缺件
	4
	
	電測
	1
	32
	
	
	
	
	
	
	

	外形
	熱
	外觀變形
	8
	
	材質
	2
	材質證明
	
	2
	32
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                        FM-710201R01

































































































































































































































































































