设计FMEA作业说明
设计失效模式及效应分析之各项目作业说明如下:
1. FMEA编号:
请填写FMEA流水号,以利追踪.
2. 系统,子系统或组件名称及编号:
请填写分析之适用层级并将所分析之系统,子系统或组件名称及编号.
3. 设计责任:
请填入设计单位
4. 负责工程师:
请将负责准备FMEA工程师之姓名及电话号码填入本栏.
5. 车型年份/产品
请将车型年份及其它装用本案系统.次系统或组件之产品,填入本栏.
6. 关键日期:
请填写FMEA最初之工程预定日期,但不可超过表定之生产设计发行日期.
7. FMEA日期:
请将FMEA第一次 整完成日期及最近修订之日期填入本栏.
8. 核心小组:
请列出参与作业人员之姓名及部门(建议列出姓名.部门.电话号码.地址等于配布表).
9. 制程功能/要求:
     将所分析之项目名称及编号填入.
10. 潜在失效模式:
请说明可能发生之缺点,所谓”预估缺点”,系统指”可能发生,但不一定发生”之缺点而言.潜在失效模式,有可能仅在特定操作情况下发生(如:热..冷.干燥.多灰尘等)在特定使用情况下发生(如:超过平均里程.地形,仅在城市行驶等),均为衡量因素.工程人员必须先行检讨过去类似项目FMEA分析.品质.耐用性及可靠性等方面之问题.仅为判断之依据.通常所见之预估缺点项目如下:
破损  变形   折断   短路    氧化     阻塞     松脱
11. 潜在之失效影响:
一旦发生某项缺点时,使用客户可能发现何种现象?
请用具体文字说明之,适当示列如下:
噪音     跳动       臭气         性能减退     外观不良     不稳定
12. 严重度:
估计缺点影响对使用客户的严重程度,以”1至10分”之尺度计分,所称严重度,系指某项缺点发生后,对客户可能产生之严重情状.
严重度计分,通常惟有更改产品设计后,如能降低,仅凭制造方面之控制,每无法降低缺点的各项形成原因,严重度均应相同.评估严重度时,应与产品
工程单位会商决定其评分,有时为强度缺点影响之重要性,可将严重度评分提高.
严重度计分方法示例如下:
	影响
	严重度计分规范
	计分

	严重危险无预警
	非常高严重等级,当潜在失效模式影响产品操作安全及不符政府安全规则时,会造成非常严重的结果,且无预警状况下发生.
	10

	严重危险有预警
	非常高严重等级,当潜在失效模式影响产品操作安全及不符政府安全规则时,会造成非常严重的结果,唯发生时会有预警.
	9

	非常高
	产品无法动作,主要功丧失.
	8

	高
	产品仍可动作,但某些舒适/方便项无法操作,客户觉得不舒适.
	7

	中
	产品仍可动作,但某些舒适/方便项无法操作,客户觉得不适.
	6

	低
	产品仍可动作,但某些舒适/方便项目,功效降低,客户觉得某些程序的不舒适.
	5

	非常低
	组装及加工/异声不良,大部分客户均注意到此缺点.
	4

	轻微
	组装及加工/异声不良,一般客户均注意到此缺点.
	3

	非常轻微
	组装及加工/异声不良,挑剔的客户会注意到此缺点.
	2

	无
	无影响
	1


13. 分类:
请填入对组件.子系统或主系统要求额外的制程管制分类,之任何特殊制程(例如:不可缺少的.关键的.主要的.重要的).
14. 潜在不良原因
     请将各项设计弱点说明其可能之原因,注意应将一切可能之原因尽量列出,通常所见原因示例:
不适的保养指导        材料不良        负荷过大      脆弱      磨耗
     粗劣的环境保护         润滑不良        金属潜变      金属疲劳
     不适之润滑能力         不适的设计生命设定
15. 发生率:
请填入该项原因出现之机率,机率之估计.用”1”到”10”之计分评估标准,请见下文说明.估计发生次数时,请确认防止项缺点发生?原因之控制办法为估计对象.
发生评估方法:
(1) 所称发生率:系指某项缺点之原因之发生机率,该项原因一经发生.将可能出现表中所列之缺点,估计发生率时.假定产品尚未交送户之前,有关之缺点未经发现.
(2) 发生率的评估方法:请参看下表所示,请注意:发生率之估计分评估设定,本无一定准则;但对于整个FMEA制度,发生率之计分应保持全部一致的体系.设定发生次数之计分时,应与工程人员密切商讨后定最适当的数字.
(3)发生率计分方法示例如下:
	  发生率之评定规范
	可能之失效率
	计分

	非常高:失效几乎无可避免
	21/2
	10

	
	1/3
	9

	高:重复发生之失效
	1/8
	8

	
	1/20
	7

	中等:偶尔发生之失效
	1/80
	6

	
	1/400
	5

	
	1/2,000
	4

	低:非常少的失效
	1/150,000
	3

	
	1/150,000
	2

	红微:微乎其微之失效
	<1/1,500,000
	1


16.现行设计管制
列出现行设计管制方法,可考虑以下三种类型:
(1)防范失效模式/效应或原因或减少发生率.
(2)发现其原因而采取矫正措施.
(3)发现失效模式.
最好是使用第一种类型.
17.难检度:
所谓难检度,系指在项零件或组件设计经完成,能否检出其已发生之缺失而言,难检度”1”至”10”之尺度表示.为了达到较低难检度,一般而言.经规划之设计管制(如:预防.确认及验证活动)必须经过核准.
难检度之计分方法:
	难检度
	难检度之评定规范
	计分

	几乎不可能
	现行设计管制无法失效模式或无设计控制
	10

	非常轻微
	现行设计管制方法非常难发现失效模式
	9

	轻微
	现行设计管制方法难发现失效模式
	8

	非常低
	现行设计管制非常不易发现失效模式
	7

	低
	不易发现失效模式
	6

	中等
	尚易发现失效模式
	5

	中高
	易发现失效模式
	4

	高
	较易发现失效模式
	3

	非常高
	非常容易发现失效模式
	2

	非常确定
	失效模式差不多已确定
	1


18.风险优先数:
风险优先数简称RPN,为发生率(O).严重度(S)及难检度(D)等三项数字为不良之主因.此项RPN,为一项品目之缺点综合指标.凡RPN数字较大,且发生度也较大者,实施改善措施应列为第一优先考虑.
RPN=(S)×(O)×(D)
实际上,不论RPN结果大小,凡严重高者应特别注意.
19.建议措施及情况(Recommended Actions and Status)
当以RPN界定等级后,应考虑对最高分者及关键的项目项目采取对策.所建议采取的对策,在于降低任何一项或全体发生率,严重度及难检度等级.设计查证验证措施，仅减少难检度.籍由设计校订移除或控制一项或多项失效原因,仅减少发生率.
-------设计实验
-------修订之测试计划
-------修订之设计
-------修订之材料规格
20.负责单位及目标完成日期
请填入改善措施之负责单位及人员及目标完成日期.
21.已采取措施
请填入建议改善措施之执行情况;简述实际之矫正措施及完成日期等等.改善措施全部完成后,22栏之”RPN”即可予以修改;7栏之”修正日期”也应更新.
22.修正计分
于完成改善措施后,请在本栏填入修正后之计分;将RPN重新算出.如果没有采取矫正措施,则不填RPN栏及相关字段,所有RPN结果均应审查,如果尔后需考虑采取进一步措施再重复19至22步骤.
备注;
设计负责工程师应负责确定全部所建议采取措施均已实施或适当的叙述,FMEA是一份活的文件.应随时反应最近的设计层级及最近相关的活动,亦包括开始量产所发生的状况.


潜在之不良模式及效应分析         FMEA编号_______________
                        (设计FMEA)              页数 _________之________
-----系统
----子系统
---组件:____________________设计责任__________________负责工程师__________________
核心小组:__________________发布日期__________________ FMEA(原始)_______________(修订)____________
	设计项目
         功能
	潜在之不良模式
	潜在之失效影响
	严重度
	分类
	潜在之失效原因
	发生率
	现行设计管制
	难检度
	风险优先数
	建议措施
	负责单位/人员
目标完成日期
	改正后结果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	所
采
取
措
施
	发
生
率
	难
检
度
	风险优先权

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



潜在之不良模式及效应分析         FMEA编号:1234
                        (设计FMEA)              页数 _________之________
-----系统
----子系统
---组件:____________________设计责任__________________负责工程师__________________
核心小组:__________________发布日期__________________ FMEA(原始)_______________(修订)____________
	设计项目
         功能
	潜在之不良模式
	潜在之失效影响
	严
重
度
	分
类
	潜在之失效原因
	发
生
率
	现行设计管制
	难
检
度
	风险优先数
	建议措施
	负责单位/人员
目标完成日期
	改正后结果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	所采取措施
	发
生
率
	难
检
度
	风险优先权

	左侧前门H8HX-0000-A

	车门内板生锈
	车门使用寿命受损,造成下述影响:若干时日后,油漆剥落锈蚀,影响美观.
	7
	
	车门内板上缘保护涂布过低
	6
	车 产品一般耐久测试
vah  vah
    T-118
    T-109
    T-301
	7
	294
	实施加速锈蚀测试

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	


C:\My Documents\郑乃宾数据夹\设计FMEA作业说明.doc 
 
- 2 -

