[image: image1.jpg]£

AW PAILITONG



                  深圳派立通科技有限公司

            Shen zhen Pality Technology Co.，Ltd

                  移动电源PCB’A外观检验标准


目的 Purpose:

建立PCBA外观检验标准，为来料检验和生产过程的作业以及产品质量保证提供指导。

适用范围 Scope:

2.1本标准通用于本公司生产任何产品PCBA的外观检验（在无特殊规定的情况外）。包括公司内部生产和发外加工的产品。

2.2 特殊规定是指：因零件的特性，或其它特殊需求，PCBA的标准可加以适当修订，其有效性应超越通用型的外观标准。

定义 Definition:

3.1标准

【允收标准】 (Accept Criterion)：允收标准为包括理想状况、允收状况、拒收状况等三种状况。

【理想状况】 (Target Condition)：此组装情形接近理想与完美的组装结果。能有良好组装可靠度，判定为理想状况。

【允收状况】 (Accept Condition)：此组装情形未符合接近理想状况，但能维持组装可靠度故视为合格状况，判定为允收状况。

【拒收状况】(Reject Condition)：此组装情形未能符合标准，其有可能影响产品的功能性，但基于外观因素以维持本公司产品的竞争力，判定为拒收状况。

3.2 缺陷定义

【致命缺陷】(Critical Defect)：指缺陷足以造成人体或机器产生伤害，或危及生命财产安全的缺陷，称为致命缺陷，以CR表示的。

【主要缺陷】(Major Defect)：指缺陷对制品的实质功能上已失去实用性或造成可靠度降低，产品损坏、功能、电气性能不良称为主要缺陷，以MA表示的。

【次要缺陷】(Minor Defect)：系指单位缺陷的使用性能，实质上并无降低其实用性 ，且仍能达到所期望目的，一般为外观或机构组装上的差异，以MI表示的。

3.3焊锡性名词解释与定义：

【沾锡】(Wetting) :系焊锡沾覆于被焊物表面，沾锡角愈小系表示焊锡性愈良好。

【沾锡角】 (Wetting Angle) 被焊物表面与熔融焊锡相互接触的各接线所包围的角度(如附件)，一般为液体表面与其它被焊体或液体的界面，此角度愈小代表焊锡性愈好。

【不沾锡】 (Non-Wetting)被焊物表面无法良好附着焊锡，此时沾锡角大于90度。

【缩  锡】 (De-Wetting)原本沾锡的焊锡缩回。有时会残留极薄的焊锡膜，随着焊锡回缩，沾锡角则增大。
【焊锡性】熔融焊锡附着于被焊物上的表面特性。

3.4 允收水平

针对本公司适合AQL抽样检验判定标准拟定如下：

    CR（致命缺陷）=0   MA(主要缺陷）=0   MI（次要缺陷）=0.65

引用文件Reference
IPC-A-610B  机板组装国际规范

职责 Responsibilities:

品质部相关检验人员参照此标准于检验作业过程中严格执行。
工作程序和要求 Procedure and Requirements

6.1检验环境准备 
6.1.1照明：室内照明 800LUX以上，必要时以(三倍以上)（含）放大照灯检验确认；

6.1.2 ESD防护：凡接触PCBA必需配带良好静电防护措施(配带干净手套与防静电手环接上静电接地线)；

6.1.3检验前需先确认所使用工作平台清洁。

6.2本标准若与其它规范文件相冲突时，依据顺序如下：

6.2.1本公司所提供的工程文件、组装作业指导书、返工作业指导书等提出的特殊需求；

6.2.2本标准；

6.2.3最新版本的IPC-A-610B规范Class 1
6.3本规范未列举的项目，概以最新版本的IPC-A-610B规范Class 1为标准。

6.4若有外观标准争议时，由质量管理部解释与核判是否允收。

6.6涉及功能性问题时，由工程、开发部或质量管理部分析原因与责任单位，并于维修后由质量管理部复判外观是否允收。

附录 Appendix:
7.1沾锡性判定图示


 7.2芯片状(Chip)零件(如SMT电阻、电容等）的对准度 (组件X方向)



7.3芯片状(Chip)零件(如SMT电阻、电容等）的对准度 (组件Y方向)



7.4圆筒形（Cylinder）零件（如SMT二极管等）的对准度






7.5鸥翼(Gull-Wing)零件（如SMT三极管、IC等）脚面的对准度




7.6鸥翼(Gull-Wing)零件脚趾的对准度




7.7鸥翼(Gull-Wing)零件脚跟的对准度




7.8 J型脚零件对准度 


7.9鸥翼(Gull-Wing)脚面焊点最小量





7.10鸥翼(Gull-Wing)脚面焊点最大量




7.11鸥翼(Gull-Wing)脚跟焊点最小量




7.12 J型接脚零件的焊点最小量






7.13 J型接脚零件的焊点最大量工艺水平点




7.14芯片状(Chip)零件的最小焊点(三面或五面焊点)



7.15芯片状(Chip)零件的最大焊点(三面或五面焊点)



7.16焊锡性问题 (锡珠、锡渣)



7.17卧式零件组装的方向与极性




7.17立式零件组装的方向与极性

7.18零件破损



7.19焊锡面焊锡性标准



7.20焊锡性问题(空焊、锡珠、锡渣、锡尖)



锡尖修整后须符合在零件脚长度标准(L≦2 mm)内
编制：李惠民   时间：2013-11-27
审核：           时间：
图示 :沾锡角(接触角)的衡量 





沾锡角





熔融焊锡面





被焊物表面





理想状况(Target Condition)


芯片状零件恰能座落在焊垫的中央且未发生偏出，所有各金属封头都能完全与焊垫接触。





注:此标准适用于三面或五面的芯片状零件



































 





w





w











允收状况(Accept Condition)





零件横向超出焊垫以外，但尚未大于其零件宽度的50%。


(X≦1/2W)








     














X≦1/2W    X≦1/2W














X≦1/2W　　　　　          X≦1/2W











拒收状况(Reject Condition)





零件已横向超出焊垫，大于零件宽度的50%(MI)。


(X>1/2W)


以上缺陷大于或等于一个就拒收。








     














X>1/2W　　     X>1/2W














X≦1/2W　　　　　          X≦1/2W


























W                   W








W                 W 











理想状况(Target Condition)


芯片状零件恰能座落在焊垫的中央且未发生偏出，所有各金属封头都能完全与焊垫接触。





注:此标准适用于三面或五面的芯片状零件








允收状况(Accept Condition)


零件纵向偏移，但焊垫尚保有其零件宽度的25%以上。　(Y1 ≧1/4W)


金属封头纵向滑出焊垫，但仍盖住焊垫5mil(0.13mm)以上。(Y2 ≧5mil)





                       




















Y2 ≧5mil





Y1 ≧1/4W














                                                                


                                                                      








330





Y1 ＜1/4W





Y2 ＜5mil





拒收状况(Reject Condition)


1.零件纵向偏移，焊垫未保有其零件宽度的25% (MI)。      (Y1＜1/4W)


2.金属封头纵向滑出焊垫，盖住焊垫不足 5mil(0.13mm)(MI)。(Y2＜5mil) 


3. 以上缺陷大于或等于一个就拒收。





理想状况(Target Condition)





组件的〝接触点〞在焊垫中心





注：为明了起见,焊点上的锡已省去。
































                            





D





           














                                   


                                         Y≦1/3D 


         Y≧1/3D





　    X2≧0mil      　　　X1 ≧0mil





允收状况(Accept Condition)


1.组件端宽(短边)突出焊垫端部份是组件端直径33%以下。(Y≦1/3D)


2.零件横向偏移，但焊垫尚保有其零件直径的33%以上。(X1≧1/3D)


3.金属封头横向滑出焊垫，但仍盖住焊垫以上。








	  	                         


                                 Y＞1/3D





                                                   


	                                                 














      


      


         Y＞1/3D  


            X2＜0mil　       　　X1 ＜0mil





拒收状况(Reject Condition)


组件端宽(短边)突出焊垫端部份是组件端直径33%以上。(MI)。


(Y＞1/3D)


零件横向偏移，但焊垫未保有其零件直径的33%以上(MI) 。


(X1＜1/3D)


金属封头横向滑出焊垫。


以上缺陷大于或等于一个就拒收。





理想状况(Target Condition)





各接脚都能座落在各焊垫的中央，而未发生偏滑。

















   











　  


 W　       S                          





允收状况(Accept Condition)


1.各接脚已发生偏滑，所偏出焊垫以外的接脚，尚未超过接脚本身宽度的1/2W。(X≦1/2W )


2.偏移接脚的边缘与焊垫外缘的垂直距离≧5mil。



































　　  X≦1/2W      S≧5mil 





拒收状况(Reject Condition)


1.各接脚已发生偏滑，所偏出焊垫以外的接脚，已超过接脚本身宽度的1/2W


(MI)。(X＞1/2W )


2.偏移接脚的边缘与焊垫外缘的垂直距离＜5mil (0.13mm)(MI)。(S＜5mil)


3.以上缺陷大于或等于一个就拒收。


























　


　    


      X>1/2W          S＜5mil                                 





理想状况(Target Condition)





各接脚都能座落在各焊垫的中央，而未发生偏滑。























  





                                                                          





   W             	W                                   





允收状况(Accept Condition)





各接脚已发生偏滑，所偏出焊垫以外的接脚，尚未超过焊垫侧端外缘。








拒收状况(Reject Condition)





各接脚侧端外缘，已超过焊垫侧端外缘(MI)。











已超过焊垫侧端外缘





理想状况(Target Condition)





各接脚都能座落在各焊垫的中央，而未发生偏滑。





























 


        X≧W                     W 





允收状况(Accept Condition)





各接脚已发生偏滑，脚跟剩余焊垫的宽度，最少保有一个接脚宽度(X≧W)。






































      X ≧W                      W 





拒收状况(Reject Condition)





各接脚己发生偏滑，脚跟剩余焊垫的宽度 ，已小于接脚宽度(X<W)(MI)。



































        X<W                      W 





理想状况(Target Condition)





各接脚都能座落在各焊垫的中央，而未发生偏滑。














　　　　　S





      　  


W                                  





允收状况(Accept Condition)


1.各接脚已发生偏滑，所偏出焊垫以外的接脚，尚未超过接脚本身宽度的1/2W。(X≦1/2W )


2.偏移接脚的边缘与焊垫外缘的垂直距离≧5mil (0.13mm)以上。


(S≧5mil)




















　　   S≧5mil





     


X≦1/2W


    　　                                           





拒收状况(Reject Condition)


1.各接脚已发生偏滑，所偏出焊垫以外的接脚，已超过接脚本身宽度的1/2W(MI)。(X＞1/2W )


2.偏移接脚的边缘与焊垫外缘的垂直距离＜5mil(0.13mm)以下(MI)。


(S＜5mil)


3. 以上缺陷大于或等于一个就拒收。




















        S<5mil








        　　    


X >1/2W                                       





理想状况(Target Condition)


1.引线脚的侧面,脚跟吃锡良好


2.引线脚与板子焊垫间呈现凹面焊锡带。


3.引线脚的轮廓清楚可见





允收状况(Accept Condition)


1.引线脚与板子焊垫间的焊锡，连接很好且呈一凹面焊锡带。


2.锡少，连接很好且呈一凹面焊锡带。


3.引线脚的底边与板子焊垫间的焊锡带至少涵盖引线脚的95%以上。


























拒收状况(Reject Condition)


1.引线脚的底边和焊垫间未呈现凹面焊锡带(MI)。


2.引线脚的底边和板子焊垫间的焊锡带未涵盖引线脚的95%以上(MI)。


3. 以上缺陷任何一个都不能接收。





























理想状况(Target Condition)


1.引线脚的侧面,脚跟吃锡良好


2.引线脚与板子焊垫间呈现凹面焊锡带。


3.引线脚的轮廓清楚可见





允收状况(Accept Condition)


1.引线脚与板子焊垫间的焊锡连接很好且呈一凹面焊锡带。


2.引线脚的侧端与焊垫间呈现稍凸的焊锡带。


3.引线脚的轮廓可见。
































               





拒收状况(Reject Condition)





1.焊锡带延伸过引线脚的顶部(MI)。


2.引线脚的轮廓模糊不清(MI)。


3. 以上缺陷任何一个都不能接收。


 








理想状况(Target Condition)


脚跟的焊锡带延伸到引线上弯曲处底部(B)与下弯曲处顶部(C)间的中心点。


注：Ａ：引线上弯顶部


　  Ｂ：引线上弯底部


　  Ｃ：引线下弯顶部


　  Ｄ：引线下弯底部








      





A





B





D





C





























               





允收状况(Accept Condition)





脚跟的焊锡带已延伸到引线上弯曲处的底部(B)。








拒收状况(Reject Condition)





脚跟的焊锡带延伸到引线上弯曲处的底部(B)，延伸过高，且沾锡角超过90度，才拒收(MI)。





沾锡角超过90度                                                    




















 





理想状况(Target Condition)


1.凹面焊锡带存在于引线的四侧；


2.焊锡带延伸到引线弯曲处两侧的顶部(A,B)；


3.引线的轮廓清楚可见；


4.所有的锡点表面皆吃锡良好。














A





T   B 





　　　









































允收状况(Accept Condition)





1.焊锡带存在于引线的三侧


2.焊锡带涵盖引线弯曲处两侧的50%以上(h≧1/2T)。








h≧1/2T





                                                          
































h<1/2T








拒收状况(Reject Condition)


1.焊锡带存在于引线的三侧以下(MI)。


2.焊锡带涵盖引线弯曲处两侧的50%以下(h<1/2T)(MI)。


3. 以上缺陷任何一个都不能接收。














A





B 





理想状况(Target Condition)


1.凹面焊锡带存在于引线的四侧。


2.焊锡带延伸到引线弯曲处两侧的顶部(A,B)。


3.引线的轮廓清楚可见。


4.所有的锡点表面皆吃锡良好。








允收状况(Accept Condition)





1.凹面焊锡带延伸到引线弯曲处的上方,但在组件本体的下方；


2.引线顶部的轮廓清楚可见。  








拒收状况(Reject Condition)


1.焊锡带接触到组件本体(MI)；


2.引线顶部的轮廓不清楚(MI)；


3.锡突出焊垫边(MI)；


4.以上缺陷任何一个都不能接收。


 








理想状况(Target Condition)


1.焊锡带是凹面并且从芯片端电极底部延伸到顶部的2/3H以上；


2.锡皆良好地附着于所有可焊接面。











                                                                        


          








                          H                                                                        





允收状况(Accept Condition)


1.焊锡带延伸到芯片端电极高度的25%以上。(Y≧1/4H)





2.焊锡带从芯片外端向外延伸到焊垫的距离为芯片高度的25%以上。


(X≧1/4H)

















                                         


Y≧1/4 H











	            


X≧1/4 H


                                                                        





拒收状况(Reject Condition)


1.焊锡带延伸到芯片端电极高度的25%以下(MI)。　(Y＜1/4H)


2.焊锡带从芯片外端向外延伸到焊垫端的距离为芯片高度的25%以下(MI)。　(X＜1/4H)


3.以上缺陷任何一个都不能接收 。














            





 Y<1/4 H


                             


                          


                                                        








X<1/4 H


                                                  





      





                                                              





                                H                                                                        





理想状况(Target Condition)


1.焊锡带是凹面并且从芯片端电极底部延伸到顶部的2/3H以上。


2.锡皆良好地附着于所有可焊接面。








允收状况(Accept Condition)


1.焊锡带稍呈凹面并且从芯片端电极底部延伸到顶部；	


2.锡未延伸到芯片端电极顶部的上方；


3.锡未延伸出焊垫端；


4.可看出芯片顶部的轮廓。








拒收状况(Reject Condition)


1.锡已超越到芯片顶部的上方(MI)；


2.锡延伸出焊垫端(MI)；


3.看不到芯片顶部的轮廓(MI)；


4.以上缺陷任何一个都不能接收。


























      


                                          

















理想状况(Target Condition)





无任何锡珠、锡渣残留于PCB








允收状况(Accept Condition)


1.锡珠、锡渣可被剥除者,直径D或长度L≦5mil。　(D,L≦5mil)


2.不易被剥除者,直径D或长度


　L ≦10mil。   (D,L≦10mil) 




















 可被剥除者D≦ 5mil





 不易被剥除者L≦ 10mil





拒收状况(Reject Condition)


1.锡珠、锡渣可被剥除者,直径D或长度L＞5mil(MI)。  (D,L＞5mil)


2.不易被剥除者,直径D或长度


L＞10mil(MI)。　 (D,L＞10mil) 　


3.以上缺陷任何一个都不能接收。




















 可被剥除者D＞ 5mil





 不易被剥除者L＞ 10mil





理想状况(Target Condition)


1.零件正确组装于两锡垫中央；


2.零件的文字印刷标示可辨识；


3.非极性零件文字印刷的辨识排


  列方向统一。（由左至右，或


  由上至下）








     +


























  R1





 C1    





Q1 





 R2





D2





允收状况(Accept Condition)


1.极性零件与多脚零件组装正确。


2.组装后,能辨识出零件的极性符号。


3.所有零件按规格标准组装于正确位置。


4.非极性零件组装位置正确，但文字印刷的辨示排列方向未统一(R1,R2)。





     +


























  R1





 C1    





Q1 





 R2





D2





拒收状况(Reject Condition)


1.使用错误零件规格(错件)(MA)。


2.零件插错孔(MA)。


3.极性零件组装极性错误(MA)(极反)。


4.多脚零件组装错误位置(MA)。


5.零件缺组装(MA)。(缺件)


6.以上缺陷任何一个都不能接收。





     +


























  C1    + 





D2





 R2





Q1





     +






































理想状况(Target Condition)





零件内部芯片无外露,IC封装良好，无破损。











允收状况(Accept Condition)


1.IC无破裂现象；


2.IC脚与本体封装处不可破裂；


3.零件脚无损伤。








     +






































     +






































拒收状况(Reject Condition)


1.IC 破裂现象(MA)；


2.IC 脚与本体连接处破裂(MA)；  


3.零件脚吃锡位置电镀不均，生锈沾油脂或影响焊锡性(MA)；


4.本体破损不露出内部底材，但宽度超过1.5mm(MI)；


5.以上缺陷任何一个都不能接收。





允收状况(Accept Condition)


1.沾锡角度(＜90度；


2.焊锡不超越过锡垫边缘与触及零件或PCB板面；


3.未使用任何放大工具于目视距离20cm~30cm未见针孔或锡洞。








(＜90度





焊锡面焊点





允收状况(Accept Condition)


1.未上零件的空贯穿孔因空焊不良现象； 


2.同一机板焊锡面锡凹陷低于PCB水平面点数≦8点。








拒收状况(Reject Condition)


1.沾锡角度(≧90度；


2.焊锡超越过锡垫边缘与触及零件或PCB板面,不影响功能；(MI)


3.未使用任何放大工具于目视距离20cm~30cm可见针孔或锡洞,不被接受；(MI)


4.以上任何一个问题都不可以接收。





     +
































(≧ 90度





锡洞等其它焊锡性不良





(





拒收状况(Reject Condition)


空焊:





焊锡面零件脚与PCB焊锡不良超过焊点的50%以上(超过孔环的半圈)(MA)。








拒收状况(Reject Condition)


1.锡珠与锡渣可被剥除者,直径D或长度L≧5mil；(MA)


2.不易剥除者,直径D或长度


L≧ 10mil。(MI)








D





L





拒收状况(Reject Condition)


1.零件脚目视可及的锡尖或锡丝未修整去除，不影响功能；(MI)


2.锡尖(修整后)未符合在零件脚长度标准(L≦2mm)内；(MI)


3.以上任何一个缺陷都不可以接收。





L










