
宁海县奥凯燃气具有限公司
	零 部 件 检 验 规 范
	文 件 编 号
	Q/AK.QM-T

	
	版  本  号
	A/0

	标  题
	弹簧类检验标准
	生 效 日 期
	2010年 6  月 3 日

	
	
	页       次
	第 1 页  共 1页

	1 目的：掌握弹簧类检验标准，使零部件的质量更好的符合我公司的品质要求。

2 适用范围：弹簧类零部件。
3 检验仪器和设备：电子数显弹簧拉压试验机、电子卡尺等。

4 检验项目及技术要求：

4.1 外观:

4.1.1 弹簧不得有缩腰现象；表面应当光滑、清洁。
4.2 结构尺寸：所有尺寸、有效圈数、总圈数符合图纸要求。

5 检验方法：

5.1 外观:目测法。
5.2 结构尺寸：用电子卡尺测量。

5.3 弹簧力度：电子数显弹簧拉压试验机。
表1　参考弹簧参数表

型号
P1
P2
内圆尺寸*总长（mm）
线径（mm）
总/有效圈数
克数±5%
位移尺寸（mm）
克数±10%
位移尺寸（mm）
RDQP8.5-A

270g

5.2
240g

8.9
Φ7*15mm

Φ0.6

5/7

RDQP8.5-A

320g

5.2
310g

8.9
Φ7*15mm

Φ0.6

5/7

RDQP9.0-A

275g

4.7
165g

8.4
Φ7.1*14mm
Φ0.5

3.5/5.5

RDFH10.5-A

250g

5.2
160g

8.9
Φ8*16mm

Φ0.5

3.75/5.75

RDFH10.5-A

270g

5.2
160g

8.9
Φ8*16mm

Φ0.5

3.75/5.75

RDFH10.5-A

350g

5.2
240g

8.9
Φ8*16mm

Φ0.5

3.75/5.75

RDQP11.5-A

450g

6.7
380g

9
Φ8*21mm

Φ0.55

4.25/8.25

RDQP14-B

420g

5.2
300g

8.9
Φ7*15mm

Φ0.55

5/7.5

RDLP16-A

5.1N

7.7
3N

13.5

Φ8*22mm

Φ0.6

5.25/7.25

RDFH17.5-A

560g

7.8
450g

10.5
Φ9.6-16*31mm

Φ0.7

6/8

RDQP18-D

450g

12
　

　
Φ11*25mm

Φ0.75

4/6

RDQP27-A

780g

7.8
　

16.5
Φ10*25mm

Φ0.7

4.25/6.25

6　　　抽样方案:符合奥凯公司GB/T2828.1-2003抽样标准。


	拟制
	李倩2009.06.02
	审核
	孙年美    
	批准
	蒋平达
























