| 家电产品品质检验指导书-特殊要求-智能扫地机 | File No | LFVC-Q-E&E-H007.1 |
| --- | --- | --- |
| 家电产品品质检验指导书-特殊要求-智能扫地机 | Revision No | V1.1 |
| 家电产品品质检验指导书-特殊要求-智能扫地机 | Issued By | Leon WU |
| 家电产品品质检验指导书-特殊要求-智能扫地机 | Issue Date | 2014/8/19 |
| 家电产品品质检验指导书-特殊要求-智能扫地机 | Model No | LFVC-AIC210 |
| 1.目的：为了规范本公司产品品质要求，为QA，QC检验提供参考依据。 |  |  |
| 2.使用范围：本公司范围内的家用电器产品的QA，QC的运作。 |  |  |
| 3.引用标准：GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求 GB 4706.7-2004 家用和类似用途电器的安全 第二部分：真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 GB 4343.1-2009 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第一部分：发射 GB 17625.1-2003 电磁兼容 限制 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） |  |  |
| 4.抽样标准：GB/T 2828.1-2012：一般检查水平: L-Ⅱ/ 主要缺陷1.0 / 次要缺陷2.5 特殊检验水平：S1-S4 |  |  |
| 5.面的说明及定义： E D F C A B 5.1:A面为正面，产品在正确的使用过程中，面对使用者的一面为正面 5.2:B面为底面，相对于正面的下部为底面 5.3:C面为右侧面，相对于正面的右侧为右侧面 5.4:D面为背面，相对于正面的反面为背面 5.5:E面为顶部，相对于正面的正上部分为顶部 5.6:F面为左侧面，相对于正面的右侧为左侧面 |  |  |
| 6.产品表面等级划分：产品表面等级根据产品的重要程度,可划分为：A级面，B级面，C级面 6.1：A级面：经常能够看到的表面。 如电器正面和正上方，在不移动或转动产品时都能看到的表面。 6.2：B级面：在不移动产品的情况下，偶尔能够看到的表面。 如电器的侧面和后面。 6.3：C级面：在移动产品或转动产品，或产品被打开后，才可以看到的表面。 如电器底面，电器部件内部面，产品组装后需贴装饰面板或标识掩饰的面。(通常表面不作处理的面) 说明：A：以上等级规定的是产品的外观标准，对于产品在使用时看不见的内表面不适用此标准。 B：以上A、B、C表面等级的定义，是以最终客人处使用为条件而界定的。如果产品的零部件或产品在后续 装配、安装过程中被掩盖，则按照被掩盖后的表面来定义。如果产品的零部件在后续装配、安装过程中有可能被 掩盖也有可能不被掩盖，则按照不被掩盖的表面来定义。 |  |  |

7.缺陷等级及判定标准：

7.1: 缺陷等级定义:

7.1.1:致命缺陷：产品缺陷可能会导致对人体生命造成伤害或危及生命，或有潜在可能对人体照成伤害，

或产品不符合国家或区域性的法律法规。

7.1.2:严重缺陷：产品缺陷可能会影响产品的使用性或功能缺失,或严重影响产品的观赏性,或影响顾客的

购买欲望。如：如产品无法使用,不定位,或严重损伤,破裂,缺失功能或警告标识等.

7.1.3:轻微缺陷：除致命缺陷和严重缺陷以外的缺陷。

7.2：判定标准:根据GB/T 2828.1-2012 AQL：Cr：0，Maj：1.0，Min：2.5抽样标准,参照产品缺陷分类和产品

所处位置,参照不同物质的外观要求进行判定

8.检验标准

检验

判定标准

致命 严重 次要 检验工具

类别

检验项目

检验要求

抽样水平

缺陷 缺陷 缺陷

和方法

备注

外箱唛头印刷内容错误

外箱结构不符合包装要求

正常II级

正常II级

√

√

目测

目测

外箱

外箱印刷重量与实际货物重量差别较大

正常II级

√

电子秤

外箱封箱开口过大，脏污，变形，涨包，损

正常II级

√

√

目测

坏，包装不符合要求或打反包装

内盒印刷内容不符

正常II级

√

目测

印刷内容模糊，划花，重影，缺损

正常II级

√

√

目测

内盒

层与层之间粘贴不良，分层或裂开

内盒损坏，但产品未受损伤

内盒损坏，但产品受损伤

遗漏

印刷错误或者内容不正确

正常II级

正常II级

正常II级

正常II级

正常II级

√

√

√

√

√

目测

目测

目测

目测

目测

说明书，

文字或图片不清晰但可以识别

正常II级

√

目测

合格证

文字或图片不清晰但不可以识别

正常II级

√

目测

包装

说明书、合格证无皱折或印刷不良现象

正常II级

√

√

目测

检查

不正确或用错塑料袋

塑料袋 遗漏

开口大于180mm无透气孔

漏胶袋或损坏而导致产品受损伤

正常II级

正常II级

正常II级

正常II级

√

√

√

√

目测

目测

目测

目测

漏放任何包装材料

包装方式不正确，导致产品无法受到保护

正常II级

正常II级

√

√

√

目测

目测

包装方法

用错包装料

漏说明书或与安全有关的贴纸及其类似物

漏零件，配件

漏丝印，Logo，铭牌

丝印，铭 丝印，铭牌内容错误

正常II级

正常II级

正常II级

正常II级

正常II级

√

√

√

√

√

目测

目测

目测

目测

目测

牌

丝印印反，铭牌贴反

丝印，铭牌移位，重影，模糊，缺损，卷边

正常II级

正常II级

√

√

√

√

目测

目测

目测/条码

条形码应能正常扫描

特殊S-1

√

识读器

A级面

B级面

C级面

不大于

黑点

不允许

不允许

0.5mm,不超 正常II级

√

√

目测/尺

过2个

顶白/泛

不允许

不允许

不允许

正常II级

√

目测

白

轻微凹陷， 轻微凹陷，

凹陷

不允许

正常II级

√

√

目测

披锋或

不超过1处

不超过2处

不允许

不允许

L≤1MM

正常II级

√

√

目测/尺

塑料件外 飞边

观

锋利的

不允许

不允许

不允许

正常II级 √

√

目测

边或角

划痕

缩水

变形

不允许

不允许

不允许

不超过1 条

不允许

不允许

不超过2条 正常II级

不超过1处 正常II级

翘曲不明显 正常II级

√

√

√

√

√

目测

目测

目测

开裂

不允许

不允许

不允许

正常II级

√

目测

单件产品及同批次产品间不能有明显色差（一

臂范围内）

正常II级

√

目测

螺丝不应有生锈，氧化现象，不应有锐角、锐边

器具面盖丝印内容清晰完整，无重叠、模糊现象

正常II级

正常II级

√

√

√

√

目测

目测

电源适配器插脚、DC插头无氧化、生锈、脏污；铭牌粘贴

正常II级

√

√

目测

牢固，无气泡、浮贴、卷边现象

充电座应装配到位，无少配件、缺件现象，外观应符合上

述塑料件外观要求。配合间隙应小于0.3mm(0.3mm以内A级 正常II级

√

√

目测

品，0.3-0.5mmB级品，0.5-0.8mm级品）

虚拟墙应装配到位，无少配件、缺件现象，外观应符合上

述塑料件外观要求。配合间隙应小于0.3mm(0.3mm以内A级 正常II级

√

√

目测

品，0.3-0.5mmB级品，0.5-0.8mm级品）

遥控器面膜应粘贴牢固、到位，尺寸大小合适；各按键按

动手感良好，回弹顺畅到位，无干涉；印字清晰牢固，无 正常II级

√

√

目测

重叠、模糊现象；外观应符合上述塑料件外观要求。

产品

整机放置在水平桌面上，中扫毛刷和边扫毛刷必须着地

正常II级

√

目测

外观

/功 清洁毛刷和边刷的刷毛不应有掉毛、长短不齐、缺毛现象 正常II级

√

√

目测

能检

查

滤网不能有破洞、脏污、杂质

正常II级

√

√

目测

螺丝刀手柄不能有披锋、飞边；刀杆不能有弯曲、氧化、

锈蚀的现象，刀杆表面镀层应均匀一致，不能有鼓泡、脱 正常II级

√

√

目测

落、麻点等现象

电源线表面印字应清晰可辨，不应有脏污，破

正常II级

√

√

目测

损，鼓起，变色

电源线

电源线插头尺寸应与GB1002-2008要求的标准尺

寸相符

特殊S-1

√

目测/尺/

手动

电源线线身无字唛

电源线 电源线绝缘损坏，未露出铜线

电源线绝缘损坏，露出铜线

正常II级

正常II级

正常II级 √

√

√

目测

目测

目测

产品应拆装顺畅，安装过程无阻塞，各部件组

装到位，不可有干涉、缺件、少件、漏装等现

正常II级

象；各胶件无断裂、变形；螺丝无少锁、漏锁

、滑牙、打花螺丝头

器具前壳接触弹片弹性良好，联系按器具前盖

正常II级

20次，不能出现无回弹现象

遥控器在7米距离按键，器具应反映迅速，无延

正常II级

时，无无反应现象

充电座上LED灯不能有不亮的现象，按说明书放

置好后，将电量不足的器具放置在最远7米的地 正常II级

功能测试 方，器具应能寻找到充电座并开始充电

虚拟墙应符合说明的要求，虚拟墙应用时，器

正常II级

具不可跨过虚拟墙

器具液晶屏应显示完整，不能有无显示、显示

正常II级

不完整的现象

定时清扫功能/自动回充功能/清扫区域/防跌落

功能/工作时长/15º爬坡功能测试应按说明书的 特殊S-1

介绍进行测试，功能应正常

橡胶脚在台面上来回摩擦30厘米5次无松出或掉

特殊S-1

出现象

元器件应与产品认证证书上的元器件列表一致 特殊S-1

元器件

√

√

√

√

√

√

√

√

√

手动

手动

手动

手动

手动

手动

手动

手动

目测

元器件的标识符合相应的元器件标准要求

机内有活动金属杂物

特殊S-1

正常II级 √

√

目测

目测/手动

机内有活动非金属杂物

布线方式不正确，有安全隐患

布线方式不正确，无安全隐患

正常II级

特殊S-1

特殊S-1

√

√

√

目测/手动

目测/手动

目测/手动

内部导线绝缘损坏，露出铜线

特殊S-1

√

√

目测/手动

内部导线绝缘损坏，未露出铜线

接线端子松动

焊点碰穿或烧烂

铝线用于内部布线

内部结构与产品测试报告不一致

特殊S-1

特殊S-1

特殊S-1

特殊S-1

特殊S-1

√

√

√

√

√

目测/手动

目测/手动

目测/手动

目测/手动

目测/手动

结构

虚焊、假焊、脱焊

不是先穿孔后焊接

特殊S-1

特殊S-1

√

√

目测/手动

目测/手动

焊接点 有锡渣、锡珠粘附于电器元件上,影响

安全

配线末端飞线大于2mm

PCB板表面无断裂，污渍，锡珠，断路，开路现

象

特殊S-1

特殊S-1

特殊S-1

√

√

√

目测/手动

目测/手动

目测

PCB板上元件排列整齐，焊接牢固，无虚焊、假

焊、无错接、无漏插等现象。

特殊S-1

√

目测

PCB板固定螺钉应无氧化及发黑现象。

丝印/铭

特殊S-1

√

目测

3M600#胶

丝印，铭牌应清晰耐久，测试方法应

牌牢固

特殊S-1

√

带/目测/

用GB4706.1-2005条款7.14

度测试

冲击测

水/酒精

目测/冲击

产品

试

电源线

测试方法应用GB4706.1-2005条款21.1 特殊S-1

√

√

锤

安全

性能

拉力测

测试方法应用GB4706.1-2005条款

25.15

特殊S-1

√

螺丝扭力

刀

试

检查

螺钉螺

螺丝扭力

母扭力

测试方法应用GB4706.1-2005条款28.1 特殊S-1

√

刀

测试

对于机内的接插端子，须能承受22N的

端子拉

力测试

拉力，持续时间5秒，测试完毕，端子

不应松脱；对于碰焊端子须能承受45N

特殊S-1

√

拉力机/手

动

的拉力，持续时间10秒。

整箱跌

机械安全

根据公司（跌落测试作业规范）

特殊S-1

√

√

目测/手动

落测试

性能

电源线

有效长

电源适配器的电源线长度应＞1.8M

特殊S-1

√

手动

度测量

电源适配器以三个不同位置由距离混

电源适

凝土地面1米高处自由跌落三次，跌落

配器跌

后外壳无损坏，无降低电气安全的缺 特殊S-1

√

手动/卷尺

落测试

陷出现

主机落

把主机直立，然后前后左右各跌1次；

地试验

试验后，主机结构应无问题，功能正 特殊S-1

√

手动

常。

主机的

滚动试

把产品的所有附件接上，然后在地板

上自动滚动。在试验过程中，主机的

验

实际吸

滚轮和地刷的轮子应灵活转动

特殊S-1

√

手动

对扫地机进行各种环境的吸尘测试

特殊S-1

√

手动

尘测试

非正常测

将蓄电池的正负极短接，电池不应燃烧

1或2个

√

手动

试

功率测

试

测试方法应用GB4706.1-2005条款10.1

正常II级 √

功率测试

仪

电气安全 泄露电

测试方法应用GB4706.1-2005条款16.2

正常II级 √

泄露电流

测试

流测试

测试仪

耐压测

试

测试方法应用GB4706.1-2005条款16.3

正常II级 √

耐压测试

仪