IQC 来料检验指导书

产品名称： 版 本： 编制日期： 生效日期：

电子元器件

| 编 | 制 | 人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 | 核 | 人： |  |
| 批 | 准 | 人： |  |

受控印章：

检验说明：

一、目的：

对本公司的进货原材料按规定进行核对总和试验，确保产品的最终品质。 二、范围:

1、适用于 IQC 对通用产品的来料检验。

2、适用对元件检验方法和范围的指导。

3、适用于 IPQC、QA 对产品在制程和终检时，对元件进行覆核查证。

三、责任:

1、IQC 在检验过程中按照检验指导书所示检验专案，参照供应商器件确认书对来料进行检验。

2、检验标准参照我司制定的 IQC《进料检验规范》执行。

3、本检验指导书由品管部 QE 负责编制和维护，品管部主管负责审核批准执行。 四、检验

4.1 检验方式：抽样检验

4.2 抽样方案：元器件类：按照 GB 2828-87 正常检查一次抽样方案，一般检查水准Ⅱ进行。 非元器件类：按照 GN 2828-87 正常检查一次抽样方案，特殊检查水准Ⅲ进行。 盘带包装物料按每盘取 3 只进行测试 替代法检验的物料其替代数量根据本公司产品用量的 2～3 倍进行替代测试

4.3 合格品质水准：AQL 为 acceptable quality level 验收合格标准的缩写。A 类不合格 AQL=0.4 B 类不合格 AQL=1.5 替代法测试的物料必须全部满足指标要求

4.4 定义：

A 类不合格：指对本公司产品性能、安全、利益有严重影响不合格项目 B 类不合格：指对本公司产品性能影响轻微可限度接受的不合格项目

4.5 检验仪器、仪表、量具的要求 所有的检验仪器、仪表、量具必须在校正计量器内

4.6 检验结果记录在“IQC 来料检验报告”中

目录

| 序号 | 材料名称 | 材料类型 | 备注 | 页数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晶振 | 元器件类 | SMD 部品 | 1 |
| 2 | 三极管 | 元器件类 | SMD 部品 | 2 |
| 3 | 贴片三极管 | 元器件类 | SMD 部品 | 3、4 |
| 4 | 铝电解电容 | 元器件类 | 安全部品 | 5、6 |
| 5 | 高压陶瓷电容 | 元器件类 | EMC 部品 | 7 |
| 6 | 片状电容（SMD） | 元器件类 | SMD 部品、EMC 部品 | 8 |
| 7 | 电阻（外挂程式与贴片） | 元器件类 | SMD 部品 | 9 |
| 8 | 贴片电感 | 元器件类 | SMD 部品、EMC 部品 | 10 |
| 9 | 色环电感 | 元器件类 | SMD 部品、EMC 部品 | 11 |
| 10 | 贴片二极体 | 元器件类 | SMD 部品 | 12 |
| 11 | 稳压二极体 | 元器件类 | 安全部品 | 13 |
| 12 | 整流二极体 | 元器件类 | 安全部品 | 14 |
| 13 | 三端稳压器 | 元器件类 | 安全部品 | 15 |
| 14 | 开关二极体 | 元器件类 | 安全部品 | 14 |
| 15 | 瞬态抑制二极体 | 元器件类 | 安全部品 | 16 |
| 16 | 压敏电阻 | 元器件类 | EMC 部品 | 17 |
| 17 | TVS 管 | 元器件类 | EMC 部品 | 18 |
| 18 | 滤波器 | 元器件类 | EMC 部品 | 19、20 |
| 19 | 扼流圈 | 元器件类 | EMC 部品 | 21 |
| 20 | 三端稳压器 | 元器件类 | 安全部品 | 22 |
| 21 | 整流桥堆 | 元器件类 | 安全部品 | 23 |
| 22 | 保险管 | 元器件类 | 安全部品 | 24 |
| 23 | 继电器 | 元器件类 | 关键部品 | 25 |
| 24 | 变压器 | 元器件类 | 关键部品 | 26 |
| 25 | 可控硅 | 元器件类 | 关键部品 | 27/28 |
| 26 | 光电耦合器 | 元器件类 | 关键部品 | 29 |
| 27 | 发光数码管 | 元器件类 | 常用部品 | 30 |
| 28 | LED 灯 | 元器件类 | 常用部品 | 31 |
| 29 | 红外发射管 | 元器件类 | 常用部品 | 32 |
| 30 | 红外接收头 | 元器件类 | 常用部品 | 33 |
| 31 | 蜂鸣器 | 元器件类 | 常用部品 | 34 |
| 32 | 电源适配器 | 模组类 | 常用部品 | 35/36/37/38 |
| 33 | IC 晶片 | 元器件类 | 常用部品 | 39 |
| 34 | CMOS 摄像头 | 模组类 | 关键部品 | 40 |
| 35 | CCD 摄像头 | 模组类 | 关键部品 | 41 |
| 36 | RF433 发射模组 | 模组类 | 关键部品 | 42 |
| 37 | RF433 接收模组 | 模组类 | 关键部品 | 43 |
| 38 | WIFI 模组 | 模组类 | 关键部品 | 44 |
| 39 | 电源模组 | 模组类 | 关键部品 | 45 |
| 40 | 触控式萤幕 | 模组类 | 关键部品 | 46 |
| 41 | 液晶屏 | 模组类 | 关键部品 | 47 |
| 42 | MX27 核心板 | 模组类 | 关键部品 | 48 |
| 43 | 窗帘马达 | 模组类 | 关键部品 | 49 |

| 44 | 玻璃 | 非元器件类 | 关键部品 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 按键、拨码开关 | 非元器件类 | 常用部品 | 51 |
| 46 | 装饰条 | 非元器件类 | 常用部品 | 52 |
| 47 | 线座、外挂程式、插座 | 非元器件类 | 常用部品 | 53 |
| 48 | 天线 | 非元器件类 | 常用部品 | 54 |
| 49 | 塑胶机壳 | 非元器件类 | 常用部品 | 55 |
| 50 | 常规物料 | 非元器件类 | 常用部品 | 56 |
| 51 | 包材类 | 非元器件类 | 常用部品 | 57 |
| 52 | 电子料类 | 非元器件类 | 常用部品 | 58 |
| 53 | 辅料类 | 非元器件类 | 常用部品 | 59 |
| 54 | 说明书 | 非元器件类 | 常用部品 | 60 |
| 55 | 通用检查项目 |  |  | 61-67 |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  |  |  | 机型 |  |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工序时间 |  |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 晶振检验 |  |  |  |  | 工序编号 |  |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器： 频率计、万用表 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  | 频率计 频率计 |  |  | PPM 值的计算：如 27MHZ晶振，+/-30PPM |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 转化为百分比为百万分之： |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 =30/10 X（ 27X10 ） |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =0.00081MHZ=810MHZ |  |  |
| 制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 晶振 |  |  |  |  | 即 27MHZ+/-30PPM |  |  |
| . 取待检物料准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 晶振测试示意图 |  |  | =26.99919/27.00081 MHZ |  |  |
| 标准为依据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则），标示内容是否与确认书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一致，本体有无破损、外壳、引脚有无氧化发黑、中振极性标识位置与样板是否相同等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试装观察各部位大小形状与样板（或确认书）有无不同，封装形式有无不同（如：U 和 S 封装）用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相应测量工具再进行测量，需要试装才能确认的应进行相应试装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板不符，如：外壳分铜质金属外壳和陶瓷等。 |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按正确方式连接频率计和晶振测试架（如右图所示），打开电源开关按被测晶振所配负载电容大小， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将晶振引脚插入相应的插座位置，根据测试点电压、频率范围不同将频率计进行正确设置： |  |  | 2、测试架第一次测试前由领班或技术员校正后才能进行测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 试点电压在 3～42V 范围将 VOLTAGE 键按入。 |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 测试点电压在 50mV～5V 范围将 VOLTAGE 键按出。 |  |  | 4、晶振应根据所用机型的负载电容和等效电阻的大小对应插座孔插入进行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 测试点在 80MHZ～1.3GHZ 频率范围时将 FUNC 设置键设置到 FREQ B 位 LED 灯亮. |  |  | 测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 测试点在 1HZ ～ `100MHZ 频率 范围 时将 FUNC 设置键设 置到 FREQ A 位 LED 灯 |  |  | 5、当引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亮.(10MHZ100MHZ 频率范围时将 PRESCALE 键按入, 1HZ～`10MHZ 频率范围时将 PRESCALE 键 |  |  | 6、测试前应将晶振由 50-70CM 高处自由跌落木版上面，在进行电性能测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按出. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 为了读出精确的测试频率将 GATE 键按入进行倍数设置,可分别设置为 XI、X10、X1000。设置正 |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确后，LED 将显示频率计所测试到的正确频率（如须长时间保留测试资料，将 HOLD 键按入）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识将： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 |  | 日期 |  |  | 内容 |  |  | 参考文件 |
| 不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 识放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  |  |  | 编制： |  |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  |  |  | 审核： |  |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  |  |  | 批准： |  |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 三极管检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：万用表 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 电气图 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： 》 内外包装标示明确（包括供应商名称.产品名称.规格型号.数量.生产日期）。 》 外包装应牢固.无破损.变形.要具有良好的防潮.防压及防腐蚀等措施。 》 核对样品，表面字元要与样品相符，且用酒精擦洗 15S 丝印完好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 封体光洁，无影响装配或成形的毛刺及缺损。 》 引脚牢固，光亮笔直，无机械伤痕，变形等缺陷。 》 盘式结构的支架应完好无破损，器件保护带整洁完好； 》 支架上应有(供应商名称.产品名称.规格型号.数量.生产日期）。且应符合确认书要求； |  |  |  | 实物图 |  |  |  |  |
| 》 元器件无损伤，引出端镀层无氧化、无锈迹、无污物. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 对应的三个脚正确. |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 》 元器件上丝印应与样品一致. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 》 附有供应商的出厂检验报告，报告内容必须与实物一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 要求用防静电包装，¦静电电压¦≤0.2KV。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、检验时要重点检查来料标示是否与确认书一致。 |  |  |  |  |  |
| 》 外包装及最小包装要求贴有 RoHS 标记，并提供合格 RoHS 报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、检测时，测量资料是否在规格标准的误差范围内。 |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小（注意封装形式与要求是否相同），与要求是否相符，需要试装才能确认的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应进行相应试装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将万用表打到二极体档用红（黑）表笔搭三极管假设为“B”极的其中任意 1 脚，再用黑（红）表笔分别搭另外 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
| 2 脚，如万用表显示读数为“0”时，再假设另外 2 脚的其中 1 脚为“B”极或对调表笔颜色直到万用表显示有数位为 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 止（一般为 0.6-0.7V 左右）,其中表笔不动的公共脚为 B 极,表笔分别搭住三极管的另外的 2 个引脚为 E、C 极。如是 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红（黑）表笔搭住“B”极该三极管为 NPN(PNP)型。再将万用表档位打到“HFE”档，将三极管插入万用表上相应 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
| 的 NPN 或 PNP 插座，如 LCD 显示放大倍数为“0”对换三极管 C/E 极再插入一次，LCD 将显示该三极管的放大倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数数值，观察是否在三极管丝印标识的放大倍数等级范围内（如右图所示）。 |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |

| 集电极-基极截止电 | ICBO 应符合产品规格书要求 | 输入测试条件 Vcb,Ie=0 后，用耐压测试仪测 | 耐压测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流 Icbo | （见附表） | 出截止电流 Icbo. |  |
|  |  |  | 仪 |
| 放大倍数 Cpk 值 | 放大倍数 Cpk 值≥1 | 按其规格书要求取其放大倍数范围，取 25 个资料并计算 Cpk 值 |  |
|  |  |  | 电晶体测 |
|  |  |  | 试仪 |
| 饱和电压 Vces | Ices 应符合产品规格书要 求（见附表） | 输入条件 Ie,Ic 后，用万用表测出 Vces. |  |
|  |  |  | 万用表 |
| 放大倍数 hFE | hFE 应符合产品规格书要求 （见附表） | 输入条件 Vce,Ic 后，用电晶体测试仪测出 hFE， |  |
| ★集电极-发射极击 穿电压 VCEO | VCEO 符合产品规格书要求（见 附表） | 输入测试条件 Ic，Ib=0 后，用耐压测试仪测 出 VCEO | 耐压测试 仪 |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 贴片三极管检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：万用表/半导体特性图示仪 | 检验员 | IQC | 图示： 电气图 实物图 |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）与（0，4）之间为 OK。（具体波形图示参照相应规格承认书或样板）． 。 集电极和发射极击穿电压 V（BR）CEO 测试:将电压/电流级旋钮调节到最小电流值,打到相应电压档,调节峰值 电压,观察击穿电压有无在相应的电压范围内. 6、判定/标识： 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 2、检验时要重点检查来料标示是否与确认书一致。 3、检测时，测量资料是否在规格标准的误差范围内。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 |  |  |  | 检 验 指 导 书 |  |  |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 工序名称 | 三极管检验 |  |  |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：万用表/半导体特性图示仪 |  |  |  | 检验员 | IQC |  |  | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出电压 Vo | L7805CV：4.75-5.25V L7812CV：11.5—12.5V | 在常温（25±3℃）下，稳压器输入端加规定直流 电压 Vi，然后用相应精度的万用表测出其输出端的 电压 Vo |  |  | 电 流 表 万 用 表 电 压 表 电 压 源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★★空载和负载输 出电压 Vo Cpk 值 | 空载和负载输出电压 Vo Cpk 值都≥1 | 按上述规格要求取其输出电压 Vo 范围，记录 25 组 资料并计算出 Cpk 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★输出电流调整 | L7805CV 变化不超过 100mv。 （注意在测试过程中应保证 环境温度、输出电流不变， 稳压器的功耗 Po 不超过极限 值 15W。） | 在常温（25±3℃）下，稳压器输入规定范围内的 恒定直流输入电压 Vi,然后在规定范围内改变输出 电流 Io（L7805CV：5mA-1.5A），输出电压 Vo 应在 规定值范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★输入电压调整 | L7805CV：4.75-5.25v， L7812CV：11.5—12.5V ，（注意在测试过程中应保 证环境温度、输出电流不变， 稳压器的功耗 Po 不超过极限 值 15W。） | 在常温（25±3℃）下，稳压器输入的直流电压 Vi 在规定范围内（L7805CV：7-20v）变化,输出电压 值 Vo 应在规定值的范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
|  | ★静态电流 | L7805CV 系列静态电流 Iq 不 超过 8mA | 常温（25±3℃）下，稳压器的输入端加适当的直 流电压 Vi 使输出电压至规定值 Vo，然后分别测出 此时的输出入电流 Ii 和输出电流 Io，静态电流 Iq=Ii-Io |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 铝电解电容检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器： LCR 电桥、卡尺 | 检验员 | IQC | 图示： 电容直径≥8MM 必 须有防爆孔装置。 |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应 机型和数量。 . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依据，按 AQL： 0.4/1.0 均匀抽样。 2、包装/外观检查： • 本体标志内容正确、完整、清晰，用沾水的棉球擦三次仍清晰完整 • 金属外壳，带绝缘套，有防爆槽（Φ8 以上）； • 引脚无氧化、无锈迹、无破损、无污物、无变形、无折断，与电容器本体结合牢固。 3、规格测量： 用相应测量工具测量物料各部位大小（注意封装式与要求是否相同），与要求是否相符，需要试装才能确认的应进行相 应试装。 4、材质验证： 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 ★静 态电 流; L7805CV 系列静态电流 Iq 不超过 8mA; 常温（25±3℃）下，稳压器的输入端加适当的 直流电压 Vi 使输出电压至规定值 Vo，然后分别 测出此时的输出入电流 Ii 和输出电流 Io，静态 电流 Iq=Ii-Io. 容量 C 及损 耗角 正切 tgδ; 1.容量误差：±20%（M） ★2.取 25 个资料，其 Cpk 值应大于 1.0; 将电桥的测试频率设定为 120Hz，测试电压为 1V， 用电桥测出被测电容器的电容量及其损耗角正 切值。; 数 字 电 桥. Ur（v）; 6.3; 10; 16; 25; 35; 50; 63; 100; 160; 200; 250; 400; 450. tgδ; 0.24; 0.22; 0.16; 0.14; 0.12; 0.10; 0.09; 0.08; 0.12; 0.12; 0.15; 0.20; 0.20. 当容量大于 1000uF 时，容量每增加 103uF，tgδ增加 0.02. 5、性能测试： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、检验时须戴手套。 2、物料送检时要及时检验。 3、所照参样板必须为合格样板。 4、当引脚表面有氧化发黑时需做可焊性试验进行进一步确认。 5、检测时，测量资料是否在规格标准的误差范围内。 6、电容直径≥ 8mm,就必须有防爆孔装置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 |  |  |  | 检 验 指 导 书 |  |  |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 工序名称 | 铝电解电容检验 |  |  |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器： LCR 电桥、卡尺 |  |  |  | 检验员 | IQC |  |  | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 漏电流 I | Ur≤100V，I≤max（0.01CrUr，3uA） Ur＞100V，I≤（0.04CrUr+100uA） | 在漏电流测试仪上，设定好被测电容的额 定电压、最大漏电流和测试时间后，将电 容正确插入测试座，到 1 分钟后读出漏电 流值,测试期间电解电容无永久性损伤。 |  |  | 漏电流 测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★浪涌 电压 | 试验后恢复 4 小时，外观应无可见损伤且 无电解液流出，电容量变化率（相对初始 值）ΔC/C<15％，漏电流及损耗角正切符 合规定值。 | 在 15-35℃环境下，将电容进行下列回圈 50 次：充电电压为 1.15 倍额定电压，充 电时间为 30 秒放电时间为 5 分钟 30 秒， |  |  | 直流电 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 陶瓷电容检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器： LCR 电桥、卡尺、高压测试仪 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 102 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据采购部开出的 《原材料质量鉴定表》，核对元器件供方是否为合格供方,再查找相应工艺文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 件，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检元器件，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验标准为依据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 参照 IQC电子类外观检验标准进行全方位外观检验，观察与要求有无不符，如：本体有无破 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 损、丝印是否可辨/印字内容与样板是否相符、引脚有无氧化发黑， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 检验安规电容时要注意安规电容等级如：X1、X2、Y1、Y2、与相应耐压标识是否一致。所要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 求认证的按规标示要与样板一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小（注意封装形式与要求是否相同），与要求是否相符，需 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 要试装才能确认的应进行相应试装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  | 2、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| . 容量测试：用电桥对电容进量值测试（测试温度应为 250C±, 20 C）测试结果应在标称容值范 |  |  | 3、电桥的设置：电容档设置到 C/100HZ/PAR。 |  |  |  |  |  |
| 围内。 |  |  | 4、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
| . 高压测试，电容引脚分别接高压测试仪 DC 输出端，输出电压设置为 DC4000C、时间 5 秒、 |  |  | 5、检测时，测量资料是否在规格标准的误差范围内。 |  |  |  |  |  |
| 电流 5MA，按启动键，观察仪器无报警音，并且无飞放电弧现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 好标识放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| Code9（代码） | 0J | 1A | IC | 1E | 1H | 2A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC Rated voltage | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V |

| 温度表示： | CODE | Temp.Range | 量 误 差 表 示： | CODE | Temp.Range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R6 | -55℃~+85℃ |  | B | ±0.1PF |
|  | R7 | -55℃~+125℃ |  | C | ±0.25PF |
|  | C8 | -55℃~+105℃ |  | D | ±0.5PF |
|  | E4 | +10℃~+85℃ |  | F | ±1PF |
|  | F5 | -30℃~+85℃ |  | J | ±5PF |
|  |  |  |  | K | ±10PF |
|  |  |  |  | M | ±20PF |
|  |  |  |  | Z | +80/-20 PF |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 贴片电容检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器： 万用表 ★静 态电 流; L7805CV 系列静态电流 Iq 不超过 8mA; 常温（25±3℃）下，稳压器的输入端加适当的 直流电压 Vi 使输出电压至规定值 Vo，然后分别 测出此时的输出入电流 Ii 和输出电流 Io，静态 电流 Iq=Ii-Io. 容量 C 及损 耗角 正切 tgδ; 1.容量误差：±20%（M） ★2.取 25 个资料，其 Cpk 值应大于 1.0; 将电桥的测试频率设定为 120Hz，测试电压为 1V， 用电桥测出被测电容器的电容量及其损耗角正 切值。; 数 字 电 桥. Ur（v）; 6.3; 10; 16; 25; 35; 50; 63; 100; 160; 200; 250; 400; 450. tgδ; 0.24; 0.22; 0.16; 0.14; 0.12; 0.10; 0.09; 0.08; 0.12; 0.12; 0.15; 0.20; 0.20. 当容量大于 1000uF 时，容量每增加 103uF，tgδ增加 0.02. ★静 态电 流; L7805CV 系列静态电流 Iq 不超过 8mA; 常温（25±3℃）下，稳压器的输入端加适当的 直流电压 Vi 使输出电压至规定值 Vo，然后分别 测出此时的输出入电流 Ii 和输出电流 Io，静态 电流 Iq=Ii-Io. 容量 C 及损 耗角 正切 tgδ; 1.容量误差：±20%（M） ★2.取 25 个资料，其 Cpk 值应大于 1.0; 将电桥的测试频率设定为 120Hz，测试电压为 1V， 用电桥测出被测电容器的电容量及其损耗角正 切值。; 数 字 电 桥. Ur（v）; 6.3; 10; 16; 25; 35; 50; 63; 100; 160; 200; 250; 400; 450. tgδ; 0.24; 0.22; 0.16; 0.14; 0.12; 0.10; 0.09; 0.08; 0.12; 0.12; 0.15; 0.20; 0.20. 当容量大于 1000uF 时，容量每增加 103uF，tgδ增加 0.02. | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 留有空隙 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 参照 BOM 单或确认书检查标示是否正确。（注意耐压和误差标示）；. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 贴片电容为编带盘装，编带包装的元件 1 盘不能出现连续有 3 节断料，每节不能有连续 3 个少料； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 为防止物料在编带凹槽被卡住影响贴片机取极时吸不出物料造成飞料、少料现象，物料在编带凹槽内必需有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一定的活动空间（具体检测方法如右图所示）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将数显卡尺打到英制档位，再归零户测量电容的长度和宽度，与要求是否相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书、供方出货检验报告或参照样板对来料材质进行相关验证，是否与要求相符。 |  |  | 1、物料送检时要及时检验 |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 万用表对电容进行测量（注意要将仪器仪表清零），数值应在误差范围内。对焊端有发黑现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 的电容要做可焊性实验。 |  |  | 2、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、当 IC 在使用时有异常现象或客户有要求时才做相应性能测试，无要 |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 求 IQC 可不做性能测试这一项，但 IC 引脚有氧化发黑现象时必需做 |  |  |  |  |  |
| 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件： 耐压、温度、容量误差代码表示： |  |  | 上锡锡试验。要加散热片的 IC 必需进行相关试装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、检测时，测量资料是否在规格标准的误差范围内。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 颜 色 | 棕 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 | 白 | 黑 | 金 | 银 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | brown | red | orange | yellow | green | blue | purple | grey | white | blank | gold | arger |
| 代表数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | + 5% | +10% |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 电阻检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：LCR电桥 | 检验员 | IQC | 图示： 色环电阻 DIP 排阻 |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  | R：Ω 欧姆 KΩ千欧 MΩ兆欧 |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， 核实相应机型和数量。 . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： . 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则）。 . 参照 IQC 电子类外观检验标准进行全方位外观检验，观察与要求有无不符如：本体有无破损划伤、引脚有 无氧化发黑、丝印有无模糊脱落（可用洗机水洗刷丝印，不应有脱落模糊现象）颜色是否相符等。 |  |  | 另外，四色环金色代表±5%的误差，银色代表±10%的误差。 |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小（参照样板和确认书），与要求是否相符，需要试装才能确认的应进行相应 |  |  | 五色环棕色表示±1%的误差。 |  |  |  |  |  |
| 试装。 |  |  | 贴片电阻可以直接认丝印来识别阻值大小，如“102”表示 1KΩ |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： 将电桥根据电阻的表示数值的大小，打到相应测试档位对各类电阻进行量值测试，测试温度应为 250C,测试结 果应在标称阻值范围内。也可用万用表打到电阻档直接测量。 |  |  | 单片电阻 贴片排阻 |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、排阻的测量参照供应商器件确认书。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、检测时，测量资料是否在规格标准的误差范围内。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 贴片电感检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：LCR 数字电桥 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查外观有无破损，有十分微小的破裂，但不会破坏密封，破裂处暴露出零件内部； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查标志是否正确，引脚有无氧化痕迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小（参照样板和确认书），与要求是否相符，需要试装才能确认的应进行相应 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 用替代法测量叠层电感（31#N,33#N,34#N,35#N,36#N,38#N），用测试号的 RF433 模组上的电感和此电感互换， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收和发射指标保持相同或超出原指标则为合格。 |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、电感的测量参照供应商器件确认书。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、检测时，测量资料是否在规格标准的误差范围内。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 颜 色 | 棕 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 | 白 | 黑 | 金 | 银 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | brown | red | orange | yellow | green | blue | purple | grey | white | blank | gold | arger |
| 代表数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | + 5% | +10% |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 色环电感检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：HG1942A/宽频电阻电压表，MQ-1601Q 表 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  | 另外，四色环金色代表±5%的误差，银色代表±10%的误差。 |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外包装及最小包装有型号、由厂家标识，有产品合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无破损、受潮或可能对产品构成损害的异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 来料应为 6 个月内生产的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量部品规格书中用颜色标识的尺寸，符合部品规格书要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  | 五色环棕色表示±1%的误差。 |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 直流电阻符合规格书要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电感量在规定的测试频率下测量，符合部品规格书要求 |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| Q 值在规定的测试频率下测量，符合部品规格书要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
| 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、电感的测量参照供应商器件确认书。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、检测时，测量资料是否在规格标准的误差范围内。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 正向压降 VF | MMB4148：VF≤1V at IF=10mA | 在常温（25±3℃）下，根据产品规格书的要 求，用恒流源设置好正向电流 IF 后，用万用 表行测试。 | 电晶体 图示仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正向电压 Cpk 值 | 正向电压 Cpk 值≥1 | 按其规格书要求取其正向电压范围，取 25 个资料并计算 Cpk 值 | 电晶体 图示仪 |
| 反向电流 Ir | MMB4148：Ir≤5uA at Vrms=75V | 在常温（25±3℃）下，根据产品规格书的要 求，施加二极体的最大反向电压 Vrms 后，用 万用表行测试其反向电流 Ir | 电晶体 图示仪 |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 贴片二极体检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：电晶体图示仪 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照贴片三极管的外观检验方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内外包装标示明确（包括供应商名称.产品名称.规格型号.数量.生产日期）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外包装应牢固.无破损.变形.要具有良好的防潮.防压及防腐蚀等措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附有供应商的出厂检验报告，报告内容必须与实物一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求用防静电包装，¦静电电压¦≤0.2KV。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外包装及最小包装要求贴有 RoHS 标记，并提供合格 RoHS 报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸、引出端镀层尺寸应符合产品规格书要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 2、所照参样板必须为合格样板。 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 4、电感的测量参照供应商器件确认书。 5、检测时，测量资料是否在规格标准的误差范围内。 |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
| 区域，并做好相关记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 正向压降 VF | 正向压降 VF≤1V | 在常温（25±3℃）下，根据产品规格书的 要求，用恒流源设置好正向电流 IF=100mA 后，用万用表行测试。 | 高压电 源 万用表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳压值 Vz | 稳压值符合产品规格书要求 | 在常温（25±3℃）下，用恒流源施加规定 的稳压电流 Iz 后，用万用表测试其稳压值 Vzr | 恒流源 万用表 |
| 稳压电压 Cpk 值 | 稳压电压 Cpk 值≥1 | 按其规格书要求取其稳压电压范围，取 25 个资料并计算 Cpk 值 | 恒流源 万用表 |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 稳压二极体检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：高压电源、万用表、恒流源 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， 核实相应机型和数量。 . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 2、包装/外观检查： 》 要有明确的极性，且极性标示要一致.牢固.光亮.笔直.无机械伤痕.变形等缺陷。 》 核对样品，表面字元要与样品相符，且用酒精擦洗 15S 丝印没有模糊 3、规格测量： 外形尺寸、引出端镀层尺寸应符合产品规格书要求。 4、材质验证： 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 5、性能测试： 6、判定/标识： 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 区域，并做好相关记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 2、所照参样板必须为合格样板。 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 4、电感的测量参照供应商器件确认书。 5、检测时，测量资料是否在规格标准的误差范围内。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 正向压降 VF | IN4007：VF≤1.1V at IF=1ADC UF4007：VF≤1.1V at IF=1ADC HER208: V ≤1.7V at I =2ADC IN4148：VF≤1V at IF=10mA | 在常温（25±3℃）下，根据产品规格书 的要求，用恒流源设置好正向电流 IF 后， 用万用表行测试。 | 电晶体 图示仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正向电压 Cpk 值 | 正向电压 Cpk 值≥1 | 按其规格书要求取其正向电压范围，取 25 个资料并计算 Cpk 值。 | 电晶体 图示仪 |
| 反向电流 Ir | IN4007：Ir≤5uA at Vrms=700V UF4007：Ir≤5uA at Vrms=700V HER208：I ≤5uA at Vrms=1000V IN4148：Ir≤5uA at Vrms=75V | 在常温（25±3℃）下，根据产品规格书 的要求，施加二极体的最大反向电压 Vrms 后，用万用表行测试其反向电流 Ir | 电晶体 图示仪 |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 整流二极体、开关二极体、快速二极体检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：电晶体图示仪 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 要有明确的极性，且极性标示要一致.牢固.光亮.笔直.无机械伤痕.变形等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 核对样品，表面字元要与样品相符，且用酒精擦洗 15S 丝印没有模糊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸、引出端镀层尺寸应符合产品规格书要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F F |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| r |  |  | 2、所照参样板必须为合格样板。 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 4、电感的测量参照供应商器件确认书。 5、检测时，测量资料是否在规格标准的误差范围内。 |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域，并做好相关记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 输出电压 Vo | L7805CV：4.75-5.25V L7812CV：11.5—12.5V | 在常温（25±3℃）下，稳压器输入端加规定直 流电压 Vi，然后用相应精度的万用表测出其输出 端的电压 Vo |
| --- | --- | --- |
| ★★空载和 负载输出电 压 Vo Cpk 值 | 空载和负载输出电压 Vo Cpk 值都≥1 | 按上述规格要求取其输出电压 Vo 范围，记录 25 组资料并计算出 Cpk 值 |
| ★输出电流 调整 | L7805CV 变化不超过 100mv。（注意在测试 过程中应保证环境温度、输出电流不变， 稳压器的功耗 Po 不超过极限值 15W。） | 在常温（25±3℃）下，稳压器输入规定范围内 的恒定直流输入电压 Vi,然后在规定范围内改变 输出电流 Io（L7805CV：5mA-1.5A），输出电压 Vo 应在规定值范围内。 |
| ★输入电压 调整 | L7805CV：4.75-5.25v，L7812CV：11.5— 12.5V ，（注意在测试过程中应保证环境温度、输 出电流不变，稳压器的功耗 Po 不超过极限 值 15W。） | 在常温（25±3℃）下，稳压器输入的直流电压 Vi 在规定范围内（L7805CV：7-20v）变化,输出 电压值 Vo 应在规定值的范围内。 |
| ★静态电流 | L7805CV 系列静态电流 Iq 不超过 8mA | 常温（25±3℃）下，稳压器的输入端加适当的 直流电压 Vi 使输出电压至规定值 Vo，然后分别 测出此时的输出入电流 Ii 和输出电流 Io，静态 电流 Iq=Ii-Io |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 三端稳压器检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：万用表、电压表、电流表、电压源 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 外观无明显可见损伤；引脚无氧化、无锈迹、无弯曲、无折断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 器件标志正确、完整、清晰，用沾水的棉球擦三次仍清晰完整，标志内容包括：型号、品牌、产地等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 附有供应商的出厂检验报告，报告内容必须与实物一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 外包装及最小包装要求贴有 RoHS 标记，并提供合格 RoHS 报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量本体长、宽、高，引脚长度、间距，螺丝孔孔径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 PCB 试装，用散热片装配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试 |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 2、所照参样板必须为合格样板。 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 4、电感的测量参照供应商器件确认书。 5、检测时，测量资料是否在规格标准的误差范围内。 |  |  |  |  |  |
| 6.判定、标识 |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
| 同上 |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 瞬态抑制二极体检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：半导体特性曲线测试仪 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则），重点检查方向要统一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 参照 IQC 电子类外观检验标准进行全方位外观检验，观察与要求有无不符，如：本体有无破损、丝印是否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可辨/印字内容与样板是否相符等（重点检查焊端有无氧化发黑）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小（参照样板和确认书），与要求是否相符，需要试装才能确认的应进行相应 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 根据 BOM 单，参照样板或确认书将待测试二极体放入半导体测试座内，正极接负，负极接正。将电压档调节 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 到大于稳压值最近的一个档。将峰值电压缓慢进行调节，观察显示幕显示二极体的瞬间抑制电压点是否在要求稳压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域，并做好相关记录。 |  |  | 4、因电流抑制会增大很快，所以在测试时特别小心，电阻档选择在 1K， |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、同时将电流打到 5MA 档位元，峰值电压要缓慢调节不能速度过快。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 压敏电压 | 303203807082：470±10% | 给压敏电阻通过 DC1mA（Φ5 产品为 DC0.1mA）, 测出其两端的电压值，测试时间不应超过 5S. |
| --- | --- | --- |
| ★★压敏电 压 Cpk 值 | 压敏电压 Cpk 值≥1 | 按其规格书要求取其压敏电压范围，记录 25 组数 据并计算出 Cpk 值 |
| ★★漏电流 | 测其漏电流 I≤20uA | 在 0.83U1mA 电压下的电流值 |
| ★★电容测 试 | 电容测试值 根据规格书每个型号不同而 定 | 将电桥的测试频率设定为 1KHz，0.3V,用电桥测出 被测电容器的电容量。 |
| 耐电压 | 不允许破裂 | 将 1000V 交流电压施加在样品引线(两根引线连接 在一起)与包裹在样品本体上的金属箔之间 60s |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 压敏电阻 检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器： 耐压测试仪、万用表 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， 核实相应机型和数量。 . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 2、包装/外观检查： . 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则）。 . 参照 IQC 电子类外观检验标准进行全方位外观检验，观察与要求有无不符，如：本体有无破损、丝印是否 可辨/印字内容与样板是否相符等（重点检查安规标记、引脚有无氧化发黑）。 3、规格测量： 用相应测量工具测量物料各部位大小（参照样板和确认书），与要求是否相符，需要试装才能确认的应进行相应 试装。 4、材质验证： 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 5、性能测试： 6、判定/标识： 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 2、所照参样板必须为合格样板。 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 正向压降 VF | 正向压降 VF≤5V | 在常温（25±3℃）下，根据产品规格书的要求， 用恒流源设置好正向电流 IF=100mA 后，用万用表 行测试。 |
| --- | --- | --- |
| 反向电流 IR | 反向电流符合产品规格书要求,见附表 | 在常温（25±3℃）下，根据产品规格书的要求， 施加防雷管的规定反向电压 Vz 后，用万用表行测 试其反向电流 Iz |
| 反向击穿电压 VBR(V) | 反向击穿电压符合产品规格书要求,见附 表 | 在常温（25±3℃）下，用耐压仪施加规定的稳压 电流 Iz 后，测试其稳压值 VBR(V) |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | TVS 管检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器： 高压电源、万用表、耐压仪 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， 核实相应机型和数量。 . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 2、包装/外观检查： . 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则）。 . 参照 IQC 电子类外观检验标准进行全方位外观检验，观察与要求有无不符，如：本体有无破损、丝印是否 可辨/印字内容与样板是否相符等（重点检查安规标记、引脚有无氧化发黑）。 3、规格测量： 用相应测量工具测量物料各部位大小（参照样板和确认书），与要求是否相符，需要试装才能确认的应进行相应 试装。 4、材质验证： 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 5、性能测试： 6、判定/标识： 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 2、所照参样板必须为合格样板。 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 滤波器检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器： | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标 准书，核实相应机型和数量。 . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准 为依据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 2、包装/外观检查： . 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则）。 . 参照 IQC 电子类外观检验标准进行全方位外观检验，观察与要求有无不符，如：本体有无破损、丝印是 否可辨/印字内容与样板是否相符等（重点检查安规标记、引脚有无氧化发黑）。 3、规格测量： 用相应测量工具测量物料各部位大小（参照样板和确认书），与要求是否相符，需要试装才能确认的应进行 相应试装。 4、材质验证： 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 5、性能测试： 以上参数符合规格书要求 ①信频程选择性： 与上、下截止频率处相比，频率变化一倍频程时幅频特性的衰减量，即 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 2、所照参样板必须为合格样板。 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 滤波器检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器： 频率计 | 检验员 | IQC | 图示： 实际滤波器特性如下 |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信频程选择性总是小于等于零，显然，计算信量的衰减量越大，选择性越好。 ②滤波器因素 ：－60dB 处的频宽与－3dB 处的频宽之比值，即 ③分辨力：即分离信号中相邻频率成分的能力，用品质因素 Q 描述。 以上参数符合规格书要求 6、判定/标识： 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入 指定区域，并做好相关记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 2、所照参样板必须为合格样板。 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 额定电感 | 1．该值应符合产品规格书或产品规范要 求。（见附表） 2．电感线圈的圈数必须符合要求。 ★3.取 25 个资料，其 Cpk 值应大于 1。 | 用电桥（1KHz 0.3V）测出两绕组的电感量 |
| --- | --- | --- |
| Q 值 | 符合规格要求 | 用电桥测出电感的 Q 值 |
| 直流电阻 | 该值应符合产品规格书或产品规范要求。 （见附表） | 用万用表或毫欧计测试绕线电阻值。 |
| ★EMC 试验 | 符合 EMC 要求(只对扼流圈及共模线圈) | 送研发 EMC 测试室测试 |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 扼流圈检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：电桥、EMC 测试仪 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 结构紧凑，线圈、铁芯、配件等装配牢固，无明显可见损伤，无裂痕及其它有害缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 表面平整、无漆泡、漆液应完全烘干；金属部件无氧化、无锈迹，无裂纹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 线圈和引线组均无破损、无压痕、无露铜；引脚无锈迹、无氧化、无变形、无折断、无松动脱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 标志内容正确、完整、清晰，用沾水的棉球擦三次仍清晰完整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 附有供应商的出厂检验报告，报告内容必须与实物一致。（★★附带有磁芯的磁导率分析） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 外包装（包括供应商名称.产品名称.规格型号.数量.生产日期）。外包装及最小包装要求贴有 RoHS 标记，并 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供合格 RoHS 报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 测量本体直径，引脚长度、直径、间距、圈数、线径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 》 用相应的 PCB 试装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 ★★绝缘漆厚度要求符合技术规格书要求。 |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 3、封装形式检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 IC 来料的封装形式是否与样板或确认书相符。封装形式如右图所示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  | 2、所照参样板必须为合格样板。 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域，并做好相关记录。 |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 正向压降 Vf | Vf max = 1.1V at 17.5ADC(35A) | 在常温（25±3℃）下，整流桥堆通以规定的直流 电流，然后用相应精度的万用表测出其两端的 Vf |
| --- | --- | --- |
| 最大重复峰 值 反向电压 Vrrm | Vrrm min = 800V | 测试整流桥堆每个二极体的反向耐压 |
| 反向峰值电 流 Irrm | Irrm 不超过 10uA | 在常温（25±3℃）下，整流桥堆施加 800V 反向 直流电压，然后用相应精度的电流表测出 IR。 |
| ★★正向浪 涌电流 | 冲击电流 35A 为 450A，试验后其它性能测 试符合要求。 | 用 50HZ 正弦波作一个回圈周期，对整流桥堆施加 规定的最大冲击电流， |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 桥堆（整流器件）检验 |  |  |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：电压表、电流表、万用表、电压源、耐压测试仪 | 检验员 | IQC | 图示： | 桥堆图示 |  | 桥堆内部线路图示 |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | - |  | + |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 2、包装/外观检查： 》 产品包装应防潮，包装袋上应标明数量、名称、规格、型号、生产日期及生产厂家．要求用防静电包装，¦ 静电电压¦≤0.2KV。 |  |  |  | ~ |  | ~ |  |  |  |  |
| 》 产品表面标明生产厂家、规格型号、+端、AC 端等标记，外观无明显可见损伤． 》 引脚无氧化、无锈迹、无弯曲、无折断． 》 有明显的极性标志及规格标识清晰可辨，用沾水湿布擦拭 15s 后仍清晰完整。 》 附有供应商的出厂检验报告，报告内容必须与实物一致。 》 外包装及最小包装要求贴有 RoHS 标记，并提供合格 RoHS 报告。 3、规格测量： |  |  |  |  |  | 实物图示 |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小（参照样板和确认书），与要求是否相符，需要试装才能确认的应进行相应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 2、所照参样板必须为合格样板。 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 |  | 日期 |  |  | 内容 |  | 参考文件 |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
| 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 文件编号 |  |  |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  |  |  | 批准： |  | 日期： |

| ★负载能力 | 303203871026：15A/250V Φ6*30 电压降 0.102v | 保险丝通过 1.1 倍负载为额定电流，4 小时内不熔 断,管帽与试验夹具不熔接在一起,管体无断裂，电 压降作为参考项目。 |
| --- | --- | --- |
| 熔断能力 | 熔断时间必须规格书要求 | 保险丝通过 1.35 和 2 倍额定电流，保险管必须在 |
|  | 1.35 倍电流时，熔断时间小于 1 小时 |  |
|  | 2 倍电流时，熔断时间 12A 以下小于 5S， | 规定的时间内熔断,管帽与试验夹具不熔接在一 |
|  | 12A 以上小于 10S | 起,管体无断裂。 |
|  | 其它测试参数参照规格书要求 |  |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 保险管检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器： 交流电源、可变电阻 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 标志清晰、耐久、规格型号、额定电流、电压、认证标志等准确齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 管帽、管身无破裂、污渍等缺陷管体必须透明可视.内部可融体、管帽无异常尖形突出，金属部件无氧化、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锈迹，管帽与管体连接可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 引出线焊接良好，光亮笔直，无影响成形的弯曲变形，导电良好，无可视的杂质和锡屑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 内外包装标示明确（包括供应商名称.产品名称.规格型号.数量.生产日期）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 外包装应牢固.无破损.变形.要具有良好的防潮.防压及防腐蚀等措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 附有供应商的出厂检验报告，报告内容必须与实物一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 外包装及最小包装要求贴有 RoHS 标记，并提供合格 RoHS 报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 3、封装形式检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 IC 来料的封装形式是否与样板或确认书相符。封装形式如右图所示。 |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 2、所照参样板必须为合格样板。 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 线圈性能 | 303203838014：160Ω±10% | 用相应精度的万用表测量线圈端的电阻值 （在 20℃下测量,若不在此温度下，按换算 公式 R20 = (234.5+20) * Rt / (234.5+t)。 | 万用表 电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接触电阻 | 除非另有规定外，每次测量的接触电阻 | 对于常开触点：线圈加额定激励电压使常 | 电源 毫欧表 |
|  |  | 开触点吸合，然后用相应精度的毫欧表测 |  |
|  | 的最大值为 50mΩ。有怀疑时再采用触 点伏安法测试：DC24V/1000mA，触点电 | 量吸合触点间的电阻，每只继电器以大于 2 秒的间隔测试 10 次； |  |
|  | 压降小于 50mV。（测试电路见附图 1） | 对于常闭触点：用毫欧表直接测量常闭触 |  |
|  |  | 点间的电阻。 |  |
| 功能试验 | 额定电压 吸合电压 释放电压 吸合时间 释放时间 12V ≤9.0V ≥0.6V ≤ 15ms ≤10ms | 将加在线圈两端的激励电压逐渐升高，能 使常开触点吸合，此时的电压为动作电压， 线圈电压升至额定电压后逐渐降低电压， 使闭合的触点释放，此时的电压为释放电 压。 | 电源 |
| ★吸合、释 |  | 按图示 1 接好线路,线圈加额定激励,用示 | 电源 |
| 放时间 |  | 波测出触点动作瞬间所需的时间. | 示波器 |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 继电器检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器： 万用表、电源、毫欧表、示波器 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 继电器应无破损、引脚无变形、氧化，表面无明显划痕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 标志内容规格型号、品牌、认证标志清晰正确，用沾水的棉球擦三次仍清晰完整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 内外包装标示明确（包括供应商名称.产品名称.规格型号.数量.生产日期）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 外包装应牢固.无破损.变形.要具有良好的防潮.防压及防腐蚀等措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 附有供应商的出厂检验报告，报告内容必须与实物一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 外包装及最小包装要求贴有 RoHS 标记，并提供合格 RoHS 报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 测量本体长、宽、高，引脚长度、直径、间距。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 用 PCB 试装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 3、封装形式检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 IC 来料的封装形式是否与样板或确认书相符。封装形式如右图所示。 |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 2、所照参样板必须为合格样板。 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |
| 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 变压器检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：游标卡尺、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪、HG1942A 宽频电阻/电压表 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 外包装有型号，厂家标识，产品合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 无破损、受潮或可能对产品构成损坏的异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 来料应为 6 个月内生产的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 应提供相应的出厂检验报告，出厂检验报告的结论为合格，应包含空载电流、空载电压、直流电阻、抗电强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等专案，且测试指标应不低于部品规格书的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 应无锈蚀、破损、贴心、线圈及配件外露 i。引线无松动、脱落。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 引脚无松动、歪斜、锈蚀、氧化、脏污 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、封装形式检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 检查变压器来料的封装形式是否与样板或确认书相符。封装形式如右图所示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  | 1. 检验员检验时必须佩戴手套 |  |  |  |  |  |
| 测量安装孔径和孔距（有引线的变压器），测量引脚间距和直径（有引脚的变压器），符合部品规格书要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • 直流电珠：测量初次级线圈的直流电阻，应符合规格书要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • 绝缘电阻：按部品规格书要求，施加测试电压，测量初、次级绕组间及初、次级绕组与铁芯间的绝缘电 |  |  | 2. 实行免检时，只需测试“检验专案”中打“★”的项目 |  |  |  |  |  |
| 阻，应符合部品规格书要求 |  |  | 3. 在“检验记录报告”中记录“直流电阻”，“抗电强度（漏电流）” |  |  |  |  |  |
| • 抗电强度：测试时间为 10 秒（部品规格书低于 10 秒的按标准要求），按部品规格书要求，在初、次级绕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项的测试资料各 5 组 |  |  |  |  |  |
| 组间及初、次级绕组与铁芯间施加电压，应无击穿、漏电流超标等现象，判定电流部品规格书未规定的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按 1mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
| 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 可控硅类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架等。 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出货检验报告， 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IQC 检验标准为依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则），参照 IQC 辅料类外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验标准进行全方位外观检验，如:包装和本体是否破损严重,液体有无泄露,标识是否正确,有无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超过保质期限等,仔细观察与要求有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小\重量,是否与要求相符.如：外箱尺寸、洗机水/油漆/焊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锡膏重量等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 1. 可控硅特征。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可控硅分单向可控硅，双向可控硅。单向可控硅有阳极 a，阴极 k，控制极 g 三个引出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脚。双向可控硅有第一阳极 a1t1，第二阳极 a2t2，控制极 g 三个引出脚。 |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
| 仅仅有当单向可控硅阳极 a 及阴极 k 的间加有正向电压，同时控制极 g 及阴极间加上所 |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 需正向触发电压时，方可被触发导通。此时 a，k 间呈低阻导通状态，阳极 a 及阴极 k 间压降约 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1v。单向可控硅导通后，控制器 g 即使失去触发电压，仅仅要阳极 a 与阴极 k 的间仍保持正向电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压，单向可控硅继续处于低阻导通状态。仅仅有把阳极 a 电压拆除或阳极 a，阴极 k 间电压极性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
| 发生改变交流过零时，单向可控硅才由低阻导通状态转换为高阻截止状态。单向可控硅一旦截 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 止，即使阳极 a 与阴极 k 间又从新加上正向电压，仍需在控制极 g 与阴极 k 间有从新加上正向触 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电压方可导通。单向可控硅导通及截止状态相当于开关闭合及断开状态，用它可制成无触点 |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
| 开关。 |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
| 双向可控硅第一阳极 a1 及第二阳极 a2 间，无论所加电压极性是正向还是反向，仅仅要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
| 控制极 g 与第一阳极 a1 间加有正负极性不同触发电压，就可触发导通呈低阻状态。此时 a1，a2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 间压降也约为 1v。双向可控硅一旦导通，即使失去触发电压，可对继续保持导通状态。仅仅有 |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
| 当第一阳极 a1，第二阳极 a2 电流减小，小于维持电流或 a1，a2 间当电压极性改变且没有触发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |
| 电压时，双向可控硅才截断，此时仅仅有从新加触发电压方可导通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 可控硅类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架等。 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 2. 单向可控硅检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 万用表选电阻 r*1ω 挡，用红，黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直到找出读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 为数十欧姆一对引脚，此时黑表笔引脚为控制极 g，红表笔引脚为阴极 k，另一空脚为阳极 a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此时将黑表笔接已判断了阳极 a，红表笔仍接阴极 k。此时万用表指针应不动。用短线瞬间短接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳极 a 与控制极 g，此时万用表电阻挡指标应向右偏转，阻值读数为 10 欧姆左右。如阳极 a 接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黑表笔，阴极 k 接红表笔时，万用表指标发生偏转，说明该单向可控硅已击穿损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 双向可控硅检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用万用表电阻 r*1ω 挡，用红，黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻，结果其中两 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时，该组红，黑表所接两引脚为第一阳极 a1 与控制极 g， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 另一空脚即为第二阳极 a2。确定 a1，g 极后，再仔细测量使用 a1，g 极间正，反向电阻，读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对较小那次测量使用黑表笔所接引脚为第一阳极 a1，红表笔所接引脚为控制极 g。将黑表笔接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已确定第二阳极 a2，红表笔接第一阳极 a1，此时万用表指针不应发生偏转，阻值为无穷大。再 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用短接线将 a2，g 极瞬间短接，给 g 极加上正向触发电压，a2，a1 间阻值约 10 欧姆左右。随后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断开 a2，g 间短接线，万用表读数应保持 10 欧姆左右。互换红，黑表笔接线，红表笔接第二阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 极 a2，黑表笔接第一阳极 a1。同样万用表指针应不发生偏转，阻值为无穷大。用短接线将 a2， |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| g 极间再次瞬间短接，给 g 极加上负触发电压，a1，a2 间阻值也是 10 欧姆左右。随后断开 a2， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g 极间短接线，万用表读数应不变，保持在 10 欧姆左右。适合对上规律，说明被测双向可控硅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未损坏且三个引脚极性判断正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验较大功率可控硅时，需在万用表黑笔中串接一节 1.5v 干电池，对提升触发电压。 |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 4.晶闸管可控硅管脚判别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 晶闸管管脚判别可用下述方法： 先用万用表 r*1k 挡测量使用三脚的间阻值，阻值小两脚分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 别为控制极与阴极，所剩一脚为阳极。再将万用表置于 r*10k 挡，用手指捏住阳极与另一脚，且 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不能让两脚接触，黑表笔接阳极，红表笔接剩下一脚，如表针向右摆动，说明红表笔所接为阴 |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
| 极，不摆动则为控制极。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
| 做好标识（包括合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 输入正向压 降 | 应符合产品规格书要求 | 输入端发光二极体通过规定的正向输入直流电流 时，测量输入端发光二极体的正向压降 |
| --- | --- | --- |
| 输入反向电 流 | 应符合产品规格书要求 | 输入端发光二极体施加规定的反向输入直流电 压，测量输入端发光二极体的反向电流 |
| 最大集电极 －发射极电 压 | 光耦不击穿 | 输出端光电晶体集电极－发射极两端施加规定 的最大集电极－发射极电压 VCEO |
| 最大发射极 －集电极电 压 | 光耦不击穿 | 输出端光电晶体发射极－集电极两端施加规定 的最大发射极－集电极电压 VECO |
| 最大集电极 －基极电压 适用于有基 极引线光耦 | 光耦不击穿 | 输出端光电晶体集电极－基极两端施加规定的 最大集电极－基极电压 VCBO |
| 最大发射极 －基极电压 适用于有基 极引线光耦 | 光耦不击穿 | 输出端光电晶体发射极－基极两端施加规定的 最大发射极－基极电压 VEBO |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 光藕检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：光耦测试仪或直流稳压电源、高精度万用表、 示波器 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， 核实相应机型和数量。 . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 2、包装/外观检查： . 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则），重点检查方向要统一。 . 参照 IQC 电子类外观检验标准进行全方位外观检验，观察与要求有无不符，如：本体有无破损、丝印是否 可辨/印字内容与样板是否相符等（重点检查引脚有无氧化发黑）。 3、规格测量： 用相应测量工具测量物料各部位大小（参照样板和确认书），与要求是否相符，需要试装才能确认的应进行相应 试装。 4、材质验证： 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 5、性能测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 2、所照参样板必须为合格样板。 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 |  |  |  | 检 验 指 导 书 |  |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 工序名称 | 光藕检验 |  |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：光耦测试仪或直流稳压电源、高精度万用表、 示波器 |  |  |  | 检验员 | IQC |  | 图示： |  |  |  |  |  |
|  | 最大集电极 直流电流 | 光耦不击穿 | 将光耦与合适的负载电阻串联，（有基极引线光 耦：输出端光电晶体基极开路），使光敏晶体 管集电极通过规定的最大集电极直流电流 IC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流传输比 (CTR) | 应符合产品规格书要求。 | 输入端发光二极体通过规定的正向输入直流电 流，（有基极引线光耦：输出端光电晶体基极开 路），且光电晶体集电极－发射极施加规定的正 向直流电压，串联万用表测量光电晶体集电极 电流，计算 CTR 等于光电晶体集电极电流与发 光二极体正向输入直流电流之比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集电极－发 射极饱和电 压 | 应符合产品规格书要求 | 输入端发光二极体通过规定的正向输入直流电 流，（有基极引线光耦：输出端光电晶体基极 开路），且光电晶体集电极通过规定的正向直 流电流，测量光电晶体集电极－发射极电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★上升时间 | 应符合产品规格书要求 | 将光耦接入规定的试验电路，规定电路电源电压 或光电晶体集电极－发射极电压、集电极电流、 负载电阻，测量光耦上升时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 2、所照参样板必须为合格样板。 3、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
|  | ★开通时间 | 应符合产品规格书要求 | 将光耦接入规定的试验电路，规定电路电源电压 或光电晶体集电极－发射极电压、集电极电流、 负载电阻，测量光耦开通时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  |  |  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  |  |  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 正向压降 VF | 一位： VF≤2.3V at 20mA 两位： VF≤2.3V at 20mA | 在常温（25±3℃）下，数码管的每一段通以规定 的正向直流电流 IF，然后用相应精度的万用表测 出 VF. |
| --- | --- | --- |
| ★★正向电 压 Cpk 值 | 正向电压 Cpk 值≥1 | 按上述规格要求取其电压范围，记录 25 组资料并 计算出 Cpk 值 |
| 反向电流 IR | 一位、两位：I ≤10uA at V =5V | 在常温（25±3℃）下，数码管的每一段施加规定 的反向直流电压 V ，然后用相应精度的电流表测 出 IR. |
| 发光亮度 均匀度 | 同一批次的数码管的亮度应基本相同且每 一个字的每一段的亮度也应基本相同,同 时发光应稳定,颜色应均匀。 | 将数码管装在相应的工装上并加额定的直流电 压,用肉眼观察,只接收三元素。 |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 发光数码管 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器： | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 外观无明显可见损伤、变形、崩缺；表面漆层及薄膜无起泡或脱落,底面胶无裂纹；引脚无氧化、无锈迹、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无弯曲、无折断. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 内外包装标示明确（包括供应商名称.产品名称.规格型号.数量.生产日期）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 外包装应牢固.无破损.变形.要具有良好的防潮.防压及防腐蚀等措施。. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 附有供应商的出厂检验报告，报告内容必须与实物一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 要求用防静电包装，¦静电电压¦≤0.2KV。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 外包装及最小包装要求贴有 RoHS 标记，并提供合格 RoHS 报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、封装形式检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 检查 IC 来料的封装形式是否与样板或确认书相符。封装形式如右图所示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  | 注：相同规格的数码管由不同供应商提供时，其亮度及字划应保持一致； |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R r R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
| 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | LED 检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卡尺/半导体特性图示仪 | 检验员 | IQC | 电流 |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则）带装贴片 LED 方向必需一致。参照 IQC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子类外观检验标准进行全方位外观检验，观察与要求有无不符如：型号有无错误、本体有无破损/表面有无磨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 花/引脚有无氧化发黑粘有杂物/极性标识是否正确(以样板为准)等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小（注意封装形式与要求是否相同），与要求是否相符，需要试装才能确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 的应进行相应试装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 贴片 LED 测试： |  |  | 1、须戴手或静电戴。 |  |  |  |  |  |
| 用半导体特性图示仪测试起亮点和特性曲线有无与样板或承认书相同。测试时注意发光亮度和颜色是否一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致，不得出现无光、亮度、颜色不一致现象，参照样板注意区普光和强光， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 外挂程式 LED 测试： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 用测试架测试将待检发光二极体按引脚长短依次插入测试座，插入方向必须一致，（测试数量在 15-20PCS |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 之间）然后按入电源开关，LED 灯亮。如测试的是双向发光二极体将 SW 拔动开关由‘1’打向‘2’位。 |  |  | 4、LED 测试架测试完毕时注意先关掉电源后才能取出 LED。 |  |  |  |  |  |
| LED 灯发光颜色也同时跟着转换。测试时注意发光亮度和颜色是否一致，不得出现无光、亮度、颜色不一 |  |  | 5、当引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 |  |  |  |  |  |
| 致现象，参照样板注意区分散光/聚光/普光和强光，（用半导体特性图示仪测试参照 A 的方法）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
| 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

图示： 半导体测试图示

起亮点电压

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 红外发射管和红外接收头类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架等。 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  | 图 1 红外接收头 |  |  | 图 2 红外发射管 |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品出货检验报告， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则），参照 IQC 辅料类外观检验标准进行全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方位外观检验，如:包装和本体是否破损严重,液体有无泄露,标识是否正确,有无超过保质期限等,仔细观察与要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用相应的工具测量引脚间距是否符合要求，用智慧开关 PCB 板试装，检查是否符合规格书要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红外接收头：根据规格书要求，重点测量工作电压、工作电流、静态电流、接收距离、接收角度、输出脉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲宽度是否符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 红外发射管：根据规格书要求，重点测量其标准频率、频率偏差、谐振电阻、静态电容、绝缘电阻、冲击 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压是否和规格书一致 |  |  | 光电参数 (T=25℃ Vcc=5v f0=38KHZ)： |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识（包括 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 音响特性 | 1.声音应清脆，无嘶哑、变音等不良现象 （注：同一规格产品由不同供应商提供 时，其音响特性应相同）。 2.输出音压（S.P.L）： SH1740T2PA：85dB min at 4KHz/6V/10cm/square | 在 25±2℃下，将蜂鸣器装在相应的工装上施加 产品的谐振工作频率及额定工作电压，其输出音 压（DB 值）符合规格要求。 |
| --- | --- | --- |
| ★损耗电流 （蜂鸣器） | SH1740T2PA：10mA max at 4KHz/6V/10cm/square | 在常温（25±3℃）下，外接产品规范的工作频率 及工作电压，然后串入相当精度的电流表测量。 |
| 静态电容量 （蜂鸣器） | SH1740T2PA：14000±30%pF at 1KHz 1v | 在常温（25±3℃）下,用数字电桥直接测量（在 规定的测试频率下测试）。 |
| 频率特性 | 蜂鸣器在 square 4.0±0.5KHz 的频率范围 内，其 dB 值变化在 S.P.L±10dB 内 | 在常温（25±3℃）下，用频率发生器调节频率范 围，其输出音压（dB 值）符合规格要求。 |
| ★★输出声 压 Cpk 值 | 在规定的范围内声压 Cpk≥1 | 在其规的输出声压和方波范围记录 25 组资料并 计算出 Cpk 值 |
| ★★承受电 压 | 能正常发音 | 在常温下，最大的承受电压工作 24 小时 |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 蜂鸣器类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：任意波形发生器、DB 表、频率发生器、万用表、数位 电桥、直流电源 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品出货检验报告， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 蜂鸣器件无刮伤；外壳涂覆层应完整、无起泡、无花纹；引脚无锈迹、无氧化、无弯曲、无折断 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 器件结构紧凑；正负极性标志正确、清晰，用橡皮擦擦拭 15s 仍清晰完整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 型号规格、品牌应符合产品规格书或确认单要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 包装应无破损、潮湿等，能保护到物料不受损坏、印刷供应商名称、产品名称、型号、数量、生产日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 附有供应商的出厂检验报告，报告内容必须与实物一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 外包装及最小包装要求贴有 RoHS 标记，并提供合格 RoHS 报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 要求用防静电包装，¦静电电压¦≤0.2KV。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 测量外壳的高度、内径、外径，引脚的长度、直径、间距。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 》 试装：用相应的 PCB 试装，实际装配良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  | 注意：除了上述电性能测试之外可以用低频信号发生器输出 1KHZ 的信号，将信号 加在蜂鸣器两极片上测试发声，发声正常则判定为合格，发生不正常或不发生则为 合格 |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 6、判定、标识： |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识（包括 |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |
| 合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  |  | 机型 | 适用于通用产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工序时间 | 无 |
|  | 工序名称 | 电源适配器 LS-09030072 |  |  |  | 工序编号 | 无 |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/高压测试仪/负载 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装： |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |
| . 有无相应电压和安规标识（必须与样板一致）、品牌/型号/颜色是否相符、本体有无破损划伤、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 引脚有无氧化发黑、丝印有无模糊脱落、输出输入插头形状是否与样板一致。 |  |  |  |  |  |  |  |
| . 带保险丝的应确认保险丝电压/电流/安规标识是否与要求相符等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、规格测量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小，与要求是否相符，如：芯线直径/长度、本体大小/输出插 |  |  |  |  |  |  |  |
| 头大小等。需要试装才能确认的应进行相应试装。 |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |
| 5、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |
| 参照样板或供应商器件确认书对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、性能测试： |  |  |  |  |  |  |  |
| . 测试输出电压：空载测试 — 初级接上额定输入电压用万用表直接测试次级输出端电压； 负载 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试—初级接上额定输入电压，次级带上相应负载，使负载电流达到相应要求的电流值范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| （300MA），再用万用表测试次级输出端电压（9V）；两次测试结果应与要求相符。 |  |  | 2、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |
| . 需要试验才能确认的应进行相关试验，如：拉力/阻燃/高压/绝缘或试装整机老化 8 小时试验等， |  |  | 3、电压测试时注意输出端的电压极性是否符合要求，与样品一致。 |  |  |  |  |
| 观察结果是否与要求相符。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、判定/标识： |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定区域，并做好相关记录。 |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  | 批准： |  | 日期： |

| 功能 | 针对批量使用主晶片，各功能正常， 注：空白晶片、新试制产品此专案免检； | 使用 IC 测试架进行测试； |
| --- | --- | --- |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |  |
|  | 工序名称 | IC（积体电路）检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |  |
| 测试工具/仪器： 目视、测试架 | 检验员 | IQC | 图示： | DIP | SO23-5 |  |  |  | B |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品制造标准书， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为依 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 据，按 AQL：0.4/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装/外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.内外包装标示明确（包括供应商名称.产品名称.规格型号.数量.生产日期）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.外包装应牢固.无破损.变形.要具有良好的防潮.防压及防腐蚀等措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．附有供应商的出厂检验报告，报告内容必须与实物一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 要求用防静电包装，¦静电电压¦≤0.2KV。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 外包装及最小包装要求贴有 RoHS 标记，并提供合格 RoHS 报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、封装形式检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 IC 来料的封装形式是否与样板或确认书相符。封装形式如右图所示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |  |
| 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试： |  |  | 1、物料送检时要及时检验 |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定/标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识放入指定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |  |
| 区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、当 IC 在使用时有异常现象或客户有要求时才做相应性能测试，无要求 IQC 可不 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 做性能测试这一项，但 IC 引脚有氧化发黑现象时必需做上锡锡试验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |  |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |  |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |  |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |  |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | IC 类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架等。 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 一、看(Look) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、看表面的丝印（烙印）型号是否与所定器件型号一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要包括品牌标志、首码、器件功能序号、尾码、特殊标示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品牌标志：大部分器件品牌标志，少部分没有的。（举例略） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 首码：代表半导体厂商。（举例略） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器件功能序号：描述同系列器件的功能特性。通用器件的诸多厂家，其器件功能序号相当 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部分相同，但也有不同的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 举例： 8870 LM317 IMP813 MAX813 MAX232 SPX232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尾码：描述器件的工作电压、温度范围、封装类型、速度等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作电压（输出电压）：正常工作电压的范围。DS1230AB-100、DS1230Y-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11F08XE 11F04XE 11F16XE 11F60XE LT1117-5. /3.3 LM1117-5/3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度范围： 级别为：商业级：0℃-70℃ 工业级：-40℃-85℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽车级：-40℃-125℃ 军工级：–55℃-125℃/150℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封装类型： DIP（PDIP、CDIP）、PLCC、QFP、TQFP、SOP、SSOP、TSSOP、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| TO-92、TO-220、TO-263、TO-223、TO-23、CLCC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 速度：描述资料存取的快慢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IS62C256-50/70/90 XC95144 AT89C51-12/16/20/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊标示：如表门槛电压 IMP706 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产批号：“0451”、 出厂编号、批次等 |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
| 以上，准确的资讯需参照其 PDF 资料，方能更准确。 |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 2、看器件丝印（烙印）整齐程度、表面的光泽情况、管脚氧化程度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丝印（烙印），品质的好坏与丝印材料、丝印机器的精度有关。原厂器件的丝印品质很好， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 但也有部分比较差的。如国半 01+的部分器件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
| 面的光泽：从不同角度（垂直正视、斜视、平视）看器件表面是否均匀平滑、有无划伤痕迹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 也可借助高倍放大镜看。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
| 决大多数器件管脚镀了一层氧化膜，但也有器件未明显镀氧化膜，如 TI 公司的 74 系列 DIP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封装的逻辑器件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
| 3、看器件背面的标记，这些标记一般是凸起的字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有些器件背面标记“C”、“D”等，代表生产的批次。 |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
| 有些器件背面标记 、，“ Malaysia ”、“ Taiwan ”、“ Thailand ”、“ Mexico ”、“ Korea ”、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
| “China”， 代表封装所在地，要搞清封装工厂所在地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指定区域，并做好相关记录。 |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | IC 类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架等。 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 二、断(Judge) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、器件性能的类别判断器件的出现品质的可能性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 逻辑电路：74 系列、54 系列的特性、分类、基本原理及应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)、微处理器：8/16/32 位单片机（MCU）和数位讯号处理器（DSP） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 系列、AVR 高速系列、INTEL196 系列、PIC 系列、MSP430 超低功耗等诸多单片机； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TMS320 全系列、ADSP 系列、MC 系列等 DSP。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本的构造及功能、分类与区别、硬体的基本设计、软体（组合语言和 C51 语言）的初 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步设计思路及实践、开发工具的使用及程式的调试过程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）、微处理器的扩展及周边电路的应用： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）记忆体（FLASH、EEPROM、SRAM、NVRAM）的区别及基本应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）介面电路（RS-232、RS-485/422、USB、CAN、MODEM、1394 口、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISDN）的功能及基本设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3）显示（LCD、LED、LCM、VFD、EL）及驱动器的区别、原理及基本设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)、PSD 及可程式设计逻辑电路： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| PSD 的构造、基本原理及应用，FPGA 和 CPLD 的构造、基本原理及初步设计（硬体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 设计、VHDL 语言的基本设计）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5)、数位转换器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADC、DAC 的特性、应用领域、初步的设计；多媒体产品—音讯、视频的部分应用电路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
| 简介。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6)、电源及相关产品 |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 1）电压稳压、电压基准的特性及应用设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）微处理器的电源监控电路：重定电路、Watchdog、Watchdog +SRAM。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3）电池容量管理及充电电路的设计。 |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
| 4）DC-DC、AC-DC 的特性及应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5）PWM 控制器、MOSFET 及达林顿管的特性及应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
| （7）、运放及信号调理器:放大器、比较器、信号调理器的特性及应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （8）、感测器 |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
| 压力感测器、温度感测器、加速度感测器、电流感测器、磁场感测器、湿度感测器、烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
| 雾感测器、霍尔效应感测器等的特性及应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、从半导体的厂商的特色来判断器件的优劣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
| 见公司的英文 CATALOG（略） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | IC 类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架等。 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 三、剖(Decap) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过化学处理, 解剖开元器件内核, 电子拍照分析, 得出有效结论. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厚膜电路：DS1230AB、DS1249、DS1245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、测(Test) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按测试方法分： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线上测试：测试动态参量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 离线测试：测试静态参量、测试休眠参量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数测试：测试典型值, 直流(DC)参数测试、交流(AC)参数测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按测试工具分： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按器件的功能特性， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记忆体、Flash 的 FPGA： LAB-48、河洛、Super 读—写—读—擦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟器件：运放、比较器等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数位电路： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 按测试工具厂家分：Tektronix、Teradyne、Ando Electron、Aduantest、Megatest、IST、ABI、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| Polar、Agilent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他的： 做专用测试架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、照(X-Ray) |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
| 用专用的镭射设备透视晶片内部的距阵结构 （略） |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 摄像头类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：MRC 核心板测试夹具 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品出货检验报告， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则），参照 IQC 辅料类外观检验标准进行全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方位外观检验，如:包装和本体是否破损严重,液体有无泄露,标识是否正确,有无超过保质期限等,仔细观察与要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小\重量,是否与要求相符.如：外箱尺寸、洗机水/油漆/焊锡膏重量等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 把摄像头装在测试夹具上，用 MRC 的核心板的测试工装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体步骤：1.给测试夹具上电，把测试夹具上的串口用串口线接到电脑的串口介面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 2.打开“SecureCRT”串口终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.在终端上输入命令：cd unit_tests 按回车，cd mxc_v4l2_test 按回车，./mxc_v4l2_overlay.out 按回车 |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 4.图像清晰，无盲点，无暗影，无水纹、色彩鲜艳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识（包括 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

|  | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | CCD 摄像头类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：网路摄像机测试板 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品出货检验报告， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查摄像头内部是否有灰尘，外观是否有刮痕，丝印是否清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小\重量,是否与要求相符.如：外箱尺寸、洗机水/油漆/焊锡膏重量等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 把 CCD 装在网路摄像机的测试板上，然后把 CCD 的视频线接上监视器，观察图像品质，图像应该清晰， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无盲点，无暗影，无水纹，色彩鲜艳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识（包括 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | RF433 发射类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架等。 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出货检验报告， 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IQC 检验标准为依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查丝印是否清晰、PCBA 板是否干净，有无明显的短路现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用游标卡尺检查模组的大小是否和规格书要求一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将发射模组装在测试工装上，将测试工装的射频端子接上频谱仪，给测试工装供上模块规 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 格书规定范围内的电压，观察频谱仪上频谱波形是否是下抛物线形状，抛物线的顶端的功率值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否为 11dBm |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 做好标识（包括合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | RF433 接收模组类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架等。 | 检验员 | IQC | 图示： | 图 1 |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 图 2 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出货检验报告， 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IQC 检验标准为依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面是否干净，有无虚焊、漏焊、丝印是否清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用游标卡尺测量尺寸是否和规格书一致，是否影响试装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1） 按如图 1 所示连接好示波器，信号源和测试夹具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2） 把万用表调到三极管测量档位元检查无线接收模组的 GND 和 VCC 之间有无短路的情况，有断 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路的模组挑出做好异常现象标记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3） 把不短路的无线接收模组卡在测试夹具上，注意不要放反 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 4） 给测试夹、示波器、信号源上电并开启电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 5） 调节输出信号频率：按下图 1 所示的信号源的电源开关按钮①开启信号源，然后设置信号源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 的输出信号，按下图 1 所示的②，然后旋转③调节输出频率为 433.92MHZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
| 6） 调节输出信号功率：按下图 1 所示的⑤，然后旋转③调节输出功率为-105dBm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 7） 开启示波器的电源按钮，按下“自动量程“自动设置示波器的参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8） 输出标准信号：按下④，发射出标准的输出信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
| 9） 查看示波器的显示看是否有标准的载波输出，如图 2 所示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10）有图 2 所示的波形输出为良品，否则为不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料 |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
| 做好标识（包括合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | WIFI 类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架等。 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出货检验报告， 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IQC 检验标准为依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则），丝印是否清晰，天线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否焊上，PCB 是否干净，有无明显的元器件虚焊、漏焊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小\重量,是否与要求相符. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 功能测试：WIFI 网路覆盖区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网路测试：搜网，网路信号的强弱，Wi-Fi 加密测试 Open Shared WPA WPA2 （TKIP， AES）， |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| Enterprise Test。相容性对于不同的 AP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能测试：要有网路切换和和搜网的速度，下载和上传的速度；WIFI 工作电流、待机电流和工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作电压范围是否符合要求 |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 做好标识（包括合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 红外转发器电源模组类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架等。 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出货检验报告， 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IQC 检验标准为依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则），参照 IQC 辅料类外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验标准进行全方位外观检验，如:包装和本体是否破损严重,液体有无泄露,标识是否正确,有无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超过保质期限等,仔细观察与要求有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查电源模组插针孔是否堵住，模组是否洗干净，是否有明显的；连锡，短路现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 电源模组测试规范. |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 参照电源模组测试规范执行测试 pdf |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 做好标识（包括合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 触控式萤幕类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架等。 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品出货检验报告， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 IQC 检验标准为 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 触控式萤幕无破裂、刮伤、赃污 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 触控式萤幕无变形、翘起、塑胶无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 触控式萤幕表面无点状和现状缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 触控式萤幕的长度和宽度、厚度是否和样板一致，内边框的长度和宽度、厚度是否和样板一致，不影响装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常规测试：触控式萤幕的基本功能：点击触控式萤幕时，触控式萤幕应有和手写笔一致的回应，且触控式萤幕上没有明显的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 划痕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 灵敏度：在用 20g 的力加在手写笔笔头点击触控式萤幕时，触控式萤幕应有迅速的回应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线性：用手写笔划圆、直线时，屏上显示的画面应与手写笔划过轨迹一样，位置也必须相同 |  |  | 触控式萤幕测试脚本，MRC 和室内主机命令一样，但是，MRC 的测试脚本 需要另行配置一下。 |  |  |  |  |  |
| 阻值：用万用表测量 X 轴电阻 RX 及 Y 轴电阻 RY 应在规格书指定的范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能测试：把触摸频 4.3 寸和 7 寸、10 寸屏分别装在相应的测试夹具上，4.3 寸触控式萤幕装在 MRC 或者家电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总控制器上测试，7 寸触控式萤幕装在 7 寸室内主机上测试，10 寸触控式萤幕装在 10 寸机子上测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤如下：1.把触控式萤幕和机子连接号，并把设备的串口通过串口电平转换板用串口线连接上 PC 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.在 PC 上打开串口助手“SECURT.EXE” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.启动设备，输入脚本“mx27# cd/usr/local/bin”按回车 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再输入“mx27# ./ts_test.sh” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设备先进入到触控式萤幕校准模式，然后会进入到测试模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
| 5.在触控式萤幕上划直线，如果划过的直线和原轨迹一样，则合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标识（包括 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
| 合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 液晶屏类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架等。 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出货检验报告， 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IQC 检验标准为依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目测外观有无破损、划痕。脏污、漏液、黑点等不良现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用卡尺测量液晶屏的尺寸是否和规格书的要求一致，是否影响安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将液晶屏装在测试工装上，给工装供上 5V 直流电源，上电，启动液晶屏之后观察液晶屏的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| LCD显示幕缺陷判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示颜色是否均匀、色彩是否亮丽，无黑影、暗影、色彩不均等现象。 标准简介.pdf |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 做好标识（包括合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | MAX27 核心板类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：测试架、MRC 主机板、触控式萤幕、串口电平转换器 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出货检验报告， 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IQC 检验标准为依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则）,检查 PCBA 板有无脏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污、明显虚焊、漏焊现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用游标卡尺测量核心板的大小、尺寸是否符合规书的要求，试装一块到 MRC 或室内主机主 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板上，检查插装是否合适 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 1.用核心板测试工装烧录完程式，然后按照 MIC、喇叭和摄像头的来料检验规范进行音视频 |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.测试判定：图像清晰完整，无暗影、水纹；声音清脆，无杂音、回音、侧音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料 |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 做好标识（包括合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期 |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 马达类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架/启动电容等。 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出货检验报告， 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IQC 检验标准为依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则），参照 IQC 辅料类外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验标准进行全方位外观检验，如:包装和本体是否破损严重,液体有无泄露,标识是否正确,有无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超过保质期限等,仔细观察与要求有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小\重量,是否与要求相符.如：外箱尺寸、洗机水/油漆/焊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 锡膏重量等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能 |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验。 |  |  |  |  |  |
| 用调压器给马达供电，调整电压范围 110-264V，检查马达能否正常转动，然后调换马达供 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 电的两极的接线，检测马达能否调换转动方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、马达表面无裂痕及漏液现象。 |  |  |  |  |  |
| 行程测试，配合马达标配的轨道进行：按说明书调整马达的行程后，检测马达停止下来之 |  |  | 5、马达正反转是否正常工作，噪音是否超标 ，转速是否过快或者过慢。 |  |  |  |  |  |
| 后是否能够合上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 做好标识（包括合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 拨码、按键开关类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卡尺/万用表 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出货检验报告， 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IQC 检验标准为依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用卡尺测试开关的尺寸大小是否与规格书和样品一致，试装，检查是否符合安装要求，是 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 否符合可焊性，外观是否有破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 1.用手来回拨动开关和按压开关，无卡位元现象，拨动和按压顺畅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 2.用数字万用表测量拨码到位后是否导通良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.实际焊接测试，检查焊接是否方便 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料 |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
| 做好标识（包括合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 包材类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出货检验报告， 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IQC 检验标准为依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则）。有无相应标识，参照 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IQC 包材类外观检验标准进行全方位外观检验，如印刷字体是否错误、残缺，切口有无批锋毛边， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面有无杂物/杂点、划伤，本体有无色差、变形等，观察与要求有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量各部位大小，需要试装才能确认的需要进行相关试装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据供方出货检验报告，参照样板或承认书对来料材质进行相关验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 参照 IQC 检验标准包材类进行相关性能测试或试验观察结果与要求有无不符，如：折叠、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防水、热缩试验等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料 |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
| 做好标识（包括合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 电子料检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架等。 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出货检验报告， 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IQC 检验标准为依据，按 AQL：0.40/1.0 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则），有极性的贴片元件方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 向一定要一致。参照 IQC 电子类外观检验标准进行全方位外观检验，观察与要求有无不符如： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标识是否正确（有安规标识的必须有相应安规标志，标志必须与样板一致）、品牌型号有无不符、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 极性标示是否正确、本体颜色是否相符、有无破损划伤、引脚有无氧化发黑、IC 引脚排列必须 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整齐一致，不能有断脚弯脚、丝印大小形状应与样板一致无模糊脱落（可用洗机水洗刷丝印， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不应有脱落模糊现象）现象等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、须戴手或静电戴。 |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小，与要求是否相符，需要试装才能确认的应进行相应 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试装。 |  |  | 2、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  | 3、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  | 4、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、各类电阻/电容/电感的量值测试环境的标准温度应该在 250C±20C。 |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、当引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行近一步确认。 |  |  |  |  |  |
| 用相应仪器或测试架对来料进行相应电性能测试，如：量值测试、导通测试、耐压、功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、带塑胶和五金件的电子料应参照 IQC 塑胶/五金检验标准进行检验。 |  |  |  |  |  |
| 测试等，各项指标应符合相应要求（IC 不测试电器性能。，特殊要求的除外）。 有特殊要求的需 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 做相关试验，如：拉力、跌落、疲劳、阻燃、耐温、耐腐蚀、可焊性、高压、绝缘试验等。 |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料 |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
| 做好标识（包括合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

| 云鲸智能科技（东莞）有限公司 | 检 验 指 导 书 |  |  |  | 机型 |  | 适用于通用产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工序时间 |  | 无 |  |
|  | 工序名称 | 辅料类检验 |  |  | 工序编号 |  | 无 |  |
| 测试工具/仪器：卷尺/卡尺/万用表/高压测试仪/绝缘电阻测试仪 /电桥/各类测试架等。 | 检验员 | IQC | 图示： |  |  |  |  |  |
| 检验步骤及内容 |  |  |  | 无图 |  |  |  |  |
| 1、对单、抽样： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 根据货仓开出的 IQC 品检报告单或上料单，核对上料供方是否为合格供方,有无该料的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出货检验报告， 再查找相应订单和产品制造标准书，核实相应机型和数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 取待检物料，准备检验工具/仪器，对照相应产品制造标准书，参照样板或规格承认书，以 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IQC 检验标准为依据，按 AQL：0.65/1.5 均匀抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、包装、外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装应合理，有无按常规或指定材料包装（以不伤物料本体为原则），参照 IQC 辅料类外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验标准进行全方位外观检验，如:包装和本体是否破损严重,液体有无泄露,标识是否正确,有无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超过保质期限等,仔细观察与要求有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、规格测量、试装： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用相应测量工具测量物料各部位大小\重量,是否与要求相符.如：外箱尺寸、洗机水/油漆/焊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锡膏重量等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、材质验证： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据相关资料、承认书或供方出货检验报告并参照样板对来料材质进行相关验证。 |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 5、性能测试、试验： |  |  | 1、物料送检时要及时检验。 |  |  |  |  |  |
| 参照 IQC 检验标准或承认书，对来料耐温/可焊性、比重、粘性等进行相关测试/试验等，观 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 察与要求有无不符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、判定、标识： |  |  | 2、新料或新供方上料必须经 QE 做新料认定试验，确认合格后才能检验。 |  |  |  |  |  |
| 将不良品标识清楚并及时隔离，以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料 |  |  | 3、所照参样板必须为合格样板。 |  |  |  |  |  |
| 做好标识（包括合格标记）放入指定区域，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修订记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 修改次数 | 日期 |  | 内容 |  | 参考文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商器件确认书、检验规范 |
|  |  |  | 文件编号 |  |  | 编制： |  | 日期： |
|  |  |  | 版本 |  |  | 审核： |  | 日期： |
|  |  |  | 受控印章 |  |  | 批准： |  | 日期： |

来料检验通用检验专案

| 机械强度 | 插拔力 | 应无松脱、断裂等现象 | 与相应的端子(已打好导线)配合牢固后,固定插 片,加 5N 的拉力于带导线的端子上,历时 1min | 拉力计 | B (20;0,1) | Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 插针保持力 | EH 插针保持力 15 N XH 插针保持力 20N | 1. 将针座固定，由顶端对插针施加推力，测量插 针与壳体之间发生位移时的推力。 2. 将正确压接后的端子固定于壳体内，沿端子方 向以 25mm/分钟速度拉伸线体，测定端子从壳体 脱出时的拉力（不带扣 50N，带扣 60N） | 拉力计 | B (5;0,1) | 特殊 |
|  | 保险管★拉 力测试 | 每个端帽上均匀地施加 7N 保持 10s，铜帽不 脱落。 | 固定保险丝的一端铜帽，然后在另一端铜帽上，沿水 平轴方向上施加拉力 | 拉力计 | B (5;0,1) | 特殊 |
|  | 保险管★★ 扭力测试 | 两端铜帽不应松动,陶瓷管也不应破碎。 | 定保险丝的一端铜帽，然后在另一端铜帽上，逆时针 或顺时针方向上施加 50N.mm 力矩 | 拉力计 | B (5;0,1) | 特殊 |
|  | 保险管★管 子强度 | 施加 30N 的压力 10s，陶瓷管不应破碎 | 两端铜帽固定好，在陶瓷管的中心位置施加压力 | 拉力计 | B (5;0,1) | 特殊 |
| 镀层厚度 | ★★镀层厚 度 | 镀层厚度要求在 20～30μm 之间， |  | 萤光仪 | A (5;0,1) | 特(M殊!^ｄ |
| 成分分析 | ★★成分分 析 | 含量须符合技术规格书要求 |  | 萤光仪 | A (5;0,1) | 特(M殊!^ｄ |

| 焊接试验 | 可焊性 | 1、将引脚浸入 250℃±5℃的无铅锡炉中 2~3 秒,沾锡面积应大于 90% 2、将插针浸过助焊剂后，将引脚浸入 250℃±5℃的无铅锡炉中 2-3S，样品本体距熔融焊料 1-2mm，取出后放大 3~10 倍观察，上锡面积应大于 90%。 |  | 焊锡槽 放大镜 小锡炉 | B AQL=0.4 | S-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耐焊性 | 1、将引脚浸入 270℃±5℃的无铅锡炉中(锡面距基体 1~2mm), 10±1s, 器件基体应无变化。 2、将引脚浸过助焊剂后，将引脚浸入 270℃±5℃的无铅锡炉中 10±1S，样品本体距熔融焊料 1-2mm，试验恢复 1h，外观无可见损伤，电性能测试应符合第 3 项要求。 |  | 焊锡槽 放大镜 小锡炉 | B AQL=0.4 | S-4 |
| 环境试验 | ★盐雾试验 | 无黄锈生成，腐蚀面积≤3% | 温度 35℃，5%的 NaCl 溶液连续喷雾，溶液 PH 值 在 6.5～7.2 之间，试验 72 小时 | 盐雾试验 箱 | A(5;0,1) | 特殊 |
|  | ★稳态湿热 | 常态（25±2℃）下恢复 2h 后，外观应符合 项 1 要求，接触电阻符合项 3 要求。 | 将器件置温度 40±2℃，相对湿度 90%～95%的环境 中放置 48h，取出充分除去表面水滴 | 湿热箱 毫欧表 | B (5;0,1) | 特殊 |
|  | ★耐湿性 | 取出充分除去表面水滴并在常态（温度 25 ±3℃ 湿度 40-80%）下恢复 2h 后，表面无 氧化,起皱等现象 | 将器件放在温度 40±2℃，相对湿度 90%～95%的环 境中放置 48h | 湿热箱 | B(5;0,1) | 特殊 |
|  | ★耐热性 | 外观应无裂纹、剥落、皱纹等现象 | 将器件置于温度 200±5℃的恒温箱内 48 小时，取 出在室温下恢复 2h | 高温箱 | B(5;0,1) | 特殊 |
| 横截面积 | ★★过电流 能力 | 可以承受的电流=最小横截面积*单位面积 安全载流量＞额定电流强度 | 一般铜导线的安全载流量为 5～8A/mm2,根据尺寸 算出最小横截面积:长*宽-孔面积(接线柱) | 游标卡尺 万用表 | B(5;0,1) | 特殊 |
| 有害物质 | ★RoHS 测试 | 按《ROHS 物料检验流程》标准执行 |  | RoHS 测试 仪 | 每家供应 商 的每种型号 的物料一月抽测一次 |  |
| 机械性能 | ★引脚强度 －抗拉力 | 引脚应无松动或脱落 | 沿器件引脚轴线方向对引脚施加 300g 的拉力，时 间为 10±1s。 | 砝码 | B | 特殊 |

|  | 自由跌落 | 外观应无可见的损伤，电气性能无异常（引 脚允许有轻微的弯曲现象） | 将器件从 80 厘米高处跌落到测试工装上两次。 | 测试工装 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PCB★抗剥强 度 | 长度不小于 75mm，宽度不小于 0.8mm，被测 试 PCB 板导线不少于 4 条；固定好 PCB 板， 将导线一端从基材上至少剥离 10mm，然后 以垂直 PCB 板并均匀增加的拉力和以 50± 5mm/min 的速度将导线剥离下来（若剥离长 度不足 25mm 就断裂，试验应重做）记录下 剥离力并计算每毫米宽度（精确到 0.1mm） 上所需的剥离力，对于 0.5 盎司铜箔，剥离 强度≥1.0N/mm(0.5 盎司铜箔厚度为 17.5μm)，对于 1 盎司铜箔，剥离强度≥ 1.3N/mm (1 盎司的铜箔厚度为 35μm)。 |  | 拉力计 | B (5;0,1) | 特殊 |
|  | PCB★翘曲度 测试 | 将弓曲或扭曲的印制板放在测量平台上，印 制板凹面向下；选择适当的圆柱形塞规，塞 规的直径；将塞规从印制板怀平台之间最大 空隙滑动塞入，塞规的直径即翘曲的最大高 度 H。宽度为板对角线的距离 L。H/L 为翘 曲度。要求 H/L＜1%且翘曲的最高处不大 于 1.5mm。(测试方法见下图) |  | 塞规 | B AQL=0.4 | Ⅱ |
| 环境试验 | ★低温贮存 | 取出在常态下恢复 2h，试验后外观无可见 损伤，电性能测试符合 3、4 项要求。 | 将元器件放在规定的低温箱内放置 8h 后，取出在 常态（温度 25±3℃ 湿度 40－80%）下恢复 2h | 湿热箱 耐压测试 议 | B(20;0,1) | 特殊 |

|  | ★高温老化 | 取出在常态下恢复 2h，试验后外观无可见 损伤，电性能测试符合 3、4 项要求，Irrm 不超过 20uA。 | 在 85±2℃下，将元器件和合适的负载电阻串联 后，施加器件的最大的工作电流 48h。 | 高温恒温 箱 耐压测试 议 | B(20;0,1) | 特殊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★高温贮存 | 取出在常态下恢复 2h，试验后外观无可见 损伤，电性能测试符合 3、4 项要求。 | 将器件放在规定的高温环境下，放置 8h 后，取出 在常态（温度 25±3℃ 湿度 40－80%）下恢复 2h | 高温箱 | B(20;0,1) | 特殊 |
|  | ★潮态试验 | 在常态下恢复 2h 后，外观无可见损伤，电 性能测试符合 3、4 项要求。 | 将器件放在温度 40±2℃，相对湿度 80%～90%的环 境中放置 48h 取出充分除去表面水滴 | 潮态箱 | B(20;0,1) | 特殊 |
|  | 电解电容★ 电耐久性 | 外观无可见损伤，无电解液漏出且标志清 晰，电容量变化率（相对初始值）ΔC/C< ±30％，漏电流符合规定值，损耗角正切 <0.4 或 1.5 倍的规定值（取大值）。 | 在 85±5℃下，将电容器施加额定工作电压（在电 源和电容间串联一个 330 欧的电阻）8 小时，取出 在常态（温度 25±3℃ 湿度 40－80%）恢复 6h | 高温箱 | B(5;0,1) | 特殊 |
| 装配性 | ★★装配 | 将样品装入对应的整机，要求装配后匹配。要求装配后不出现过松或过紧现象， |  | 整机 | B(5;0,1) | 特殊 |
| 成分分析 | ★★成分分 析 | 须符合档要求。 |  | 文件控制 | B(5;0,1) | 特殊 |
| 材质分析 | 电解电容★ ★材质分析 | 阳极铝箔和正铝箔电压：AL≥99.98%；阴极铝箔和负铝箔电压：AL≥98.5%；导针：AL≥99.3% 电解纸：木材,马尼拉麻(双蹭密度复合纸)；电解液：乙二醇，已二酸铵，甲酸铵，纯水；铝壳： AL≥99.3%；橡胶盖：三元乙丙胶（EPT）；热收缩绝缘套管：PET。 |  | 文件控制 | B(5;0,1) | 特殊 |
| 安全性能 | 耐压 | 1000V AC/minute | 1. 在两个相邻的插针上施加 1000V 交流电压 1 分 钟，应无飞弧 2. 在插针与壳体间施加 1000V 交流电压 1 分钟， 应无飞弧、击穿 | 耐压仪 | B(20;0,1) | 特殊 |

|  | 绝缘电阻 | 1000MΩ min | 插针与壳体间加 500V 直流电压，绝缘电阻值大于 1000MΩ | 绝缘电阻 测试仪 | B(20;0,1) | 特殊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★针焰 | 引燃 15s，余焰<15s，不得引燃铺底层 |  | 针焰试验 仪 | B(5;0,1) | 特殊 |
|  | 电解电容耐 压 | 无击穿或飞弧现象。 | 用金属箔包住电容本体，然后在电容引脚和金属箔 间施加升压速度为 100v/s、最高达 1000V 的直流 电压并在该电压值保持 1min | 耐压仪 | A(20;0,1) | 特殊 |
|  | 电解电容 绝缘电阻 | 绝缘电阻>100MΩ | 用金属箔包住电容本体，然后在电容引脚和金属箔 间施加 100V 的直流电压 1min | 耐压仪 绝缘电阻 仪 | A(20;0,1) | 特殊 |
|  | 电解电容★ ★防爆试验 | 防爆槽或防爆孔必须在 1 分钟内打开，若未 打开，需停止试验 | 钟对Φ8 以上，施加电解电容反向直流电压 | 直流电源 | A(5;0,1) | 特殊 |
|  | ★阻燃性 | 撒离火焰，压敏电阻继续燃烧或余烁时间不 应超过 10S | 将燃烧器的火焰调到约 12ｍｍ高，然后将压敏电 阻以垂直方向靠近并进入火焰约 5ｍｍ，20S 后。 | 燃烧器 码表 | B(5;0,1) | 特殊 |
|  | ★★耐电流 冲击 | 8/20μS 3.5KA 电流波形雷电冲击 1 分钟冲 2 次,共 104 次冲击后应无损伤,压敏电压变化率≤ ±10%,漏电流 I≤10uA. |  | 雷电冲击 仪 | B(5;0,1) | 特殊 |
|  | ★★方波冲 击 | 2ms 方波 30A 电流波形雷电冲击 2 分钟冲 1 次,共 10 次冲击后应无损伤,压敏电压变化率≤±10%, 漏电流 I≤10uA. |  | 方波冲击 仪 | B(5;0,1) | 特殊 |

|  | ★★限制电 压 | 8/20μS 25A 电流波形雷电冲击 1 次,冲击后应无损伤,压敏电压变化率≤±10%,漏电流 I≤10uA. |  | 雷电冲击 仪 | B(5;0,1) | 特殊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★阻燃特性 | 用酒精灯的锋焰烧其阻身，移走酒精灯后，电阻本体上明火要在 10S 内熄灭。 |  | 酒精灯 | A(5;0,1) | 特殊 |
| 装配品质 | 端子拉力 | 端子拉力大于 50N，电气性能须符合 | 与配套的线插装配后测试其端子拉力 | 线插、拉 力计 | B(20;0,1) | 特殊 |
| 拉抗强度 | 引脚强度-弯 曲 | 引脚无断裂、引脚和本体无松动或脱落。 | 任取元器件的一根引脚按相反方向连续弯曲两次、 共 4 次。 | 拉力计 | B(5;0,1) | 特殊 |
|  | 引脚强度－ 拉力 | 引脚无断裂、引脚和本体无松动或脱落。 | 任取一根引脚，使样品处于正常安装位置，沿引脚 轴线方向施加 10N 的拉力时间为 10±1S，引脚应 无断裂（除弯月形断裂）、松动，引脚和本体应无 移位。 | 拉力计 | B(5;0,1) | 特殊 |
| 高温参数 | ★★高温参 数测试 | 在 85±2℃高温条件下对各参数进行测试，要求符合技术规格书要求。 |  | 高温箱 | B(5;0,1) | 特殊 |
| 特性 | ★元件附着 力 | 元器件应不从印刷板上脱落。 | 将元器件焊在印刷板相应焊盘上，沿元器件轴线垂 直方向施加 3N 的拉力 10±1s. | 拉力计 | B(5;0,1) | 特殊 |
| PCB 阻燃试 验 | ★灼热丝试 验 | 试验温度 750℃(出口产品 850℃)，试验时间 30±1s，样品起燃后 10 秒内能熄灭且不能引燃箱 内铺底绢纸。 |  | 灼热丝试 验仪 | B(2;0,1) | 特殊 |

|  | ★针焰试验 | 试验时间 30±1s，余焰＜10s，不得引燃铺底层。 |  | 针焰试验 仪 | B(5;0,1) | 特殊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★漏电起痕 试验 | 耐漏电起痕指数 175V，50 滴；样品不破坏、不起燃。 |  | 漏电起痕 测试仪 | B(5;0,1) | 特殊 |
| PCB 吸水性 | ★吸水率 | 吸水重量应不超过 PCB 重量的 1% | 将 PCB 浸入水 10min 后取出，擦出表面的水份后测 试。 | 电子称 | B(5;0,1) | 特殊 |
| 耐久性 | IGBT★★老 化实验 | 无异常 | 将 IGBT 装入整机，放在 25±2℃环境内以开通 90 分钟、断开 30 分钟老化 500 小时 |  | B(20;0,1) | 特殊 |
|  | IGBT★★临 界增长性 | 无异常 | 将 IGBT 装入整机，放在 25±2℃环境内，用工装 调整风机的转速，使 IGBT 稳定地工作在临界温度 点连续加热，持续 24 小时 |  | B(20;0,1) | 特殊 |