一、目的：
明确PCBA的检验标准，使产品的检验和判定有所依据，使PCBA的质量更好地符合我公司的品质要求。

二、适用范围：
适用于公司所有外协加工的PCBA外观检验。
三、职责：
IQC负责根据本规范对公司外协加工返回的PCBA进行检验。

四、定义

1.A类不合格(致命缺陷CR)：凡足以对人体或机器产生伤害或危及生命安全的缺点如：安规不符/ 烧机/触电等。

2.B类不合格(严重缺陷MA)：可能造成产品损坏，功能异常或因材料而影响产品使用寿命的缺点。

3.C类不合格(轻微缺陷MI)：不影响产品功能和使用寿命，一些外观上的瑕疵问题及结构组装上的轻微不良或差异的缺点。
4.名词解释 
IC--- 集成电路（包括特殊芯片器件，如：BGA、Chipset、BIOS、RAM） 
PCB--- 印制电路板
PAD --- 焊盘
C、EC、E --- 电容类 
mm --- 毫米
R --- 电阻
JP、J 、CN、COM--- 插针、短接线 、插座类
D 、Z--- 二极管
Q、 T--- 三极管 
U --- IC、IC类 插座
L --- 电感 
Y --- 晶振
BT --- 变压器 
F --- 保险丝
最大尺寸 --- 指任意方向测量的最大缺陷尺寸。
5.焊锡性名词解释与定义 
5.1沾锡（WETTING）：在表面形成焊锡附着性被覆，愈小之沾锡角系表示沾性愈良好。 
5.2沾锡角（WETTING ANGLE）：固体金属表面与熔焊锡相互接触之各接线所包围之角度（如下图所
示），一般为液体表面与其它被焊体或液体之界面，此角度愈小代表焊锡性愈好。

[image: image1]
5.3不沾锡（NON-WETTING）：在锡表面不形成焊锡性附着性被覆，此时沾锡角大于90度。 
5.4缩锡（DE-WETTING）：原本沾锡之焊锡缩回。有时会残留极薄之焊锡膜，随着焊锡回缩，沾锡
角则增大。 
6．理想焊点之标准： 
6.1在板上焊接面上（Solder Side）出现的焊点应为实心平顶的锥体；剖面图之两外缘应呈现新
月列之均匀弧状，通孔中之填锡应将零件脚均匀且完整地包裹住。 
6.2此锥体之底部面积应与板子上的焊垫（Land, Pad, Annular ring）一致。 
6.3此平顶锥体这锡柱爬升的高度大约为零件脚在电路板面突出的四分之三；其最大高度不可超
过形焊垫
直径之一半或百分之八十（否则容易造成短路） 
6.4锡量之多寡应以填满焊垫边缘及零件脚为宜，而且沾锡角应趋近于零，沾锡角要越好，表示
有良好之沾锡性（Solder Ability）。
6.5锡面应呈现光泽性（非受到其它因素的影响，如沾到化学品等，会使之失去光泽）：其表面应
平滑、均匀且不可存有任何不规则现象如小缺口、起泡、夹杂物或有凸点等情形发生。 
6.6对镀通孔的板子而言，焊锡应自焊锡面爬进孔中且要升至零件面（Component Side），在焊接
面的焊锡应平滑、均匀并符合 1~5 点所述。 
6.7总而言之，良好的焊锡性，应有光亮的锡面与接近零度的沾锡角，沾锡角θ判定焊锡状况： 
0 度 ＜ θ ＜10 度完美焊锡状况：PERFECT WETTING 
10 度＜ θ ＜20 度良好焊锡状况：EXCELLENT WETTING 
20 度 ＜θ ＜30 度较好焊锡： VERY GOOD WETTING 
30 度 ＜θ ＜40 度好的焊锡： GOOD WETTING 
40 度 ＜θ ＜50 度适当焊锡： ADEQUAFE WETTING 
50 度 ＜θ ＜90 度允收焊锡： ACCEPTABLE WETTING 
90 度 ＜θ 不允收焊锡： POOR WETTING 
7.良好焊锡性要求定义如下： 
7.1沾锡角低于 90 度； 
7.2焊锡不存在缩锡（DEWITTING）与不沾锡（NON-WETTING）等不良焊锡。 
7.3可辨示出焊锡之接触焊接面存在沾锡（WETTING）现象。 
8.检验条件：为防止部件或组件的污染，必须佩戴防护手套或指套并佩戴静电手环作业，检验一般在晴天自然光或40W日光灯、灯管距检验台面1m的光照强度下进行，被检验样本与检验员人眼距离为25cm左右，外观检验时间以10s左右为宜。

9.检验方式：将待验品置于距两眼约25cm处，上下左右45度，以目视或三倍放大镜检查。
五、作业流程

[image: image24.jpg]



[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


六、检验项目及标准

1.冷焊 

特点：
焊点呈不平滑之外表，严重
时于线脚四周，产生褶皱或
裂缝。

允收标准：

①不可有冷焊或不良焊点。                 OK                                 NG
②焊点上不可有未熔解之锡膏。
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


2.漏焊
特点：

零件线脚四周未与焊锡
熔接及包覆。
允收标准：
①焊接点不可有漏焊现象。

                                     OK                             NG
3.锡洞/针孔：
[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


特点： 

[image: image8.jpg]


于焊点外表上产生肉眼清晰
可见之贯穿孔洞者。                                               
允收标准：                     
①无此现象即可允收。               OK                    NG                   NG
[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


4.锡裂
特点：

于焊点上发生之裂痕，最常

出现在线脚周围、中间部位及

焊点底端与焊垫间。
允收标准：
①焊点不可存在锡裂。                  NG                             NG

[image: image11.jpg]


5.锡尖

特点：

[image: image12.jpg]TIILY




在零件线脚端点及吃锡

线路上，成形为多余之尖锐

锡点者。
允收标准：
1 不可有锡尖存在。(锡尖
容易穿透绝缘片造成与铁壳                 NG                             NG
形成接地短路损毁线路板)                                            
[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


6.锡多
特点：
焊点锡量过多，使焊点

呈外凸曲线。

允收标准：

1 焊锡角θ﹤90度；
2 需可视见零件脚外露出
锡面；                              OK                           NG
3 [image: image15.jpg]


焊锡延伸未超出锡垫、触及板子。
7.锡渣

特点：

[image: image16.jpg]


   焊点处或线路板表面存在多

余之焊锡。

允收标准：

①不可有目视可见之锡渣。                NG                         NG
[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



8.短路(桥接)
特点：
   在不同线路上两个或两个以上之相邻焊点间，其焊垫上之焊锡产生相连现象。

允收标准：

①不可有目视可见之短路现              NG                           NG
象。

[image: image19.jpg]



[image: image20.jpg]


  9.铜箔翘皮

  特点：

印刷电路板之焊垫与电路板

的基材产生剥离现象。

  允收标准：

  ①不可存在此现象。                      NG                          NG
  10.管脚长

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


  特点：

      元器件管脚吃锡后，其焊

  点管脚长度超过规定之长度。

  允收标准：

   φ≦0.8mm → 管脚长度小于2.5mm         
   φ＞0.8mm → 管脚长度小于3.5mm             OK                        NG
  11.虚焊、假焊
11.1虚焊是焊点处只有少量的锡焊住，造成接触不良，时通时断。
  11.2假焊是指表面上好像焊住了,但实际上并没有焊上，有时用手一拔,引脚就可以从焊点中拔
出来。
  允收标准：
  ①不能有虚焊、假焊
  10.片状元件对准度
[image: image23.jpg]


10.1理想状况：
片状零件恰好能座落在焊盘的 
中央且未发生偏出，所有金属                                             理想状况
封头都能完全与焊盘接触。                       
  10.2允收状况：

侧面偏移（A）小于或等于元件可焊 
端宽度（W）的 50％或焊盘宽度（P)                                 
的50%如图①、②                                                  
                                                                         允收状况
  10.3拒收状况：

      零件可焊端已超

   出焊盘或可焊端已
偏移超出焊盘50%
                           拒收状况                      拒收状况

11.IC类偏移度
  允收标准：
   ①各接脚未发生偏移；

②各接脚已发生偏移，所偏出焊盘以
外的接脚A，未超过接脚本身宽度W
的25％。
                                             OK                      NG

12.插件类检验

   拒收状况：

1.使用的元器件规格错误（错件）。 
2.元器件插错孔。 
3.极性元器件组装极性错误（反向）。 
4.多脚元器件组装错误位置。 
5.元器件缺组装（缺件）。
6.元器件浮高高于1.5mm。

7.元器件倾斜高度高于2mm。

8.元器件倾斜角度大于20度。

9.锡面零件脚折脚未出孔或零件脚短路。
                                                   拒收状况示意图

OK





NG





不合格区





合格区





判定





IQC进行外观抽检





仓管验收送检





加工厂检验
































第 6 页 共 7 页

