
	   **玩具有限公司
	文件编号
	

	有害物质控制程序
	生效日期
	2013年3月1日

	
	版次
	0
	页码
	第1页共5页  

	1.0目的

对公司产品所使用物料进行全面有效地控制，确保公司所有产品符合相关法律法规，满足国际玩具标准及客户要求。

2.0适用范围

公司产品及使用物料所涉及到的区域、部门、职能及运作环节

3.0职责

3.1品质部

3.1.1制定并执行公司有害物质控制方案；

3.1.2负责公司内部有害物质的管控及相关有害物质检测；

3.1.3协助、监督供应商对有害物质进行管理；

3.1.4负责有害物质管控、培训及宣传等。

3.1.5各部门负责本部门指导性文件的编制。

3.2生产部

3.2.1按照有害物质管理工作程序安排物流进行生产。

3.3工程部

3.3.1确保工程资料中所使用物料符合有害物质标准的要求；

3.3.2按照有害物质管理要求去评估及选用新的物料及供应商。

3.4计划部

3.4.1负责供应商的选择及物料采购工作；

3.4.2配合品质部对供应商的有害物质管理系统进行监督；

3.4.3负责加工商的选取工作；

3.4.4负责对供应商索取有害物质的检验报告

3.5货仓

3.5.1负责满足有害物质要求的物料及半成品的收、发、存、补等物料监管工作；

3.5.2负责满足有害物质要求的成品的标示、收发等物料监管工作及日常管理工作。



	   **玩具有限公司
	文件编号
	

	有害物质控制程序
	生效日期
	2013年3月1日

	
	版次
	0
	页码
	第1页共5页  

	4.定义

4.1有害物质：是指在其生产、使用或处置的任何阶段都具有会对人、其它生物或环境带来潜在危害特性物质。

5.内容

5.1品质部制定并执行有害物质管理程序文件指引，并且对相关人员进行《有害物质控制程序》的培训。当有害物质相关法律法规条例出现更新时，应对采购、货仓及供应商进行相关的有害物质标准培训。

品质部依本程序全面推行有害物质管理的所有工作

5.2来料供应商、加工商的监控

5.2.1供应商的选择

5.2.1.1计划部在选取符合要求的合格供应商及加工商前，采购人员应向供应商传递有害物质标准要求，如(**)对有害物质控制的要求等相关信息。

5.2.1.2所有原材料、辅料均需要满足符合有害物质环保指令要求。

5.2.1.3公司全面执行5.8环保条令，公司内所有物料均须满足此要求，供应商交付产品前应采取有效的方法进行适当的管制和标识，交付时应在产品标签上注明“环保”标签，以供识别。

5.2.1.4仓库管理员根据来料检验结果对物料分区摆放，对符合“环保”要求的物料张贴相应的货物单。

5.2.1.5品质部主导所有供应商、加工商签订(**)有害物质符合声明书，并提供有关的测试报告，详见《** 產品各物料供应商符合声明书的提供要求》及《** 產品各物料Outside Lab測試報告的提供要求》，见附表

5.2.1.6计划部负责协助品质部向供应商索取上述相关文件。

5.2.2供应商的审核

品质部会协同采购、工程部对所有的供应商、加工商现场审核，对于不合格的供方、加工商从《合格供应商名单》删除，如因供应商提供的不合格物料导致本厂损失，一切责任及损失由供应商承担（如新供应商在国外时将只做文件的审核）。

公司年度对供应商品质进行评估并对高风险供应商进行现场审核，对于有品质异常的供应商进行不定期审核。

5.2.2.2审核不合格时的跟进

如出现的不合格项严重影响有害物质控制程序运作，公司将无条件中止与该供应商、加工商的合作，取消所有已采购、加工的订单。

如出现的不合格项是轻微问题时，审核员填写《供应商、加工商状况调查表》及《纠正和预防措施处理单》给供应商、加工商。在此改善期间，我司将暂缓采购及委托加工，供应商、加工商在改善后，品质部、采购、工程对该供应商、加工商跟进改善的结果进行再次审查，如审查结果仍不合格，则取消该供应商、加工商资格直至改善合格为止，并定期对《合格供应商名单》进行定期更新



	   **玩具有限公司
	文件编号
	

	有害物质控制程序
	生效日期
	2013年3月1日

	
	版次
	0
	页码
	第1页共5页  

	5.3来料的控制要求

5.3.1来料检验流程

物料来料后，仓库人员将物料安排至IQC待检区存放，待IQC检测合格并贴上合格标签后由仓库人员将物料存放到货仓指定区域。

IQC按《IQC工作指引》及《有害物质抽样计划》抽样送到第三方检测机构进行有害物质的检测，在检测结果未出来前，任何部门及个人均不能以任何理由领用物料，IQC做好质量状态标识。

5.3.2检测不合格后的应急处理

当有害物质测试不及格时，及时通知相关部门，并封存不合格物料，防止交叉传染；

IQC发出《纠正和预防措施处理单》给供应商，同时货仓将不合格来料放置到不合格区，并做不合格标识；

采购或PMC通知供应商、加工商退货或来厂处理（在必要时品质部会委派人员参与全过程的跟进）；

如供应商、加工商对检测结果有异议时，可以安排送外检测确认，在外部测试有结果前，整批货做封存处理（备注：检测结果以第三方检测结果为准）

5.3.3检测方式

一般送第三方实验室进行测试，若供应商内部的实验室已取得CNAS或HOKLAS认可，由供应商内部实验室进行测试也可以接受，若对检测结果存在异议，将送第三方检测机构确认。

5.4有害物质的仓库管理

货仓负责按《产品的储存和搬运控制程序》对仓库物料进行管理

5.5有害物质在生产过程的控制

5.5.1油墨使用的管理

油墨在使用前应检查是否有明确质量状态标签。

在使用油墨时，丝印部必须记录产品所使用到的全部油墨。

5.5.2调油房的管理

对调油房进行5S管理；

按油墨供应商分区摆放；

按油墨供应商区分调油工具；

拒绝使用未经检验的油墨（即无内部IQC合格标签或油墨厂的“合格”标签）；

定期清洗调油工具/设备；

调好的油墨一定要有日期标识，及追踪记录；

非工作人员未经授权不得私自进入油房。



	   **玩具有限公司
	文件编号
	

	有害物质控制程序
	生效日期
	2013年3月1日

	
	版次
	0
	页码
	第1页共5页  

	5.5.3其它生产车间的管理

在领料时，须详细登记领取的日期、数量、物料编号、物料型号等信息；

仓库按正确的物料信息发放，并登记清楚，以备追溯；

检验所有来到车间的物料检查是否具备品质部的检验“PASS”标签。

5.5.5生产机器/设备的管理

按时清洁各部门管理范围 及所有工具；

对车缝用的机器/设备进行编号管理，以定期清洁。

5.5.6成品/制程管理

   丝印好的半成品必须保护好，存放在不会受污染的区域;

成品及半成品摆放时，周边区域应无不合格物料存在。

5.6不合格的处理

在制程中发现物料疑似不合格的个案时，品质部将作以下处理：

1) 对此批物料全部封存并标识清楚后隔离；

2) 将使用不合格物料已生产的成品及半成品全部予以封存隔离；

3) 进行调查及现场取证,结合测试结果予以分析,直至找到真正的原因；

4)  若有已做好成品出货的将通知客户进行回收.若没有走货则进行隔离,及报废清仓处理。



	   **玩具有限公司
	文件编号
	

	有害物质控制程序
	生效日期
	2013年3月1日

	
	版次
	0
	页码
	第1页共5页  

	5.8常规检测要求

在特殊情况下（如客户要求、更换新的供应商等），在变更后的要求下，必须送样去第三方实验室检测。

5.9有害物质标准及控制要求

本厂执行的有害物质国际标准：ASTM F963 、EN71 、C.H.P.A 、ST2002、2002/95/EC、2005/84/EC、2002/61/EC、 2004/12/EC、Phthalates、2006/66/EEC、HR4040、Washington 2647法令、Prop65、2009/425/EC（有机锡化合物）、REACH法规、2009/251/EC(DMF)、2009/48/EC，CHCC等,内部控制要求具体参见(**)产品有害物质控制要求。

6.0参考文件

1) 94/62/EC 包装材料有害物质含量要求：在2005年8月18日开始执行；

2) 2002/61/EC AZO 布料有害物质含量要求：在2003年9月11日开始执行；

3) 华盛顿HB2647法案要求：美国玩具安全要求于2009年7月1日正式颁布执行；

Reach法規：欧盟于2007年6月1实施,自2009年1月1日起执行；2010年8月SVHC管控物质增至46种；2011年12月19日SVHC管控物质增至73种；2012年12月19日SVHC管控物质增至138种.
4) California Proposition 65法例新要求：于2009年1月1日正式生效；

5) 2009/425/EC（有机锡化合物）：2010年7月1日正式生效；

2009/251/EC(DMF)：2009年5月1日正式生效。

   7.相关的表单

   1.《**產品各物料Outside Lab測試報告的提供要求》

2.《**產品各物料供应商声明书的提供要求》

3.《合格供应商名单》

4.《**有害物质控制要求》




(**)有害物质控制要求

	Item
	標準內容
	標準控制元素
	需要符合的原料
	** 控制要求

	1
	2002/95/EC

(RoHS)
	Hg<1000ppm

Cd<100ppm
Pb<1000ppm
Cr6+<1000ppm
PBBs<1000ppm
PBDEs<1000ppm
	所有原料及輔料

(外部件、用布或者毛絨包住的物料)
	Hg(T)<ND  Cd(T)<40ppm
Pb(T)<30ppm(非金屬)

Pb(T)<90ppm(金屬)

Cr6+(T)<500ppm
五金電鍍Cr6+：ND或Negative，PBBs<500ppm
PBDEs<500ppm

	
	
	
	所有原料及輔料

(內部件)
	Hg<500ppm   Pb<500ppm
Cr6+<500ppm  Cd<40ppm
PBBs<500ppm PBDEs<500ppm

	2
	Washington
2647法令
HR4040

(CPSIA標準)
	Total Cd<40ppm
Total Pb<90ppm
DEHP+DBP+BBP+
DINP+DIDP+DNOP<1000ppm
	所有原料及輔料
	1、外部可接觸的所有部件及用布或者毛絨包住的物料)：

Total Cd<40ppm
Pb(T)<30ppm(非金屬)

Pb(T)<90ppm(金屬)

2、内外部件及包装物料7P：DEHP+DBP+BBP<500ppm
DINP+DIDP+DNOP<500ppm

DnHP<500ppm

（金屬件不會含7P）

	3
	2005/84/EC
	DEHP+DBP+BBP<1000ppm
DINP+DIDP+DNOP<1000ppm
	非金屬的外&內部件
	

	4
	Prop 65
	DEHP<1000ppm

DBP<1000ppm

BBP<1000ppm

DIDP<1000ppm

DnHP<1000ppm
	
	

	5
	EN71-3:

  歐洲玩具產品重金屬含量要求
	Soluble As<25ppm
Soluble Ba<1000ppm
Soluble Cd<75ppm
Soluble Cr<60ppm
Soluble Hg<60ppm
Soluble Pb<90ppm
Soluble Sb<60ppm
Soluble Se<500ppm
	表面可觸摸部分的

所有原料及輔料

包括：塑膠、油漆、油墨等
	Total Pb<30ppm

As(s)<25ppm
Ba(s)<700ppm
Cd(S)<40ppm
Cr(S)<40ppm
Pb(S)<90ppm
Sb(S)<60ppm
Se(S)<500ppm
Hg(S/T)ND即低于檢測線

	6
	ASTM 
F963-08

美國玩具產品重金屬含量要求
	Soluble As<25ppm
Soluble Ba<1000ppm

Soluble Cd<75ppm
Soluble Cr<60ppm

Soluble Hg<60ppm
Soluble Pb<90ppm

Soluble Sb<60ppm
Soluble Se<500ppm

Total Pb<100ppm
	Coating 

包括：

油漆、油墨、

開油水、電鍍
	

	7
	CAN;

加拿大玩具產品重金屬含量要求
	Soluble As<1000ppm
Soluble Ba<1000ppm

Soluble Cd<1000ppm
Soluble Sb<1000ppm

Soluble Se<1000ppm
Total Pb<600ppm

Total Hg禁用
	Coating 

包括：

油漆、油墨、
開油水、電鍍
	

	8
	2006/66/EC

電池有害物質含量要求
	Hg>0.0005%,Cd>0.002%,Pb>0.004%, 電池上要有Hg, Cd 或 Pb標識；鈕扣電池Hg不能超過電池重量2%.
	電池或充電電池
	滿足標準之要求即可

	9
	94/62/EC包

裝材料重金

屬含量要求
	Hg+Cd+Pb+Cr6+<100ppm
	包裝類物料
	Hg+Cd+Pb+Cr6+<100ppm

	10
	76/769/EEC

2002/61/EC
	AZO DYE特定偶氮化合物
	布類.染料
	<30PPM

	11
	85/467/EEC

   OR

89/677/EEC
	多氯聯苯PCB
	所有物料
	<50PPM

	12
	    /
	多氯化萘PCN
	所有物料
	禁用

	13
	2002/45/EC
	氯化脂肪族烴和氯化石蠟CPS
	所有物料
	<1%

	14
	ODS
	危害臭氧層物質
 ODS
	所有物料
	禁用

	15
	OHS
	溫室效應氣體

OHS
	所有物料
	禁用

	16
	1999/51/EC
	三丁基錫TBT

三苯基錫TPHT
	所有物料
	<1PPM

	17
	2009/425/EC
	Tributyltin (TBT) Compounds三丁基锡; Triphenyltin (TPT) Compounds三苯基锡

: < 0.1 % by weight of tin

(Effective Date: 1 July 2010)
	所有物料
	< 0.05% by weight of Tin 

	18
	2009/425/EC
	Dibutyltin (DBT) Compounds二丁基锡

 : < 0.1 % by weight of tin

(Effective Date:1 January 2012)
	所有物料
	< 0.1% by weight of Tin



	19
	2009/425/EC
	Dioctyltin (DOT) Compounds二辛基锡

: < 0.1 % by weight of tin

(Effective Date:1 January 2012)
	-textile articles intended to come into contact with the skin;

-gloves;

-footwear or part of footwear intended to come into contact with the skin;

-wall and floor coatings;

-female hygiene products;

-nappies;

-RTV-2 moulding kids
	< 0.1% by weight of Tin



	20
	2009/251/EC
	Dimethylfumarate (DMF)
富马酸二甲酯: <0.1mg/kg of the weight of the product/ part of the product

(Effective Date: 1 May 2009)
	所有物料
	<0.05 mg/kg of the weight of the product/ part of the product

	21
	GB24613-2009
	Total Pb<600ppm
Soluble As<25ppm
Soluble Ba<1000ppm
Soluble Cd<75ppm
Soluble Cr<60ppm
Soluble Hg<60ppm
Soluble Pb<90ppm
Soluble Sb<60ppm
Soluble Se<500ppm
DEHP+DBP+BBP<1000ppm
DINP+DIDP+DNOP<1000ppm

挥发性有机化合物(VOC)含量c/ (g/l)<720 g/l
苯c/%  ≤0.3%
甲苯、乙苯和二甲苯总和c/%   ≤30%                                                       

	玩具涂料,包括:油漆、油墨、開油水
	Total Pb<30ppm

As(s)<25ppm
Ba(s)<700ppm
Cd(S)<40ppm
Cr(S)<40ppm
Pb(S)<90ppm
Sb(S)<60ppm
Se(S)<500ppm
Hg(S/T)ND即低于檢測線
内、外部件及包装物料：

7P：DEHP+DBP+BBP<500ppm
DINP+DIDP+DNOP<500ppm

DnHP<500ppm(金屬件不會含7P)

挥发性有机化合物(VOC)
含量c/ (g/l)<720 g/l
苯c/%  ≤0.3%
甲苯、乙苯和二甲苯总和c/% ≤30%   
                      

	22
	91/695/EEC

1999/771/EC
	石棉
	所有物料
	禁用

	23
	GE:ChemVer

  botsV
	甲醛/HCHO
	所有物料
	<1%

	24
	甲苯/Toluene
	Toluene甲苯
	所有物料
	禁用

	25
	Regulation(EC)No2037/2000
	CFCS

氟氯碳化物
	所有物料
	 禁用

	26
	94/27/EC
	鎳釋放
	所有物料
	0.5ug/cm²/week

	27
	Reach
	歐盟頒布最新SVHC種類
	所有物料
	SVHC < 0.01%

	28
	PAHs
	16種PAHs
	小孩可接觸部件
	Bap<1ppm,16種PAHs總和<10ppm

	29
	BPA
	      雙酚A(BPA,bisphenol A)
	所有物料
	 禁用



	30
	   Formamide
	甲酰胺 CAS No：75-12-7
	所有物料
	禁用

	31
	acetophenone
	乙酰苯 CAS No: 98-86-2
	所有物料
	禁用

	32
	2-phenyl-2-propanol
	2-苯异丙醇 Cas No: 617-94-7
	所有物料
	禁用

	33
	华盛顿《儿童安全产品法案》最终条例——高度关注物质（CHCC）
	     66种高度关注物
	      小孩可接触部件
	** 要求不能含CHCC，如供货给 ** 的产品含有其中任一种或多种CHCC即需向我们申报。申报内容包括具体含有CHCC的零部件位置，CHCC的含量，以及是属于污染物[1]还是有意添加物[2]。另外如果含有的CHCC是有意添加物请注明其在产品中的功能(** 有专门申报格式)

	  34
	2009/48/EC
	1、EN71-3 19种元素及其化合物限量要求

2、玩具、玩具部件或玩具中極小的零部件中禁止使用CMR物质                                                                           (C=致癌物质, M=致突变物质, R=生殖毒性物质)
3、可放入口中的玩具和三岁以下儿童使用的玩具亞硝胺的遷移量需小于等0.05mg/kg，亚硝胺化合物迁移量需小于等于1mg/kg

4、玩具产品中禁用以下55種致敏性芳香物质，如果在良好生产规范下技术上无法避免，则允许存在，但其含量不得高于100 mg/kg                           
5、玩具或部件中以下11种致敏香料如果含量超過100mg/kg,則需在玩具、包裝或附頁中列明致敏香料的名称
	      小孩可接触部件
	**实施日期：2013年1月1日




[image: image1.png]EREWHOutside Lav MRS HRETR

ETT
i i T T e O e s e o
Y T T T T ) T -
e |SREEEED v v v v V() v -
HEHE g v v v v (im) v v v
ELLi) v v v v V() v -
B B v v V() v -
B AR AR v v T V() v -
o e R v v V() v v Y
e AR AR v v T T ) v v -
e Fr v v v -
S v v v A
5e (o v v v A
SR AAD v v v A
Iy v v HGE) v E—
R L V() v
BT v ) v
EE3 v v
B v T
R v HGE) v
e v V() v
e [ETEa v V() v
[ v V() v
[ v V() v
EL v V() v
LEE] v V() v
AL v V() v
(I3 v V() v
EiE T V() v
ex v V() v
[ v V() v
[k v V() v
£X] v V() v
RN e v V() v
AEEEES v V() v
B8 16 v V() v
LT v V() v
I e f 6] f





** 产品各物料供应商声明书的提供要求

	物料名称
	供应商
	有害物质声明书
	REACH-SVHC声明书
SVHC 最新增至138项
	供应商物料BOS清单

	2009/48/EC
声明书
	CHCC

声明书
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


制表人：                            制表日期：

REV:0





附表1





附表：2





附表：3





REV:01








