協和工商『基本電學』第一次期中考重點整理

1. 電阻誤差 ： 金±5%、銀±10%、無±20%、棕±1%、紅±2%、綠±0.5%、藍±0.25%、紫±0.1%、灰±0.05%  
2. 電容或可變電阻誤差 ： J±5%、K±10%、M±20%

3. 原子核包括 ： 質子(+1.602*10-19庫侖)、中子(不帶電)
外層包括 ： 電子(-1.602*10-19庫侖) 每層(K、L、M、N、O、P、Q)中之最大容納電子數為2n2

每一能層又分成s、p、d、f等子層，該電子數為 2+4(m-1)
4. 外層自由電子(價電子)： >4 絕緣體、<4 導體、=4 半導體
5. 能量W(焦耳J)= P(瓦特w)* t(秒s)=V(伏特v)* Q(庫侖c)=V* I(安培)* t(秒)，因為P= V*I ， Q=I*t
6. 1度電= 1仟瓦-小時、1焦耳=1瓦-秒、1電子= 1.602*10-19庫侖，1庫侖= 6.24*1018個電子
7. 倍率： T = 1012、G = 109、M =106、K = 103   、  m = 10-3、µ = 10-6、n = 10-9、p = 10-12
8. 1馬力(hp)=746w≒750w(瓦特) =3/4kW ， 1kW=4/3hp
9. 輸出功率Po  ， 輸入功率Pi  ，功率損失Pl   (Output輸出、Input輸入、Loss損失)
動力系統的效率 η=
[image: image1.wmf]Pi

Po

*100%=
[image: image2.wmf]Pi

Pl

Pi

-

*100%=
[image: image3.wmf]Pl

Po

Po

+

*100% < 1
10. 一個中性的原子若失去了一個電子，則稱為正離子，若得到一個電子則稱為負離子，其過程稱為電離
11. 電洞流即所謂的電流，方向和電子流相反
12. 電阻R(單位：Ω歐姆)=ρ
[image: image4.wmf]A

l

 ，其中ρ為電阻係數(單位Ω-m)，l為導線長度(單位：m公尺)，A為導線的面積(單位：m2)    PS:三者單位須先化為一致，R和ρ成正比，和長度成正比，和面積成反比
13. 電導為電阻的倒數(單位：[image: image5.bmp]姆歐或S西門子)  (  G=
[image: image6.wmf]R

1


14. 電導係數σ=
[image: image7.wmf]r

1

，並以”標準軟銅”定為100%，而”銀”的導電性最佳

15. 電阻值隨著溫度變化的比率稱為電阻溫度係數α  ，  R2=R1[1+α1(t2-t1)]  ，  Rt=R0 (1+α0 t)
16. 金屬的電阻值隨著溫度升高而增加，稱為正溫度係數;半導體等電阻值隨溫度升高而減少則屬負溫度係數
17. 非常重要
	電量
	單位

	名稱
	符號
	名稱
	符號

	電荷
	Q
	庫侖
	C

	電能
	W
	焦耳
	J

	電功率
	P
	瓦特
	W

	電壓
	E
	伏特
	V

	電流
	I
	安培
	A

	電阻
	R
	歐姆
	Ω

	電導
	G
	姆歐
	[image: image8.bmp]

	電容
	C
	法拉
	F

	電感
	L
	亨利
	H

	頻率
	F
	赫茲
	Hz


18. 熱量H=0.24P*t=0.24I2R*t (卡cal) 
或 H=P*t=I2R*t (焦耳J 或 瓦-秒Ws)

19. 
[image: image9.wmf])

(

)

(

)

(

秒

庫侖

安培

t

Q

A

I

=

 (每1秒通過1庫侖的電量，稱為1安培)

20. 
[image: image10.wmf]neAv

A

I

=

)

(

安培

  【n:電子密度(個/m3)，e:電子電量(庫侖)，A:導線截面積(m2)，v:速率(m/s)】

21. 
[image: image11.wmf]t

t

R

R

1

2

1

2

2345

5

.

234

+

+

=

 (標準軟銅，當在t1溫度時的阻抗為R1，求當在t2溫度時的阻抗為R2)

22. 1吋=2.54公分(cm)=1000密爾(mil)，1圓密爾(CM)=π/4平方密爾 ，1平方密爾=4/π圓密爾(CM)

23. 直徑為d密爾的圓，其面積為d2圓密爾







製表人：陳致中


_1063282059.unknown

_1157453109.unknown

_1157453127.unknown

_1157453481.unknown

_1063282334.unknown

_1063276917.unknown

_1063276983.unknown

_1063276740.unknown

_1063274169.unknown

