
[image: image1.emf]产品打螺丝扭力的一般规定

按螺丝型号分类
	螺丝型号
	电批扭力范围

	1.2*7
	1.5-2.5kgf.cm

	1.7*10
	

	2*4
	

	2.5*10
	2.5-3.5 kgf.cm

	2.6*9/ 2.6*12/2.6*14
	

	2.5*12
	

	3*4
	

	3*5
	5-6 kgf.cm

	3*8
	

	3*10
	6-7.5 kgf.cm

	3*12
	

	3.5*10
	

	3.5*12
	

	3*14
	7.5-8.5 kgf.cm

	3*16
	

	3.5*14
	

	3*25
	9.5-11.5 kgf.cm

	3*40
	11.5-12.5 kgf.cm


  扭力的调节由扭力调节环来完成，扭力调节环向上旋动，为增大起子之扭力，反之为减少起子之扭力。当扭力由品保人员用扭力测试仪设定后，扭力固定环应与扭力调节环紧密靠位，从而确保扭力之稳定。
1. 将起子插头入控制器或电源供应器：

确定接头正确锁合，转动插头上之固定环，顺时钟方向旋转以确定锁接头。

2. 插入及更换起子头：
将起子头控制环往起子本体方向拉，插入起子头，放松控制环，起子头自动扣进正确位置

3. 调整扭力：
调整扭力控制环位置，往高刻度得到更高扭力，往低刻度调整则得到低扭力，请将扭力控制环确定落入凹槽，并以扭力固定环确定固定，以避免扭力控制环因操作时震动而导致输出扭力不准确（刻度为参考定位点，请以扭力测试量实际输出扭力）
4. 正转旋入螺丝：

将起子头确实卡入螺帽，螺丝对准对象之螺孔，按下起动按板便可锁丝，当到达所设定扭力时，起子将自动停止，放开启动按板动，起子可重复进行操作。

5. 反转旋出螺丝：

如果要旋出螺丝，切换正反转开关或按下反转按板（因机型设计而有所有不同），便能顺利卸起螺丝。

校正扭力标准：打入螺丝为扭力。如规定扭力是6 kgf.cm,使用扭力校正仪器将起子打入，显示屏显示6 kgf.cm为标准扭力。退出显示任何数据不计入扭力。如不能退出校正仪器，则同样按照打入起子显示的扭力为准。
编制： 刘雄伟                         审核：                              核准：
