[image: image1.png]




        第一章:组件认识
  开关电源(SPS)是由众多的元器件构成,因此,要了解开关电源的原理,学会看电路图.首先必须掌握元器件的主要性能,结构,工作原理,
电路符号,参数标准方法和质量检测方法,本章将作逐一介绍.
1. 电阻器
电阻器简称电阻,英文Resistor
1. [image: image1.png]电路符号和外形.

(a)           (b)             (c)              (d)
(a) 国外电阻器电路符号.(b)国内符号.(c)色环电阻外形 (d)SMD电阻
2. 电阻概念:
   电阻具有阻碍电流的作用.公式R=U/I常用单位为奥姆(Ω),千欧(KΩ)   

   和兆欧(MΩ).
             1MΩ=10 KΩ=10 Ω  

3. 种类
电阻器的种类有:碳膜电阻,金属氧化膜电阻,绕线电阻,贴片(smd)电阻, 可调电阻,水泥电阻.
4. 性能参数


(1) 标称阻值与允许误差
(2) 额定功率:
指在特定(如温度等)条件下电阻器所能承受的最大功率,当超过此功率,电阻器会过热而烧坏.
(3) 电阻温度系数
5. 标注方法:
(1) 直标法
(2) 色标法
 色标法是用色环或色点来表示电阻的标称阻值,误差.色环有四道环    和五道环两种.读色环时从电阻器离色环最进的一端读起,在色标法中,色标颜色表示数字如下:
	颜色
	黑
	棕
	红
	橙
	黄
	绿
	蓝
	紫
	灰
	白
	金
	银

	数字
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	-1
	-2


    四色环中,第一,二道色环表示标称阻值的有效值,第三道色环表示倍 

数,第四道色环表示允许偏差,五色环中,前三道表示有效值,第四到为倍数,第五道为允许误差.精密电阻常用此法.
例1:有一电阻器,色环颜顺序为:棕,黑,橙,银,则阻值为:10X10 ±10%(Ω)
二:电容器  英文Capacitor
  1.电路符号               
                          

(a) (b)
      (a),(b)分别表示为无极性,有极性的电容器的电路符号.
2.电容慨念
     电容器是储存电荷的容器.电容器的容量C由下式决定:
     C=Q/U=ΣS/4πd,单位法拉(F).
3.种类
电容器可分为:陶瓷电容,电解电容,安规电容,贴片电容,塑料电容.
4.主要性能参数
(1) 标准容量及允许偏差
(2) 额定电压

(3) 损耗系数DF值
      DF=P耗/P总 

   P耗为充放电损耗功率, P总为充放电总能量.
(4) 温度系数
5.标注方法
(1) 直标法
(2) 色标法:类似电阻器之色标法,三色环无偏差表示,单位PF
三.电感器(英文Choke 即线圈)
1. 电路符号

(普通电感无极性)
2. 主要参数
(1) 电感量及允许偏差
(2) 品质因子(Q值)
      感抗xL=WL=2πfL   Q=2πfL/R  Q即为品质因子

3. 种类
可分为固定电感器,带磁心电感线圈,可变电感器
四.半导体二极管 (英文 Diode)
	DIODE
	Test #
	
	Description
	
	

	
	1
	VF
	Forward voltage
	

	
	2
	IR
	Reverse current leakage

	
	3
	BVR
	Breakdown voltage
	


1. 电路符号


2. 单向导电性
   二极管只能一个方向流过电流,即电能只能从它正极流向负极.在正常情况下,硅管的正向压降为0.6~0.7V,锗管0.2~0.3V,即二极管正向压降基本保持不变,当外加正向电压达到一定程度,二极管正向电流会很大,将烧坏二极管.当加在二极管上的反向电压小于一个临界值时,二极管的反向电流很小,即反向时二极管的内阻很大,相当于二极管截止.当二极管的反向电压大于临界值时,二极管会反向击穿.                  

 3.结构
   是由一个P型半导体和一个N型半导体构成,组成一个PN结,PN结具有单向导电性.
4.种类
(1)普通二极管   (2)发光二极管   (3)稳压二极管   (4)变容二极管                      

                        

5.主要参数
(1) 最大平均整流电流IF: 表征二极管所能流过的最大正向电流.在一  

   个周期内的平均电流值不能超过IF,否则二极管将会烧坏.
(2) 最大反向工作电压VR
(3) 反向电流IR:是在最大反向工作电压下的二极管反向电流值
(4) 工作频率:表示二极管在高频下的单向导电性能.
五.稳压二极管
	ZENER
	Test #
	
	Description
	
	
	
	
	

	
	1
	VF
	Forward voltage
	
	
	
	

	
	2
	BVZ
	Minimum Zener voltage.(Use test #5)
	
	

	
	3
	BVZ
	Maximum Zener voltage.(Use test #5)
	
	

	
	4
	IR
	Reverse current leakage
	
	
	

	
	5
	BVZ
	BVz with programmable soak
	
	
	

	
	6
	ZZ
	1 KHz Zener Impedance(requires ZZ-1000 or Model 5310)
	



 1.电路符号
               

           (图一)                  (图二)
 2.稳压原理
从(图二)稳压特性曲线可以看出,当稳压管反向击穿后,流过二极管的工作电流发生很大变化时,稳压二极管的电压降压V2基本不变,所以稳压管稳压就是利用二极管两端的电压能稳定不变的特性.若加在稳压管上的反向电压小于反向击穿电压值,那么稳压管处于截止状态,即开路.
3. 主要参数
(1) 稳定电压
(2) 稳定电流:稳压管工作对参考电流值,电流小于该值,稳压效果会略差 

            些.
(3) 额定功率损耗
(4) 电压温度系数
(5) 动态电阻
六.半导体三极管(又称晶体三极管)
	 TRANSISTOR
	Test #
	
	Description
	
	
	
	

	
	1
	hFE
	Forward-current transfer ratio
	
	

	
	2
	VBE
	Base emitter voltage(see also Appendix F)
	

	
	3
	IEBO
	Emitter to base cutoff current 
	
	

	
	4
	VCESAT
	Saturation voltage
	
	
	

	
	5
	ICBO
	Collector to base cutoff current
	
	

	
	6
	ICEO
	Collector to emiter cutoff current
	
	

	
	
	ICER,
	with base to emiter load,
	
	
	

	
	
	ICEX,
	reverse bias,or
	
	
	

	
	
	ICES
	short(see also Appendix F)
	
	

	
	7
	BVCEO
	Breakdown voltage,collector to emitter,
	

	
	
	BVCER
	with base to emiter load,
	
	
	

	
	
	BVCEX
	reverse bias,or
	
	
	

	
	
	BVCES
	short(see also Appendix F)
	
	

	
	8
	BVCBO
	Breakdown voltage,collector to base
	

	
	9
	BVEBO
	Breakdown voltage,emitter to base
	
	

	
	10
	VBESAT
	Base emitter saturation voltage
	
	


  1.电路符号

       

  (a)NPN         (b)PNP
 2.结构         集电极
  

   
            (a) NPN

   

结构如上图.三极管是由三块半导体组成,构成两个PN结,即集电结和发射结,基结3个电极,分别是集电极,基极,发射极,管子中工作电流有集电极电流Ic,基极电流Ib,发射极电流Ie,Ie=Ib+Ic  Ic=βIb, β为三极管电流放大倍数.
3.工作原理
  

  
  

(1)NPN                  (2) PNP               (3)共发射极输出特性曲线
(1) 放大区发射结正偏,集电结反偏,E1>E2,即 NPN型三极管Vc>Vb>Ve,
PNP型三极管  Vc<Vb<Ve.三极管处于放大状态.由于Ic=βIb,即Ic受Ib控制,而Ic的电流能量是由电源提供的,此时Ube=0.6~0.7V(NPN硅管)
(2) 截止
Ib≦0的区域称截止区,UBE<0.5V时,三极开始截止,为了截止可靠,常使UBE≦0,即发射结零偏或反偏,截止时,集电结也反向偏置.
(3) 饱和区
 当VCE<VBE,即集电结正向偏置,发射结正向偏置时,三极管处于饱和区.
饱和压降UCE(sat),小功率硅管UCE(sat)≒0.3V,锗管UCE(sat)≒0.1V
4. 主要参数
(1) 共发射极直流电流放大系数β,即Hfe, β=IC/IB
(2) 共发射极交流电流放大系数β. β=ΔIC/ΔIB
(3) 集电极,基极反向饱和电流ICBO
(4) 集电极,发射极反向饱和电流ICEO,即穿透电流
(5) 集电极最大允许功耗PCM
(6) 集电极最大允许电流ICM
(7) 集电极,基极反向击穿电压U(BR)CBO
(8) 发射极,基极反向击穿电压U(BR)CBO
(9) 集电极,发射极反向击穿电压U(BR)CBO
七.可控硅(英文简称SCR,也叫晶闸管)
	SCR
	Test #
	
	Description
	
	
	

	
	1
	IGT
	Gate-trigger current
	
	

	
	2
	IGKO
	Reverse gate current
	

	
	5
	VGT
	Gate-trigger voltage
	
	

	
	6
	BVGKO
	Reverse gaet breakdown voltage

	
	7
	IDRM
	Forward Blocking current
	

	
	8
	IRRM
	Reverse Blocking current
	

	
	9
	IL
	Latching current
	
	

	
	11
	IH
	Holding current(see also Appendix F)

	
	13
	VTM
	Forward on voltage
	
	

	
	15
	VDRM
	Forward blocking voltage
	

	
	16
	VRRM
	Reverse blocking voltage
	


1. 电路符号
          A                K
         阳极       G  控制极   阴极
2. 工作原理
(1) 在阳,阴极间加上一个正电压,再在控制极和阴极之间加上正电压,可控硅导通.
(2) 可控硅导通后,去掉控制极上的电压,可控硅仍然导通,所以控制极上的电压称为触发电压.
(3) 导通后,UAK=0.6~1.2V
(4) 要使导通的可控硅截止,得降低 UAK,同时阳极电流也下降,当阳极电流小于最小维持电流IH时,可控硅仍能截止.
3. 主要参数
(1)正向转折电压UB0,指在控制极开路,使可控硅导通所对应的峰值电压
 (2)通态平均电压UF,约为0.6~1.2V
(3)擎住电流Ica­­­­­—由断态至通态的临界电流.
(4) 维持电流IH:从通态至断态的临界电流
(5) 控制极触发电压UG,一般1~5V 

(6) 控制极触发电流一般为几十毫安至几百毫安.
八.变压器
   变压器是变换电压的器件
1.电路符号
        .  .
    

     L1     L2
                  (a)
(a) 图中是带铁芯(或磁芯)的变压器的符号,它有两组线圈L1,L2,其中L1为初级,L2为次级.圈中黑点表示线圈的同名端,它表明是同名端的两端上的信号相位是同样的.
1. 结构
构成变压器的部件一般有初级线圈,次级线圈.铁芯线圈骨架,外壳等组成.为了防潮,绝缘,坚固,有时还泡有凡尼水.铁芯是用来提供磁路的. 3.工作原理
当给初级通入交流电时,交流电流流过初级,初级要产生交变磁场,这一交变磁场的变化规律与输入初级的交流电变化规律一样.初级的交变磁场作用于次级线圈.次级线圈由磁励电,在次级两端便有感生电压,这样初级上的电压便传输到次级了.
4.主要参数
(1) 变匝比:变压器初级匝数为N1,次级匝数为N2,在初级上加信号电压为U1,次级上的电压为U2,则有下式成立:
U2/U1=N2/N1=N             N为变压器的变压比
(2) 效率
       是在额定负载时,输出功率与输入功率之比值,
       即η=Po/Pi*100%
(3) 电压,电流的关系
若η=100%,则有P2=P1,式中:P2为输出功率,P1为输入功率.因此有:
U2/U1=I1/I2=N2/N1=N
 九.光电藕合器  (英文  PHOTO COUPLE)
	 PHOTOCOUPLER
	Test #
	
	
	
	
	

	(Requires Opto Adapter)
	1
	LCOFF
	Collector to emitter dark current 
	

	
	2
	LCBO
	Collector to base dark current
	

	
	3
	BVCEO
	Breakdown voltage,collector to emitter

	
	4
	BVCBO
	Breakdown voltage,collector to base

	
	5
	HFE
	Forward current transfer ratio,transistor

	
	6
	VCESAT
	Saturation voltage,base driven
	

	
	7
	IR
	Reverse current
	
	

	
	8
	VF
	Forward voltage
	
	

	
	9
	CTR
	Current transfer ratio,coupled
	

	
	10
	VSAT
	Saturation voltage,coupled
	


    光电藕合器主要由两个组件组成,一个发光二极管(LED),另一个是光
敏器件,它可以是光电池,光敏三极管,光敏单向可控硅等器件.
1. 电路符号



2. 工作原理
     当有电流流过LED时,便产生一个光源,光的强度取决于激励电流的强度,此光源照射到封装在一起的光敏三极管上后,光敏三极管产生一个与LED正向电流成正比例,该比例称为CTR,即电流传输比.
      IF  

              IC         IC/IF=CTR
十.场效应管
	JEFT
	Test #
	
	Description
	
	
	

	
	1
	VGSOFF
	Gate to source cutoff voltage.
	

	
	2
	 lDss
	Zero gate voltage drain current.

	
	3
	BVDGO
	Drain to gate breakdown voltage.

	
	4
	IGSS
	Gate reverse current.
	

	
	5
	IDGO
	Drain to gate leakage.
	

	
	6
	IDOFF
	Drain cut-off current.
	
	

	
	7
	BVGSS
	Gate to source breakdown voltage.

	
	8
	VDSON
	Drain to source on-state voltage.


      场效应管是一种由输入信号电压来控制其输出电流大小的半导体 

   三极管,是电压控制器件,输入电阻非常高.
      场效应管分为:结型场效应管(JFET)和绝缘珊场效应管(IGFET)两 

   大类.
       结型应管
1. 结型场效应管有N型和P型沟道两种,电路符号如下
         d                  d    结型场效应管有三极:珊极
   g                  g                              源极    

       N型     s        P型     s                        漏极 

二.工作原理
结型场效应管有两个PN结,在珊源极上加一定电压,在场效应管内部会形成一个导电沟道,当d,s极间加上一定电压时,电流就可以从沟道中流过,即通过  源电压来改变导电沟道电阻,实现对漏极电流的控制.
三.结型场效应管的主要参数
1. 夹断电压UDS(off),当UDS等于某一个定值(10v),使Id等于某一
  个微小电流(如50uA)时,  源极间所加的UGS即为夹断电压.  

  UDS(off)一般为1~10V
2. 饱和漏极电流IDS:当UGS=0时,场效应管发生预夹断时的漏极电
  流.
3.直流输入电阻RGS
4.低频跨导GM
5.漏源击穿电压U(BR)DS
6.珊源击穿电压U(BR)GS
7.最大耗散功率PDM
      绝缘珊场效应管
	MOSFET
	Test #
	
	Description
	
	
	
	

	
	1
	VGSTH
	Threshold voltag
	
	
	

	
	2
	IDss
	Zero gate voltage drain current.
	
	

	
	
	lDSx
	with gate to Source reverse bias.
	
	

	
	3
	BVDss
	Drain to Source breakdown voltage.
	
	

	
	4
	VDSON
	Drain to Source on-state voltage.
	
	

	
	5
	IGSSF
	Gate to Source leakage current forward.
	

	
	6
	IGSSR
	Gate to Source leakage current reverse.
	

	
	7
	 VF
	Diode forward voltage.
	
	
	

	
	8
	VGSF
	Gate to Source voltage (forward)
	
	

	
	
	
	required for specified In at specified Vos.
	

	
	
	
	(see SISQ Appendix F)
	
	
	

	
	9
	VGSR
	Gate to Source voltage (reverse)
	
	

	
	
	
	required for specified ID at specified VDS.
	

	
	
	
	(see also Appendix F)
	
	
	

	
	10
	VDSON
	On-state drain current
	
	
	

	
	11
	VGSON
	On-state gate voltage
	
	
	


 一.结构和符号
     它是由金属氧化物和半导体组成,故称为MOSFET,简称MOS管,其工作原理类似于结型场效应管.
符号和极性 

             d      iD              iD
       g          b        

                                

      

                 s                s
     (1)增强型 NMOS                 (2)增强型 PMOS
                  iD                           iD
       g            

      


      (3)耗尽型 NMOS                   (4)耗尽型PMOS
二.主要参数
1.漏源击穿电压BVDS
    2.最大漏极电流IDMSX
3.阀值电压VGS (开启电压)           

4.导通电阻RON
5.跨导(互导) (GM)  

6.最高工作濒率
7.导通时间TON和关断时间
十一.集成电路  (英文  Integrated Circuit 缩写为IC)
     集成电路按引脚分别为:单列集成电路,双列集成电路,园顶封装集成 电路,四列集成电路,反向分布集成电路.
 下列介绍几种IC
  (一).TL431  它是一个基准电压稳压器电路,电路符号如图:
           阴极(K)
              参考输入端®
    (a)       阳极(A)
TL431内部结构如图(b),其内部有一个2.5V的基准电压,当UR>2.5时,
K,A极处于导通状态,当UR<2.5V时,K,A极截止.
           +                     K
       R   -      

                

                                                   A
               (b)    
(二).PWM开关电源的集成电路(IC)片
  1.DNA1001DP 

      共16 Pin,各Pin功能如下:
1). CS    此脚做为电流模式控制,当此脚电压超过1.0V时,IC失去作用
2). GND   电源地
3).DRIVE  驱动MOSFET管的输出(方波输出)
4).VCC    电源
5).UREF   +5V参考电压
6).RT/CT  此脚接RT到Pin5接CT到地,从而设定振荡频率与最大占空比.
7).FM     接电容到地,则会影响振荡频率,并且减少传导与辐射的电磁干 

          扰,街地则无此功能.
8).COMP  内部此脚接到电流比较器上,外部电路此脚一般接到光耦合器的
         集电极端做回授之用.
9).SS    接一个电容到地.,可达到柔和起动功能.
10).FAULT  此脚电压超过2.5V,则IC失去作用,一般此脚作保护作用.
11).BROWN OUT  此脚用来感应BULK CAPACTIOR上电压,若电压小于2.5V
            则IC失去作用.
12).REX  此脚接一个电阻到地,用来作为电流产生器.
13).ADC  此脚用来限制占空比,当此脚电压高于2.5V时,占空比控比例开 

         始减少.当V=1.5V时,占空比减少到最大占空比的65%.
14).POCP  接一个电容到地,将提供OCP功能,当此脚有一连串1.2V臃冲 

          时,此IC失去功能.  

15)CSLOPE 此脚为振荡电路做电压补偿.
160. GND  信号地.
2.UC3842
(1)UC3842有8个Pin,其各Pin功能如下:
1).内部误差放大器输出端
2).反馈电压输入端
3).电压供电端,当该脚电压超过1V时,6脚无臃冲输出
4).接KT,CT产生f=1/RTG的振荡信号
5).GND
6).Drive,驱动臃冲输出
7).Vcc
8).+5v参考电压,由IC的内部产生
(2)使UC3842输出端关闭的方法有三:
1).关掉Vcc
2).将3脚电压升至1V以上
3).将1脚电压降至1V以下
UC3843的7脚为电压输入端,其启动电压范围为16V~34V,若电源起动时Vcc<16V,则8脚无+5V基准电压.
3.TL494
   TL494有16Pin,各Pin功能如下:
1)采样电压
2)从14脚分压得2.5V标准电压
3)接阻容电路,作消振校正用
4)死区时间控制输入端,该脚电平升高,死区时间达到最大,使IC输出驱 

  动脉冲最窄
5) CT
6)RT
7)GND
8)Drive  驱动脉冲输出
9)Drive  驱动脉冲输出
10)Drive  驱动脉冲输出
 11) Drive  驱动脉冲输出
 12)Vcc
 13)输出方式控制,该脚接地,内部触器发失去作用
 14)+5v参考电压
 15)同相端
 16)反相端
 17)16Pin通常作回授用
(三)UC3854AN
   UC3854是功率因子校正器(PFC)的集成电路,它有16个Pin,其各脚功能如下:
1) GND     接地端
2) PKLMT   峰值限制端,接电流检测电阻的电压负端,当电流峰值过高时,  

          电路将被关闭.
3)CAOUT   电流放大器CA输出端
4)ISENSE  电刘检测端,内部接CA输入负端,外部经电阻接电流检测电组
          的电压正端 

5)Mult Out  乘法器输出端,即电流检测另一端,内部接乘法/除法器输出端 

          和CA输入正端,外端经电阻接电流检测电阻的电压负端  6)JAC     输入电流端,内部接乘法/除法器输入端,外部经电阻接整流输
          入电压的正端
7)UA Out  电压放大器UA输出端,内部接乘法/除法器 输入端,外部接RC
         反馈网络.
8)URMS   有效值电源电压端,内部经平方器接乘法/除法器输入端,起前馈  

         作用,URMS的数值范围为1.5~4.77v
9)REF    基准电压端,产生7.5V基准电压
10)ENA   起动端,通过逻辑电路控制基准电压,振荡器,软起动等
11)USENSE 输出电压检测端,接电压放大器UA的输入负端
12)RSET   外接电阻RSET端,控制振荡器充电电流及限制乘法/除法器最
           大输出
13)SS     软起动端
14)CT    外接电容CT端,CT为振荡器定时电容,使产生振荡频率为
         f=1.25/RSET*CT
15)Vcc   集成电路的供电电压Vcc,额定值22V
16)GTDRV 门极驱动端,通过电阻接功率MOS开关管门极,该端电位钳在15V
(四)DNA 1002 CP
  共16Pin,该IC有OUP,UVP功能,其各Pin功能如下:
1)LATCH    当过电压欠电压时,此脚为高电平,此脚为低电平表示输出正
           常.
2)COM      信号地
3)PG       正常工作时此脚为高电平PG信号输出.
4)TDON     接个电容到地,产生PG延时.
5)REMOTE   REMOTE ON/OFF端,为低则ON,为高则Pin1高
6)TDOFF    接个电容到地,起到延迟关机作用,产生PF
7)DUV      接个电容到地,这样在电容充电电压小于2.5V参考电压时,不
           做欠电压检测,而当充电电压大于2.5V参考电压时,欠电压检
           测恢复.
8)BSENSE   在IC内部,此Pin是电压供应比较器的同相输入,当此Pin电
           压低于2.5v时,则Pin3与Pin7会变低.
9)V5       检测+5V的过电压与欠电压,其UUP点4.0~4.24V,OVP点为
           6.0~6.39V
10)V12     检测+12V的过电压与欠电压,其UUP点为9.4~9.99V,OVP点为
           14.45~15.35V
11)V-12    检测-12V的过电压与欠电压,此脚接参考电压,失去此功能
12)V3.3    检测3.3V的过电压与欠电压,此脚接Vcc,则失去此功能,其
           UUP点为1.09~1.16V,OVP点为1.43~1.52V
13)V-5     检测-5V的过电压与欠电压,此脚接参考电压,则失去此功能
14)RCRNT   接个电阻到地,从而产生内部恒流
15)VREF    2.5V参考电压输出
16)Vcc     IC电源



N





P=





N





cccc





eccc





P=





N





P=





cccc





eccc





bccc





bccc





Ub





2.5V ref





Uc





E2





E1





E2





Ub





Uc





Ue





Ue





























+








-





+





-_











_____-





g





b





uce





ic  c





U








I











i





B





B





g





s





s





bccc





Ib





IC


c





(b) PNP





eccc





 Ie





Ie      e





 Ie





Ib





bccc





Ic





cccc





E1





┼





▔





┼








工业工程网  www.chinaie.org

