[image: image1.png]




                           静电认识和预防
1、 甚么叫静电:
当两件绝缘体互相摩擦然后分开静电便会自动产生及分布物体之表面。
2、 如何防止零件被静电破坏
    （1）操作时必须在有防静电设施的工作台及正确地戴静电带。

A、所有工具及仪器必须接地。

B、电源扦头需要三线扦头。

C、静电带静电皮,限流电阻不小于1.0MΩ。

（2）必需用有防静电的胶管胶箱,胶盘储存或搬运零件和组件（PCB`A）。
（3）时常保持工作间的清洁不可放置能产生静电物品（例:胶料、皮料等）在工作台上。
（4）当要接触对静电敏感零件（如IC中文集成电路）除必须在设有防静电设备,只可拿起零件身避免接触零件脚就算放置PCB上也例外。
（5）切勿将零件PCB`A在台上,滑行或摩擦,尤其是台面是胶板。
3、 哪一类零件是静电敏感:
 IC、二极管、三极管、电阻
四、静电的正确戴法及注意事项
手戴部份（金属部份）要和手腕有良好接触,不允许过松,更不允许隔着衣服戴离开时,应把静电带七末端的夹子下,严禁随便拔拉手腕上的扣子严禁把静电带伸手拉开以免损坏。
五、静电检查手则
A、用测试器检查
B、每日在工作前检查
C、记录检结果在检查清单上
检查流程                   

                                     ◇
SMT :表面贴片技术流程
开 始
[image: image1.png]
文件说明书

制作程序
SMT :表面贴片技术流程
开 始

文件说明书                   收集X、Y坐标数据、材料清单、工程变更

                                 说明书、图纸模板、BOM材料清单,记载规格
制作程序
数量位置料号、Device data 


根据收集的数据制作程序并列出料表。
原材料准备
料表:所用材料在机器上的排列顺序表,是BOM

部份检查来料单并根据料表上料。
点胶  印锡浆

  点胶机   锡浆印刷机

    片状元件贴片机

      回流炉

产品检查
OK            NG
维修站
包装
                     作业时的注意事项
1、工作前将手洗干凈
手上的油茩和汗水触到之器件会造成组件的腐蚀和降低可焊性的问题。
2、必须戴手 进行工作
A、 手上的油茩和汗水触到之器件会造成组件的腐蚀和降低可焊性的问题。
B、 以免发生烙铁烫伤。
3、必须带上静电带
A、一般人体有静电而IC遇到20伏以上电压就会损坏，因此人体的静电需通过地线放电。静电就是静止的电荷，任何物质都是由原子组合而成而原子的基本结构为质子、中子、及电子，质子与中子因质量较高，结合力强不易分离紧密在一起为原子核，电子质量甚小，在原子核外一个原子的质子与电子数量相同正负平衡所以对外表现为中性不带。
电子Θ     质子⊕         中子不带电
橡胶棒与丝绸摩擦产负电，橡胶棒与皮毛摩擦产正电。
同名磁极互相排斥，异名互相吸引。
半导体:处于导体与绝缘体之间（如二极管、三极管、IC等）
4、乱料板不可长期浸泡在酒精里
酒精可溶冲PCB板上的松香等有用物质,如有乱料板改正方法:
A、用镊子取下PCB上的零件放回散料盒里（ESD）
B、用酒精或清洁齐清洗去掉零件的PCB
C、 用风枪吹洗PCB
5、产品的管理方法:
不要将电路板（PCB`A）迭起来拿在手中或搬运,因会损坏无器件或造成组件脱落。
6、勿将PCB`A板骉起
不要将PCB`A板骉起来,因会使下面的元器损坏,PCB变形起铜皮。
7、正确地手持电路板的方法
如果碰到组件就可能造成组件倾斜或管脚破损手。手上的油垢和汗水等粘到线路板上会影响焊接效果,原则上不能用裸手直接拿。

线路板对汗水敏感会造成线路板变形,影响焊接,也是不能把长期浸泡在酒精里的原因,对于焊接前的线路板更应注意。
8、不要使直立插入元器倾斜
不要在插入后将元器件拆弯。
插入力量超过元器件承受时会破损也会使线路铜皮剥离。
9、.剪组件脚时的注意事项
在焊接之后剪脚时不要边用钳子剪,同时用力拉因为这样会造成起铜皮使用钝的钳子时因末将组件脚完全切断就移动钳子,焊接部位受到拉力会造成起铜皮。
10、剪断后的组件脚碎屑会混入产品里面
在碎屑有可能飞进的地方不要存放产品,由于碎屑飞在意想不到的在地方均可能发生因碎屑而引起的短路问题。
11、不要把产品产品放在工作台或脚旁边
不能把产品放在过于靠近工作台的地方,工作台上的垃圾组件4脚屑焊锡的碎屑等可能粘到元器件上造成故障。
12、测试结果时好坏有可能是该产品有质量问题(如假焊)也可能是仪器有问题,故这类机机要交工程师(技术员)分析查明原因。
13、自己的操作要准确无误
不要对自己的技术过分自信,产品发生不良是第一位的往往是焊接(如假焊短路等)。
工业工程网  www.chinaie.org

