股份有限公司
PONTED CO.,LTD

製程FMEA                                         Page  1  of  1  

	品名
	150XG01
	製程責任
	工程部
	編 製 人
	***
	PFMEA編號          
	XG0

	製程別
	物料清洗
	初始建檔日期
	91/11/29
	初始完成日期
	91/11/29
	最新修訂日期
	

	跨功能小組：***   ****   ****   ****  ****　
	版        次
	1.0

	製 程 項 目

製 程 說 明
	潛 在 失 效

模 式
	失 效 的 潛 在效 果
	嚴

重

度
	特性
	失 效 的 潛 在 原 因與結構
	發

生

度
	現行製程管制
	偵

測

度
	R

P

N
	建議改善措施
	建議措施之負責單位/人員及完成日期
	改正後結果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	採取的措施
	嚴

重

度
	發

生

度
	偵

測

度
	R

P

N

	
	
	
	
	
	
	
	預防
	偵測
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	物料清洗

	膠框毛邊
	畫面不良產生黑點
	5
	
	人員作業不良
	4
	
	目視全檢
	8
	160
	無
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	清洗條件不佳
	2
	
	作業前點檢
	4
	40
	無
	
	
	
	
	
	


FM-7.1-02-01                                                                         保存年限：產品停產止再加一日曆年          REV:1.0
