工业工程网  www.chinaie.org

电 阻 器
电阻器可以简称为电阻﹐代表符号是﹕R ﹐常用的电路符号有几种﹕
  1﹒电阻器可分为金属膜﹑炭膜﹑线绕﹑水泥电阻几大类﹐在电子电路中常用的是金属膜﹒
  2﹒固定电阻﹒
  3﹒可变电阻（电位器）﹒
  4﹒微调电阻﹒
  5﹒贴片SMD电阻﹒
一﹑固定电阻﹒
电路中大部分都是固定电阻器﹐其阻值标称方法有两种﹕
      第一种是﹕直标法﹒如直接在电阻器上标明47K﹒
      第二种是﹕色标法使用色环表示电阻器的阻值﹒棕1﹑红2﹑橙3﹑黄4﹑绿5﹑蓝6﹑紫7﹑灰8﹑白9﹑黑0﹑金色正负5％﹑银色正负10％﹒
   例如﹕一个四道色环的电阻器其第一道色环﹑第二道色环是电阻的有效值﹑第三道色环是“0”的个数﹐第四道色环是阻值误差﹒
某一电阻器的色环如下:红﹑棕﹑橙﹑金,阻值是21000或21千奥姆﹐误差是正负5％﹒
 二﹑在安装时﹐主要是检查它的阻值是否与标称电阻值相符合﹒
1﹒若检查出来的电阻数字过大或过小都不要使用,说明这个电阻有问题﹒
2﹒检查要安装的电阻器是否与电路要求的功率和误差相符合﹒
3﹒不要使用误差太大的组件﹒
三﹑常用电阻器的额定功率有﹕10W﹑2W﹑1W﹑1／2W﹑1／4W﹑1／8W﹑1／16W等﹒
  另外﹐还有一些电阻器在电路中只有少数1﹑2个﹐如黑白电视机中有一个水泥分流电阻﹐其功率为6W10奥姆﹒
    在电工设备中﹐一些配电屏上还用到了体积较大的陶瓷电阻﹐是用来降压供指示灯电路用的﹒还有一点要记住﹕电阻器可以根据电路需要任意地装在高﹑中﹑低频电路中﹐而不需要去管电路中的频率是多少﹒
      有时﹐要讲究一点﹕高性能的电路一定要使用精密度电阻器﹒
四﹑测量方法是﹕用万用电表的电阻挡﹐拔在一个适当的挡位上﹐调整0位后再去测量﹐（注意﹕每拔动一个挡位后﹐都要调整一次0位）
1﹒测量出来的阻值数与电阻器的标称电阻相符合﹐说明被测量的电阻器是好的﹒
2﹒测量数过大或过小﹐都说明电阻器损坏了﹒
五﹑换算关系是1K＝1000奥姆
电 容 器
一﹑电容器可称为﹕电容﹐用字母C表示﹒
  1﹒电容器是一个存储电能的组件﹐它具有充电﹑放电现象﹐根据这个原理﹐可以用在电路中做﹕通交流﹑隔直流﹒
  2﹒作用是﹕在传输信号的电路中作耦合﹐在电源电路中用作滤波﹐在振荡电路中作振荡电容﹐在高频电路中作消振等﹒
  3﹒由于电容器有大容量和小容量之分﹐一般大容量的电解电容都是用在低频电路中﹐而小容量的是用在高频电路中﹒
  4﹒电解电容有＋﹑－极性之分﹐＋极性的一端应接在电源的＋上﹒还有一些大容量的无极性之分的电容﹐如﹕可用作单相电动机的启动电容﹒
二﹑测量方法﹕将万用电表拔到R＊1K挡﹐去检测电容器有以下现象﹕
  1﹒表针偏转到0位后﹐又返回到原位﹐说明这个电容器具备充电﹑放电能力是好的﹒
  2﹒表针偏转角度大﹐说明该电容器的容量大﹐充﹑放电能力强﹒
  3﹒表针偏转角度小﹐说明电容器充﹑放电能力小容量也小﹒
  4﹒表针偏转后不能回到原位﹐说明电容器漏电了﹒（已不能用）
  5﹒表针偏转到0位不动了﹐说明这个电容器内部击穿短路了﹒（已损坏）
  6﹒表针没有偏转﹐说明电容器的容量已消失﹐或内部开路性损坏了﹒
三﹑小容量的电容器﹕
  1﹒常见有﹕纸介电容﹑金属膜电容﹑瓷介电容等﹒（瓷片电容在电子电路中使用最多）﹒
  2﹒小容量的电容器﹐由于其容量小﹐其充﹑放电时间较短﹐对于高频而言﹐它相当于短路﹐对于低频信号它又相当于开路（无充﹑放电能力﹐不能通过低频信号）﹐所以可用在高频电路中﹒
四﹑大容量的电容器﹕
  1﹒由于它的容量较大﹐其充﹑放电时间较长﹐对于高频信号﹐这种电容没有充﹑放电现象﹐相当于开路﹐也就不能通过高频信号了﹐对于低频信号﹐电容器有充﹑放电能力﹐相当于对低频信号而言是短路的﹐低频信号能顺利通过低频大容量电容﹒
  2﹒例如﹕大容量的电容器用在电源整流器的输出端作滤波电容﹒
五﹑换算关系是  1UF＝1000000PF
晶 体 二 极 管
晶体二极管可称为﹕二极管﹐用字母D表示﹒
一﹑二极管可分为锗材料和硅材料两种﹒
二﹑锗管的门限电压是0.15至0.3伏之间﹐硅管的门限电压是0.45至0.7伏之间﹐常用硅管的电路比较多﹒
三﹑二极管分为高频管和低频管两大类﹒其中﹕低频管常用在电源电路中作整流﹒高频管常用作检波﹑开关电路等﹒
四﹑测量方法﹕
   把万用表拔到R＊1K挡处﹐来检测二极管﹔先测量二极管一个数值记下来,再将二极管正﹑负极调换后﹐又检测出一个数值﹕
1﹒两次测量中﹐有一个阻值小﹐另一个阻值大﹐说明二极管有正﹑反向电阻值﹐具备单向导电的能力﹒
  2﹒两次测量的阻值都很小或接近0奥姆﹐说明二极管内部击穿损坏了﹒
  3﹒两次测量的阻值都很大﹐说明二极管内部开路性损坏了﹒
  4﹒在测量中﹐若发现表针摆动﹐说明二极管的性能不稳定﹒
五﹑二极管可以分为点接型和面接触两种制造技术﹐其中﹕
  1﹒点接触型的二极管﹐由于其接触面积较小﹐PN结的结电容也小﹐允许通过的正向电流也小﹐对于高频信号它能顺利通过﹐所以常用在高频电路中﹒2CP7
  2﹒面接触型二极管﹕由于其接触面积较大﹐那么PN结的结电容也大﹐允许通过的正向电流也大﹐对于低频信号它能顺利通过﹐所以常用在低频电路中﹐如﹕整流二极管﹒2CX11    1N4001   

晶 体 三 极 管
一﹑  俗称为三极管﹐用符号BG表示﹒
  1﹒作用﹕放大信息电流或放大信号电压﹒
  2﹒这是电子组件中唯一的一个具有放大能力的组件﹒
  3﹒三极管电极有﹕基极B﹑发射极E和集电极C﹒
  4﹒三极管的工作条件是﹕在发射结上加正偏电压正VBE﹐在集电极结上加反偏电压负VCE﹒
  5﹒还要分为PNP型和NPN型
二﹑测量方法﹕
  使用劢用电表的电阻挡R＊1K﹕
  1﹒找基极
    按照一个三极管可以等效为由2个二极管构成的基本原理﹒先用万用表的一个表棒固定在三极管的一个电极上﹐用另一表棒去测量三极管的另外两个电极﹐若测量中两次测量的电阻值都很小或都很大﹐说明固定表棒的那个三极管的电极为基极﹒
  2﹒找集电极
    找到基极后﹐就剩下集电极和发射极了﹐把表棒固定在这两个电极上﹐从基极加一个信号﹐调换表针后﹐再测试一次﹐在表针偏转大的一次时﹐与黑表棒接的那个脚是集电极﹒
  3﹒若集电极与发射极﹑集电极与基极﹑基极与发射极之间的电阻都很大﹐说明三极管内部电极间开路了﹐若阻值为0奥姆﹐说明内部击穿短路了﹒
三﹑晶体三极管按照制造技术﹐也有点接触型和面接触型两大类﹐其中﹕
  1﹒点接触型的﹐如3DG6A﹐由于其接触面积较小﹐PN结的结电容较小﹐允许通过的电容较小﹐对于高频信号能顺利通过﹐也只能用在高频电路中﹒
  2﹒面接触型的﹐如﹕3DD200﹐由于其接触面积较大﹐PN结的结电容也大﹐允许通过的电流大﹐对于低频信号它能顺利通过﹐所以常用在低频电路中﹒
变 压 器
  1﹒变压器可以分为﹕低频变压器﹑中频变压器﹑高频变压器等﹒
  2﹒低频变压器主要用作变换电压﹐如﹕VCD中的电源变压器﹒
  3﹒中频﹑高频变压器主要用作信号变频﹒
  4﹒变压器有初级﹑次级之分﹐在电源变压器中﹐初级是接220伏电压的﹐次级接整流器一端﹒
测量方法﹕
  使用万用电表的电阻挡﹕
  1﹒测量初级或次级绕组的电阻值﹐若为0奥姆﹐是变压器绕组间损坏﹐若电阻为无穷大﹐则说明是绕组开路了﹒
  2﹒测量初级与次级之间或初级与铁芯之间或级与铁芯之间的电阻值﹐此时表针应无明显摆动﹐否则说明出现了漏电现象﹒
名 词 解 释
1﹒频率﹕  交流电每秒钟变化的次数﹒
2﹒检波﹕  从中频信号中取出音频信号﹒
3﹒整流﹕  把交流电整形为直流电﹒
4﹒滤波﹕  把经整流后的直流电路中的交流成分取出来﹐并使之入地﹒
5﹒变压﹕  把交流电升高或降低到一定的范围﹒
6﹒交流电﹕  用字母AC表示﹐
7﹒直流电﹕  用字母DC表示﹒
8﹒开关﹕  用K表示﹐作用﹕控制负载电流的通断﹒
9﹒熔断器﹕用字母BX表示﹐作用﹕当负载电流增大时﹐熔丝迅速熔断﹐保证了用电设备的安全﹒
10﹒导线﹕输送电能或传输信号﹒
11﹒扬声器﹕还原音频信号或声音﹒
12﹒显像管﹕还原图像或信号﹒
13﹒磁场﹕具有磁力作用的空间范围﹒
14﹒电场﹕具有电力作用的空间范围﹒


















PAGE  

