电梯监督检验规程

国家质量监督检验检疫总局关于印发《电梯监督检验规程》的通知   
             2002年1月9日  国质检锅[2002]1号         
                                       
各省、自治区、直辖市质量技术监督局，各有关单位：               
  为了加强对电梯监督检验工作的管理，根据《特种设备质量监督与安全监察规定》（
原国家质量技术监督局令第13号），总局制定了《电梯监督检验规程》。现印发给你们，
请认真贯彻执行。执行中如发现问题，请及时报总局锅炉压力容器安全监察局。    
                                       
  附件：《电梯监督检验规程》                        
附件：                                    
                                       
                                       
◎               电梯监督检验规程              
                                       
                                       
  第一条 为了加强对电梯监督检验工作的管理，规范电梯验收检验和定期检验的行为
提高监督检验工作质量，根据《特种设备质量监督与安全监察规定》，制定本规程。  
                                       
  第二条 特种设备监督检验机构（以下简称检验机构）开展电梯的验收检验和定期检
验，必须遵守本规程规定的检验内容与检验方法。                 
  本规程不适用于液压电梯、防爆电梯、杂物电梯、自动扶梯和自动人行道的验收检验
和定期检验。这些设备的监督检验规程另行制定。                 
                                       
  第三条 安装、大修或改造后拟投入使用的电梯，应当按照本规程对验收检骏规定的
内容进行检验；在用电梯应当按照本规程对定期检验规定的内容，每年进行一次检验。遇
可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后的电梯，以及停止使用1年以上
再次使用的电梯，进行设备大修后，应当按照验收检验的要求进行检验。       
                                       
  第四条  本规程的技术指标和要求主要引用了《电梯制造与安装安全规范》（GB
7588－1995）和《电梯安装验收规范》（GB10060-1993）等国家标准的规定。如上述相
关标准被修订，应以最新标准为准。                       
                                       
  第五条 检验机构应当根据本规程制定包括检验程序和检验流程图在内的检验实施细
则，并对检验过程实施严格控制。如发现异常或特殊情况，经请示检验机构认可，检验人
员可按照国家有关标准增加检验项目。                      
  对于不具备现场检验条件的电梯，以及继续检验可能造成安全和健康损害时，检验人
员可以终止检验。                               
                                       
  第六条 检验机构应当在安装、大修或改造等施工单位自检合格的基础上进行验收检
验。施工单位自检的内容、要求、方法及自检报告应当符合有关国家标准的要求。   
                                       
  第七条 从事电梯验收检验、定期检验的单位，至少应当配备附一所列的检测检验的
仪器设备、计量器具和相应的检测工具，其精度应当满足附一中提出的要求，属于法定计
量检定范畴的，必须经检定合格，且在有效期内。                 
                                       
  第八条 实施现场检验时应具备下列检验条件：                
  l．机房空气温度应保持在5℃-40℃之间，湿度应保持在电梯及检验所允许的范围内?
  2．电网输入电压应正常，电压波动应在额定电压值±7％的范围内；       
  3．环境空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃，特种电梯工作环境中腐蚀
性和易燃性气体及导电尘埃不应超过该电梯额定指标；               
  4.检验现场（主要指机房、轿顶、底坑）应清洁，不应有与电梯工作无关的物品和
设备，相关现场应放置表明正在进行检验的警示牌。                
                                       
  第九条 检验人员必须按照《锅炉压力容器压力管道及特种设备检验人员资格考核规
则》的要求，取得省级以上质量技术监督行政部门颁发的资格证书后，方可以从事电梯监
督检验工作。现场检验至少由2名持电梯检验员以上资格证书的人员进行。      
                                       
  第十条 电梯受检单位及维修保养等相关单位应当向检验机构提供有关的技术资料，
并安排相关的专业人员到现场配合检验。                     
                                       
  第十一条 电梯验收检验和定期检验的项目，不得少于附三所列项目，具体检验的内
容、要求和方法应当按照附二的规定实施。                    
                                       
  第十二条 现场检验过程中，检验人员应当进行详细记录。现场检验原始记录（以下
简称原始记录）中，应当详细记录各个项目的检测情况及检验结果。原始记录表格由检验
机构统一制定，在本单位正式发布使用。                     
                                       
  第十三条 原始记录应不少于本规程附二规定的内容，且应方便现场操作记录和检验
报告的填写，个别项目应另列表格或附图以方便现场记录，如门锁啮合深度、平层精度、
平衡系数曲线图、表等。                

第十四条 原始记录中可使用统一规定的简单标记，表明“合格”、“不合格”、“
无此项”等。有测试数据要求的项目应填写实测数据；无测试数据要求但有需要说明的项
目，可以简单的文字说明现场检验状况，如“×楼层门锁失效”；遇特殊情况，可填写“
因……（原因）未检”、“无此项”、“待检”“见附页”等。           
                                       
  第十五条 原始记录应当有检验人员的签字和检验日期，并应当有校核人员的校核签
字。                                     
                                       
  第十六条 完成检验工作后，检验机构必须在10个工作日内，根据原始记录中的数据
和结果，填写并向受检单位出具检验报告。检验报告的内容、格式应符合本规程附三的规
定，结论页必须有检验、审核、批准的人员签字和检验机构检验专用章。       
                                       
  第十七条 检验报告书中有测试数据要求的项目，应在“检验结果”一栏中填写实测
或经统计、计算处理后的数据；无测试数据要求但有需要说明或特殊情况的项目，可在“
检验结果”一栏中简要说明。“结论”一栏中只填写“合格”、“不合格”、“/”（无
此项时）等单项结论。                             
                                       
  第十八条 电梯验收检验和定期检验合格的判定条件分别为：          
1．验收检验判定条件：重要项目（附三中注有※的项目，下同）全部合格，一般项目（
附三中                                    
未注有※的项目，下同）不合格不超过3项（含3项）且满足本条第3款要求时，可以判定
为合格；重要项目全部合格，一般项目不合格不超过8项(含8项），经施工单位调整修复?
检验机构对原不合格项目及相关项目给予补检，一般项目不合格不超过3项（含3项）且满
足本条第3款要求时，也可以判定为合格。                    
  2．定期检验判定条件：重要项目全部合格，一般项目不合格不超过8项（含8项）且
满足本条第3款要求时，可以判定为合格。                    
  3．对上述两款条件中不合格但未超过允许项数的一般项目，检验机构应当出具整改
通知单，提出整改要求。只有在整改完成并经检验人员确认合格后，或者在使用单位已经
采取了相应的安全措施，并在整改情况报告上签署了同意监护使用的意见后，方可判定为
合格。                                    
  凡不合格项超过规定条件的，均判定为“不合格”。对判定为不合格的电梯，施工或
使用单位修理后可申请复检。                          
                                       
  第十九条 电梯经验收检验或定期检验后，检验报告中只允许使用“合格”、“不合
格”、“复检合格”、“复检不合格”等四种检验结论。其填写条件分别为：     
  1．满足第十八条合格判定条件的电梯，检验结论填写“合格”；        
  2．不满足第十八条合格判定条件的电梯，检验结论填写“不合格”；      
  3．复检后满足第十八条合格判定条件的电梯，检验结论填写“复检合格”；   
  4．复检后仍不满足第十八条合格判定条件的电梯，检验结论填写“复检不合格”。
                                       
  第二十条 判定为“不合格”或“复检不合格”的电梯，检验机构应将检验结果报当
地质量技术监督行政部门的特种设备安全监察机构，以便及时采取安全监察措施。   
                                       
  第二十一条 现场检验时，检验人员应当配备和穿戴检验作业必需的个体防护用品。
                                       
  第二十二条 检验机构必须对检验工作质量负责。因检验工作失误造成事故或违反本
规程规定的，将按照《特种设备质量监督与安全监察规定》等有关规定追究检验机构和当
事人的责任。                                 
                                       
  第二十三条 本规程由国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察机构负责解释。
                                       
  第二十四条 本规程自2002年3月1日起施行。                                                   
                                       
  附：一、电梯监督检验必备检测检验仪器设备表（略）             
    二、电梯监督检验内容要求与方法（略）                 
    三、电梯验收检验报告和电梯定期检验报告（格式）（略） 
