内燃叉车安全操作规程
1、 叉车由专人使用；

2、 在开车前检查各控制和警报装置，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作；

3、 搬运时负荷不应超过规定值，货叉须全部插入货物下面，并使货物均匀地放在货叉上，不许用单个叉尖挑物；

4、 平稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿的或光滑的路面，转向时须减速；

5、 装物行驶应把货物尽量放低，门架后倾；

6、 坡道行驶应小心行驶，在大于十分之一的坡道上行驶时，上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业；

7、 行驶时应注意行人，障碍物和坑洼路面，并注意叉车上方的间隙；

8、 不准人站在货叉上，车上不准载人；

9、 不准人站在货叉下面或在叉下行走；

10、不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具；

11、不要搬运未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物；

12、起升高大于3米的高起升叉车应注意上方货物掉下，必要时，须采取防护措施；

13、 对于高起升叉车工作时尽量使门架后倾，装卸作业应在最小范围内作前后倾；

14、加燃油时，司机不要在车上，并使发动机熄火，在检查电瓶或油箱液位时，不要点火；

15、带属具叉车空车运行时，应当作有载叉车来操作；

16、离车时，将货叉下降着地，并将档位手柄放在空档，发动机熄火并断开电源，在坡道停车时，将停车制动装置拉好，停车较长时须用垫块垫住车轮。
