空压机操作工岗位工作标准
Q/HY.Z 3030.013－2007

	范 围
	本标准规定了空压机操作工的岗位资格、职责权限、工作内容与要求等内容。本标准适用于空压机操作工岗位。

	岗位基本资格要求
	职业道德
	爱岗敬业、团结协作、责任心强，忠于职守

	
	文化专业
	高中或中专以上文化程度 

	
	职业资格
	经相关的资格培训

	
	工作经历
	有一定的空压机操作经验

	
	身体要求
	年龄20周岁以上，男性、身体健康

	职  责
	每天使用完毕要关闭空压机，并打开储气罐下部的排泄阀，放掉罐内污物。空压机运行时每班至少要巡视两次，检查空压机运行是否有异常声音或振动，如发现异常要立即停机修理。合总电源，开启空压机，当罐内空气压力0.05—0.1Mpa时，打开储气罐下部的排泄阀，放掉罐内污物，关闭排泄阀。

	权  限
	对安全隐患的处理有决定权。

	岗位工作要求
	1、严格遵守公司的相关规章制度
2、空气压缩机的空气滤清器须经常清洗，保持畅通，以减少不必要的动力损失。
移动式空气压缩机在每次拖行前，应仔细检查走行装置是否完好、紧固。拖行速度一般不超过20公里/小时。
3、空气压缩机停车10日以上时，应向各摩擦面注以充分的润滑油。停车一个月以上作长期封存时，除放出各处油水，拆除所有进、排气阀并吹干净外，还应擦净气缸镜面、活塞顶面，曲轴表面以及所有非配合表面，并进行油封，油封后用盖盖好，以防潮气、灰尘浸入。
4、工作中还应检查下列情况：1、电动机温度是否正常，各电表读数是否在规定的范围内。2、各机件运行声音是否正常。3、吸气阀盖是否发热，阀的声音是否正常。5、各种安全防护设备是否可靠。
6、每工作二小时，需将油水分离器、中间冷却器、后冷却器内的油水排放一次，储风桶内油水每班排放一次。

	记录
	操作记录

	考核
	按QIHYG2015.004-2007绩效考核管理规定进行考核

	附   录
	直接上级
	生产科长

	
	直接下级
	无

	
	周边关系
	与各生产班组打交道

	
	职业发展
	成为经验丰富的专业操作员

	
	起草单位
	华仪电器集团有限公司

	
	主要起草人
	项海滨

	
	标准批准
	华仪集团公司标准化委员会批准,2007-01-01发布,2007-01-15实施


