重大危险源辨识（GB 18218-2000）
1、 范围 
    本标准规定了辨识重大危险源的依据和方法。 
    本标准适用于危险物质的生产、使用、贮存和经营等各企业或组织。 
    本标准不适用于： 
    a) 核设施和加工放射性物质的工厂，但这些设施和工厂中处理非放射性物质的部门除外； 
    b) 军事设施； 
    c) 采掘业； 
    d) 危险物质的运输。 
    2 、引用标准: 
    下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 
    GB12268-90 危险货物品名表 
    3 、定义 
    本标准采用下列定义。 
    3.1 危险物质 hazardous substance 
    一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。 
    3.2 单元 unit 
    指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 
    3.3 临界量 threshold quantity
    指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。 
    3.4 重大事故 major accident 
    工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或对财产造成重大损失，对环境造成严重污染。 
    3.5 重大危险源 major hazard installations 
    长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 
    3.6 生产场所 work site 
    指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间贮罐存放区及半成品、成品的周转库房。 
    3.7 贮存区 store area 
    专门用于贮存危险物质的贮罐或仓库组成的相对独立的区域。
    4 、重大危险源辨识 
    4.1 辨识依据 
    重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。
    4.2 重大危险源的分类 
    重大危险源分为生产场所重大危险源和贮存区重大危险源两种。 
    4.2.1 生产场所重大危险源
    根据物质不同的特性，生产场所重大危险源按以下4类物质的品名（品名引用GB12268-1990《危险货物品名表》）及其临界量加以确定。
    a) 爆炸性物质名称及临界量见表1。

	序号 
	物 质 名 称 
	临界量，t 

	
	
	生产场所 
	贮存区 

	1 
	雷（酸）汞 
	0.1 
	1 

	2 
	硝化丙三醇 
	0.1 
	1 

	3 
	二硝基重氮酚 
	0.1 
	1 

	4 
	二乙二醇二硝酸酯 
	0.1 
	1 

	5 
	脒基亚硝氨基脒基四氮烯 
	0.1 
	1 

	6 
	迭氮（化）钡 
	0.1 
	1 

	7 
	迭氮（化）铅 
	0.1 
	1 

	8 
	三硝基间苯二酚铅 
	0.1 
	1 

	9 
	六硝基二苯胺 
	5 
	50 

	10 
	2,4,6-三硝基苯酚 
	5 
	50 

	11 
	2,4,6-三硝基苯甲硝胺 
	5 
	50 

	12 
	2,4,6-三硝基苯胺 
	5 
	50 

	13 
	三硝基苯甲醚 
	5 
	50 

	14 
	2,4,6-三硝基苯甲酸 
	5 
	50 

	15 
	二硝基（苯）酚 
	5 
	50 

	16 
	环三次甲基三硝胺 
	5 
	50 

	17 
	2,4,6-三硝基甲苯 
	5 
	50 

	18 
	季戊四醇四硝酸酯 
	5 
	50 

	19 
	硝化纤维素 
	10 
	100 

	20 
	硝酸铵 
	25 
	250 

	21 
	1,3,5-三硝基苯 
	5 
	50 

	22 
	2,4,6-三硝基氯（化）苯 
	5 
	50 

	23 
	2,4,6-三硝基间苯二酚 
	5 
	50 

	24 
	环四次甲基四硝胺 
	5 
	50 

	25 
	六硝基-1,2-二苯乙烯 
	5 
	50 

	26 
	硝酸乙酯 
	5 
	50 


  

    b) 易燃物质名称及临界量见表2。
 　　 
	序号 
	类别 
	物 质 名 称 
	临界量，t 

	
	
	
	生产场所 
	贮存区 

	1 
	闪点<28℃的液体 
	乙烷 
	2 
	20 

	2 
	
	正戊烷 
	2 
	20 

	3 
	
	石脑油 
	2 
	20 

	4 
	
	环戊烷 
	2 
	20 

	5 
	
	甲醇 
	2 
	20 

	6 
	
	乙醇 
	2 
	20 

	7 
	
	乙醚 
	2 
	20 

	8 
	
	甲酸甲酯 
	2 
	20 

	9 
	
	甲酸乙酯 
	2 
	20 

	10 
	
	乙酸甲酯 
	2 
	20 

	11 
	
	汽油 
	2 
	20 

	12 
	
	丙酮 
	2 
	20 

	13 
	
	丙烯 
	2 
	20 

	14 
	28℃≤闪点＜60℃的　液体 
	煤油 
	10 
	100 

	15 
	
	松节油 
	10 
	100 

	16 
	
	2-丁烯-1-醇 
	10 
	100 

	17 
	
	3-甲基-1-丁醇 
	10 
	100 

	18 
	
	二（正）丁醚 
	10 
	100 

	19 
	
	乙酸正丁酯 
	10 
	100 

	20 
	
	硝酸正戊酯 
	10 
	100 

	21 
	
	2,4-戊二酮 
	10 
	100 

	22 
	
	环己胺 
	  
	100 

	23 
	
	乙酸 
	10 
	100 

	24 
	
	樟脑油 
	10 
	100 

	25 
	
	甲酸 
	10 
	100 

	26 
	爆炸下限≤10%气体 
	乙炔 
	1 
	10 

	27 
	
	氢 
	1 
	10 

	28 
	
	甲烷 
	1 
	10 

	29 
	
	乙烯 
	1 
	10 

	30 
	
	1,3-丁二烯 
	1 
	10 

	31 
	
	环氧乙烷 
	1 
	10 

	32 
	
	一氧化碳和氢气混合物 
	1 
	10 

	33 
	
	石油气 
	1 
	10 

	34 
	
	天然气 
	1 
	10 



 
    c) 活性化学物质名称及临界量见表3。

　表3 活性化学物质名称及临界量 
	序号 
	物 质 名 称 
	临界量，t 

	
	
	生产场所 
	贮存区 

	1 
	氯酸钾 
	2 
	20 

	2 
	氯酸钠 
	2 
	20 

	3 
	过氧化钾 
	2 
	20 

	4 
	过氧化钠 
	2 
	20 

	5 
	过氧化乙酸叔丁酯(浓度≥70%) 
	1 
	10 

	6 
	过氧化异丁酸叔丁酯(浓度≥80%) 
	1 
	10 

	7 
	过氧化顺式丁烯二酸叔丁酯(浓度≥80%) 
	1 
	10 

	8 
	过氧化异丙基碳酸叔丁酯(浓度≥80%) 
	1 
	10 

	9 
	过氧化二碳酸二苯甲酯(盐度≥90%) 
	1 
	10 

	10 
	2,2-双-(过氧化叔丁基)丁烷(浓度≥70%) 
	1 
	10 

	11 
	1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷(浓度≥80%) 
	1 
	10 

	12 
	过氧化二碳酸二仲丁酯(浓度≥80%) 
	1 
	10 

	13 
	2,2-过氧化二氢丙烷（浓度≥30%)） 
	1 
	10 

	14 
	过氧化二碳酸二正丙酯(浓度≥80%) 
	1 
	10 

	15 
	3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷 
	1 
	10 

	16 
	过氧化甲乙酮(浓度≥60%) 
	1 
	10 

	17 
	过氧化异丁基甲基甲酮(浓度≥60%) 
	1 
	10 

	18 
	过乙酸(浓度≥60%) 
	1 
	10 

	19 
	过氧化（二）异丁酰(浓度≥50%) 
	1 
	10 

	20 
	过氧化二碳酸二乙酯(浓度≥30%) 
	1 
	10 

	21 
	过氧化新戊酸叔丁酯(浓度≥77%) 
	1 
	10 


    
    d) 有毒物质名称及临界量见表4。


	序号 
	物 质 名 称 
	临界量，t 

	
	
	生产场所 
	贮存区 

	1 
	氨 
	40 
	100 

	2 
	氯 
	10 
	25 

	3 
	碳酰氯 
	0.30 
	0.75 

	4 
	一氧化碳 
	2 
	5 

	5 
	二氧化硫 
	40 
	100 

	6 
	三氧化硫 
	30 
	75 

	7 
	硫化氢 
	2 
	5 

	8 
	羰基硫 
	2 
	5 

	9 
	氟化氢 
	2 
	5 

	10 
	氯化氢 
	20 
	50 

	11 
	砷化氢 
	0.4 
	1 

	12 
	锑化氢 
	0.4 
	1 

	13 
	磷化氢 
	0.4 
	1 

	14 
	硒化氢 
	0.4 
	1 

	15 
	六氟化硒 
	0.4 
	1 

	16 
	六氟化碲 
	0.4 
	1 

	17 
	氰化氢 
	8 
	20 

	18 
	氯化氰 
	8 
	20 

	19 
	乙撑亚胺 
	8 
	20 

	20 
	二硫化碳 
	40 
	100 

	21 
	氮氧化物 
	20 
	50 

	22 
	氟 
	8 
	20 

	23 
	二氟化氧 
	0.4 
	1 

	24 
	三氟化氯 
	8 
	20 

	25 
	三氟化硼 
	8 
	20 

	26 
	三氯化磷 
	8 
	20 

	27 
	氧氯化磷 
	8 
	20 

	28 
	二氯化硫 
	0.4 
	1 

	29 
	溴 
	40 
	100 

	30 
	硫酸（二）甲酯 
	20 
	50 

	31 
	氯甲酸甲酯 
	8 
	20 

	32 
	八氟异丁烯 
	0.30 
	0.75 

	33 
	氯乙烯 
	20 
	50 

	34 
	2-氯-1,3-丁二烯 
	20 
	50 

	35 
	三氯乙烯 
	20 
	50 

	36 
	六氟丙烯 
	20 
	50 

	37 
	3-氯丙烯 
	20 
	50 

	38 
	甲苯-2,4-二异氰酸酯 
	40 
	100 

	39 
	异氰酸甲酯 
	0.30 
	0.75 

	40 
	丙烯腈 
	40 
	100 

	41 
	乙腈 
	40 
	100 

	42 
	丙酮氰醇 
	40 
	100 

	43 
	2-丙烯-1-醇 
	40 
	100 

	44 
	丙烯醛 
	40 
	100 

	45 
	3-氨基丙烯 
	40 
	100 

	46 
	苯 
	20 
	50 

	47 
	甲基苯 
	40 
	100 

	48 
	二甲苯 
	40 
	100 

	49 
	甲醛 
	20 
	50 

	50 
	烷基铅类 
	20 
	50 

	51 
	羰基镍 
	0.4 
	1 

	52 
	乙硼烷 
	0.4 
	1 

	53 
	戊硼烷 
	0.4 
	1 

	54 
	3-氯-1,2-环氧丙烷 
	20 
	50 

	55 
	四氯化碳 
	20 
	50 

	56 
	氯甲烷 
	20 
	50 

	57 
	溴甲烷 
	20 
	50 

	58 
	氯甲基甲醚 
	20 
	50 

	59 
	一甲胺 
	20 
	50 

	60 
	二甲胺 
	20 
	50 

	61 
	N,N-二甲基甲酰胺 
	20 
	50 


 
    4.2.2 贮存区重大危险源 
    贮存区重大危险源的确定方法与生产场所重大危险源基本相同，只是因为工艺条件较为稳定，临界量数值较大，具体数值见表1～表4。
    4.3 重大危险源的辨识指标 
    单元内存在危险物质的数量等于或超过表1、表2、表3及表4规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险物质的数量根据处理物质种类的多少区分为以下两种情况： 
    4.3.1单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 
    4.3.2单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：
                        

    式中： q1,q2...qn——每种危险物质实际存在量，t。 
    Q1,Q2...Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。
PAGE  
1

