	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	1
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	可  靠  度  測  試  項  目  目  錄

	
	NO
	Evaluation Test Items 評價項目
	

	
	1
	Temperature Distribution   　　　　　　　　溫度分布
	

	
	2
	Component Temperature Rise 　　　　　　　　元件溫度上昇
	

	
	3
	Parts Derating  　　　　　　　　　　　　　 元件餘裕度 
	

	
	4
	Thermal Runaway  　　　　　　　　　　　　　熱暴走
	

	
	5
	High Temperature Short Circuit 　　　　　　高溫短路
	

	
	6
	Life of Electrolytic Capacitor 　　　　　　電解電容算出壽命
	

	
	7
	Noise Immunity 　　　　　　　　　　　　　　雜訊免疫能力
	

	
	8
	Electro Static Discharge 　　　　　　　　　靜電氣
	

	
	9
	Lightning Surge 　　　　　　　　　　　　　 雷擊
	

	
	10
	Input ON/OFF At High Temperature 　　　　　高溫輸入ON/OFF
	

	
	11
	Low Temperature Operation 　　　　　　　　 低溫動作確認
	

	
	12
	Dynamic Source Effect　　　　　　　　　　　動態輸入變動
	

	
	13
	Fan Abnormal Operation FAN                 FAN異常動作
	

	
	14
	Vibration                                  振動
	

	
	15
	Shock                                      衝擊
	

	
	16
	Abnormal Ripple                            異常漣波確認
	

	
	17
	High Temperature Test                      高溫測試
	

	
	18
	Low Temperature Test                       低溫測試
	

	
	19
	Temperature /humidity Test                 溫溼度循環測試
	

	
	20
	Strife Test                                壓力測試
	

	
	21
	PLD Test                                   輸入瞬斷測試
	

	
	常溫、常濕：定義濕溫度５℃～３５℃，相對溼度　４５﹪～８５﹪ＲＨ
	

	
	
	

	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	2
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	[image: image1.jpg]INPUT
SOURCE

(Gl

TR

y




1. Temperature distribution 溫度分布：

1.1 目的：確保待測物之可靠度；確認各元件均在溫度規格範圍內使用及有無元件異常
          溫度上升。

  1.2 適用：所有機種適用。

  1.3 測試條件：

          a.輸入電壓：規格範圍之最小、最大值。(AC 115V/230V→AC 90V/265V)

          b.負    載：100% (最小0%、最大,100%)。
          c.輸出電壓：額定。

          d.周圍溫度：常溫。

          e.接線圖：

         1.4測試方法:
a. 輸入電壓加入後，穩定狀況下，測元件表面及銲接點之溫度分佈。

b. 參考「溫度Derating 率」。

c. 量測之溫度與溫度Derating率比較，確認有無異常發熱元件，參考「溫度
  Derating 率」。




	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	3
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	         1.5 溫度Derating 率

	
	NO
	元件名稱
	溫度判定標準
	備註
	

	
	１
	電阻
	電阻最高耐溫之８０﹪
	
	

	
	２
	電容
	電容最高耐溫減５℃
	
	

	
	３
	半導體
	1. Schotty Diode 取Tj 之９０﹪

2. 其它半導體（電晶體MOSFET取Tj之８０﹪）
	熱暴走高溫短路測試

Ta :55℃　Load :100﹪
Ta :65℃  Load :70﹪
Input :85V/265V時

（Tj*80﹪）+5℃為判定基 礎
	

	
	４
	基板
	1. FR-4   : 115℃
2. CEM-3  : 110℃
3. CEM-1  : 100℃
4. XPC-FR : 100℃
5. 判定：PCB 最大耐溫減１０℃
	與基板板厚無關
	

	
	５
	變壓器

（含電感）
	絕緣區分：  A種　　Ｅ種　Ｂ種

標準溫度：　105℃  120℃  130℃
熱偶式　：   90℃  105℃  110℃
Abnormal :  150℃  165℃  175℃
	
	

	
	
	


	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	４
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	[image: image2.jpg]INPUT
SOURCE

(Gl

TR

y




[image: image3.jpg]INPUT
SOURCE

FHHIY

EREER

L

e




[image: image4.jpg]INPUT
SOURCE

(Gl

TR

y




    2 Component temperature rise 元件溫度上升：
      2.1目的：確保待測物之可靠度，確認各元件均在溫度規格內使用。
      2.2適用：所有機種適用。
      2.3測試條件：

         a.輸入電壓：規格範圍之最小、額定、最大。

         b.負載：規格範圍之最大。

         c.輸出電壓：額定。

         d.周圍溫度：常溫。

         e.接線圖：

       2.4測試方法：

a. 依測試條件設定，當溫度達到熱平衡後，以熱電偶測定元件溫度，基板上之元
           件銲點需測量溫度。

         b.參考溫度 Derating  計算出最大溫升規格值△t.

           (i.e. Derating Curve 在100% Load 100% 下最高至50℃，則以附表Ａ 

           Derating 率之溫度減去50得100%之LOAD下之△t.；60℃時，Derating率為70%，
           則減去60得到70%之△t.) 實際負載在100%時依減50℃之△t.為規格值。

         c.元件之選擇以R-1溫度分佈測得之發熱較多元件做測定。

         d.元件實際溫升不能超過計算得出之△t.。




	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	５
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	[image: image5.jpg]INPUT
SOURCE

(Gl

TR

y




    3. Parts derating元件餘裕度：
      3.1目的：確保待測物之可靠度，確認元件實際使用時能在絕對最大額定下之Derating

               率範圍內。
      3.2適用：所有機種適用。
      3.3測試條件：

a. 測試待測物在下列條件下一次測和二次測主迴路波形（電流波形和電壓波形）

1． 定額輸入和輸出

2． 低壓起動

3． 短路開機 

4． 開機後短路

5． 滿載關機（不做記錄）

     b.各迴路波形和元件耐壓請參考「元件Derating」
     c.接線圖：




	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	６
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	      3.4 元件Derating

	
	NO
	元件名稱
	溫度判定標準
	備註
	

	
	１
	電阻
	80﹪電阻最高耐壓之90﹪
Surge 取耐壓之95﹪
	
	

	
	２
	電容
	電容最高耐壓之85﹪
（AC 輸入電容取耐壓之95﹪）
Ripple 電流取100﹪
鉭質電容取耐壓之80﹪
	
	

	
	３
	二極體

（Diode）
	               VRM     VRSM    ISFM   Surge

SCR            80﹪   95﹪   90﹪   90﹪
TRIAC          80﹪   95﹪   90﹪   90﹪
Bridge-Diode   80﹪   95﹪   90﹪   90﹪
Diode          80﹪   95﹪   90﹪   90﹪
Scotty Diode   90﹪   95﹪   90﹪   90﹪
Zener Diode                  90﹪   90﹪
LED            80﹪   95﹪   90﹪   90﹪
	
	

	
	４
	電晶體

MOSFET
	VDSS/VCE :取規格之95﹪
VGSS/VBE :取規格之95﹪
ID/IC 　:取規格之95﹪
IB 　　:取規格之95﹪

	
	

	
	５
	Fuse
	取額定電流之70﹪
Surge : 65﹪
	
	

	
	


	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	7
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	    4. Thermal runaway熱暴走：
      4.1　目的：確認過負載、出力短路下，保護之餘裕度。
      4.2　適用：所有機種適用。
      4.3　測試條件：

         a.輸入電壓：規格之輸入電壓範圍最小、最大值，（例85V/265V）。

         b.負載：100% 及 70%(例55℃為100﹪， 65℃為70﹪)。
         c.周圍溫度：最高動作溫度┼5℃，輸出Derating Curve 100%下溫度上限┼5℃。

         d.輸出電壓：額定。 

         e.接線圖：

       4.1.4.4測試方法：

         a.參照部品溫度上昇結果確定待測部品，以熱電偶量測。 

b. 電源輸入後，連續觀測繪出溫度上昇值，確認飽和點。

c. 若有FAN裝置於待測物，需實際模擬安裝於系統之情形進行測試。




	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	8
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	  　5. High temperature shoty circuit高溫短路：
      5.1 目的：確認輸出短路放置後，待測物之可靠度。
      5.2 適用：除未加短路保護機種外所有機種適用。
      5.3 測試條件：

         a.輸入電壓：規格範圍之最大輸入電壓。(實測取最大，例265V)
         b.輸出電壓：額定值。

c.周圍溫度：動作溫度上限┼5℃(例65℃)。
         d.接線圖：

       4.1.5.4測試方法：

         a.待測物在設定測試條件下，輸出短路2小時以上。

         b.記錄溫度上昇之情形，參照溫度Derating，不能超過規定溫度。

         c.解除短路狀態後確認輸出仍正常，部品不能有損壞。




	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	9
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	    6. Life of electrolytic capacitor 電解電容算出壽命：
      6.1 目的：推定待測物之壽命，並確認其可靠度。
      6.2適用：所有機種適用。
      6.3測試條件：

         a.輸入電壓：額定值。

         b.輸出電壓：額定值。

         c.負載：額定。

         d.周圍溫度：40℃。

         e.接線圖：

      6.4測試方法：

         a.額定之輸出、輸入時，在規定之周圍溫度下，依下式計算：

                   L1=LS．2 
               L1:實際之有效壽命       
               LS:部品使用溫度範圍上限下之有效壽命

               T1:部品之使用溫度範圍上限

               T2:實際使用溫度。

      b.算出之壽命時間應≧規格所示。




	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	10
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	    7. Noise  Immuuity 雜訊免疫力：
      7.1目的：確保待測產品之可靠度，確認輸入對加入脈衝之耐受程度。
      7.2適用：所有機種。
      7.3測試條件：

         a.規格上有規定者，依規格實施。

         b.周圍溫度：常溫、常濕。

         c.輸入電壓：115V

         d.輸出電壓：額定。

e.負載電流：100%。

f.脈衝規格：規格書所列值*110%(50Ω Termination)[如規格為±2.2KV則脈衝以±2.2KV*110%=±2.2KV施加]脈波寬為。 100nS,500nS,1000nS，時間五分鐘。

         g.接線圖：

      7.4測試方法：

a. 依條件施加脈衝於輸入─輸入間，輸入─Ground間，應無動作異常(含突入電流限
           制回路、異常振盪等)保護回路誤動作及元件損壞發生，測試時，輸出電壓之安定

           度應在總和變動規格範圍內。




	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	11
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	    8. Electro static discharge靜電破壞：
      8.1目的：確保待測產品之可靠度，確認產品對靜電氣之耐受程度。
      8.2適用：規格書上規定之機種。
      8.3測試條件：

         a.周圍環境：常溫、常濕。

         b.輸入電壓：額定(實測AC115V)

         c.輸出電壓：額定

         d.負載：額定100%

         e.施加電壓：規格書之數值X 110% [Charge Capacitor 500pF-Series Resistor 

           100Ω]，時間 ≧10 sec .
         f.接線圖：

       4.1.8.4測試方法：

a. 待測物Ground部位，依條件施加脈衝電壓分接觸外殼及隔離放電實施；不能有保護回路誤動作，元件破損之異常發生。



	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	12
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	    9. Lightning Surge 雷擊：
      9.1目的：確認輸入端加入Lightning Surge 之耐受能力。
      9.2適用：規格有規定之機種。
      9.3測試條件：

         a.規格書有規定依規格條件。

         b.輸入電壓：額定(實測AC115V)

         c.輸出電壓：額定

         d.負載：額定

         e.周圍環境：常溫、常濕

         f.施加波形：JEC 212規定，波頭長1.2µs,波尾長50µs之電壓，波形3KV*110%(

           限流電阻100Ω)。
         g.接線圖：

       4.1.9.4測試方法：

a. 依規定測試條件，施加Surge電壓於
                輸入─輸入，輸入─Ground ±極各3回
           確認元件無破損，無絕緣破壞，Flashover Arc及保護回路誤動作情形發生。



	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	13
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	    10. Input ON/OFF at high temperature高溫輸入 ON/OFF :

       10.1目的：高溫時輸入電壓ON/OFF重覆施加，確認產品之信賴性。
       10.2適用：所有機種適用。
       10.3測試條件：

         a.輸入電壓：規格之輸入電壓範圍最大值(例：265V)。

         b.負載：額定100% LOAD

         c.輸出電壓：額定

         d.周圍溫度：動作可能溫度範圍＋5℃(例：65℃)。
         e.接線圖：

       4.1.10.4測試方法：

a. 待測物置於恆溫槽內，依條件之溫度設定，到達設定溫度後放置12小時，同時
           電源ON/OFF至少500 cycle於輸入端，結束後確認元件無破損，輸出電壓與機
           能正常（ON 5S，OFF 30S）。




	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	14
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	    11. Low temperature operation低溫動作確認：
      11.1目的：為確保待測產品可靠度，確認周圍溫度下限之動作餘裕度。
      11.2適用：所有機種適用。
      11.3測試條件：

         a.輸入電壓：規格範圍之最小、最大值(實測最小值)。

         b.輸出電壓：額定。

         c.負載：最小、最大值(實測最大值)。

         d.周圍溫度：動作可能溫度下限－10℃。
         e.接線圖：

      11.4測試方法：

a. 待測物在測試溫度條件下設定為關機狀態充份放置(至少1小時)關機狀態，重新加入電源，確定可啟動。




	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	15
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	   12. Dynamic source effect動的輸入變動：
      12.1目的：確認待測產品在動的輸入變動下能正常動作。
      12.2適用：交流輸入之所有機種。
      12.3測試條件：

         a.規格書有規定者，依規格條件。

         b.負荷：額定100%。

         c.周圍溫度：常溫。

         d.輸出電壓：額定。

         e.輸入變動條件：額定←→最小，額定←→最大。

最大電壓



	
	
	← t → 
	
	
	
	
	
	
	t=0.5sec

	
	
	
	← t → 
	
	
	
	
	
	

	              頻率：60Hz
      12.4測試方法：         

         a.在基準動作狀態下(額定輸入電壓100%Load)，測定輸出電

              壓值VS。

         b.計算電壓變動率：

   VH – VS      x 100%      VL – VS      x 100%         
                     VS                       VS
         c.計算之變動率，應在總和變動之規格範圍內。



	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	16
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	    13. Fan abnormal operation FAN異常動作：

       13.1目的：待測產品在自然冷卻使用情形下，確認FAN停止運轉，轉數變慢時，保護
            機能正常運作。
       13.2適用：產品因需風扇冷卻而裝設之機種。
       13.3測試條件：

         a.輸入電壓：規格範圍內之最小、最大值。

         b.負載：最大 100%。

         c.周圍溫度：感熱元件部份，依動作可能溫度範圍上限＋5℃，25℃及下限－5℃共

                     3點實施測試。其他部份則以動作可能溫度範圍上限＋5℃，下限-5℃

                     實施量測。

         d.輸出電壓：額定。

       13.4測試方法：

         a.主要電晶體、變壓器、CHOKE等重要元件，以熱電藕量測記錄其結果。Fan 異常動

           作發生時觀測元件溫度上升應記錄其結果。

         b.Open Frame 之產品與系統產品搭配測試。

         c.確定在測試條件下，無保護回路之誤動作發生，元件上升溫度不能超過規格值。



	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	17
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	    14. Vibration 振動：
      14.1 目的：為確保產品之信賴性，產品在製造時及運送時對振動之耐受程度需加以確認。
      14.2 適用：所有機種適用。
      14.3 測試條件：

          a.周圍溫度：常溫。

          b.動作狀態：Non-Operating

          c.振動頻率：5 ~ 10 Hz  全振幅  10㎜
                     10 ~ 200Hz  加速度 21.6m/sec2 (2.2G)

                     Sweep Time:10 Min依對數變化。

                     振動方向：X,Y,Z軸各1小時。
             衝擊試驗程序：

                1.試驗系統圖

        4.1.14.4測試方法：

          a.依測試條件或產品規格所列條件進行測試。 

b. 測試完成後，以目視檢查(必要時用顯微鏡)待測物之外殼、基板、零件、配線
            有無異常；確認後，通電並確認輸出電壓及電氣特性有無異常。



	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	18
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	    15. Shock 衝擊：

      15.1目的：為確保待測物之可靠度，在製造時及運送時對衝擊之耐受程度需予以確認。

      15.2適用：所有機種適用。

      15.3測試條件：

         a.衝擊加速度：588m/sec2(60G)

         b.衝擊時間：11±5m sec  半波正弦波。

         c.振動方向：X(X’),Y(Y’),Z,5方向，各3回。

         d.周圍溫度：常溫。

         e.Non Operating

      15.4測試方法：

         a.依測試條件進行測試。

         b.測試完成後，以目視檢查(必要時用顯微鏡)待測物之外殼、基板、零件、配線有
           無異常;確認後通電並確認輸出電壓及電氣特性有無異常。

           衝擊測試程序：

           1.測試系統圖：       

              a.待測物需設計治具以固定之。(電木板及鋁板)

              b.依測試條件施加予待測物。

              c.加速度588m/sec2(60G)各方向3回。

              d.記錄試驗條件及結果。




	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	19
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	    16. Abnormal Ripple異常Ripple確認：
      16.1 目的：確保待測產品之可靠度;由周圍溫度、輸入電壓、輸出電流之各條件組合下

                ，確認其動作之安定性。
      16.2適用：所有機種適用。
      16.3測試條件：

         a.負載：0% ~ 100% (連續)。

         b.周圍溫度：動作溫度範圍(i.e. –20℃~60℃ → －20℃/25℃/60℃)。

         c.輸入電壓：規格範圍最小～最大(連續)。

         d.輸出電壓：額定。
         e.接線圖：

       4.1.16.4測試方法：

         a.待測物在不通電之狀態下，依測試之組合條件，在設定之溫度下放置1小時。

         b.連續調整輸入電壓及負載電流，並觀察有無異常Ripple之發生，如振盪、間歇
           振盪、AC  Ripple 導致之微小異常振盪。



	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	20
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	    17. High Temperature Test 高溫測試：
      17.1目的：確認產品在高溫置放後，維持正常功能之特性。
      17.2適用：所有機種適用。
      17.3測試條件：

a. 溫度：

       TH
               0   1  2             74   75   76
                TH:產品規格所列之儲存溫度上限

         b.輸入電壓：額定。

         c.輸入頻率：50HZ。

         d.負    載：100% LOAD。
         e.接線圖：

      17.4 測試方法：

         a.產品置於恆溫槽內，依上述之條件進行測試。

b. 溫度在達到預定之高溫TH前後一小時之前於常溫下，須先進行功能測試，確認產

           品之功能；測試後產品須無任何損傷。



	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	21
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	    18. Low Temperature Test 低溫測試：
       18.1目的：確認產品在低溫置放後，維持正常功能之特性。
       18.2適用：所有機種適用。
       18.3測試條件：

a. 溫度：

              TL
                 0   1   2             74   75   76
         b.負載：100% LOAD。

         c.輸入電壓：額定。

         d.頻率：50HZ。
         e.TL：規格所列之儲存溫度下限。

         f.接線圖：

       18.4測試方法：

         a.產品置於恆溫槽內，依上述之溫度設定及接線圖進行測試。

         b.溫度到達預訂之低溫，前後一小時前須進行功能測試，確認產品能正常動作；且無

           任何損傷。



	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	22
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	  
19.  Temperature/Humidity Test溫、溼度循環測試：
       19.1目的：確認產品對周圍溫、溼度之適應能力。
       19.2適用：所有機種適用。
       19.3測試條件：

         a.條件依下圖設定：
                   65

                   40

                   25

                   90

                   80

                   50

                   15

b.                       0   4 6         30    34        58  60    72  74    78  80  82  84        108
c. 負載：100% LOAD。
d. 輸入電壓：額定。

e. 頻率：

         e.接線圖：

       4.1.19.4測試方法：

         a.依上所列之測試條件及接線方式，執行測試。

         b.測試結束後，待測物需功能正常，零件無損壞情形。



	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	23
	
	


	
	
	
	發行日期
Release Date
	

	    20. Strife Test極限測試：
      20.1 目的：確認待測產品的耐受高溫之極限。
      20.2 適用：依需求規格列出之機種。
      20.3 測試條件：

         a.輸入電壓：額定。(110V/220V)
f. 負載：額定100% LOAD。

g. 溫度：70℃(1hr)→80℃(1hr)→90℃(1hr)→100℃(1hr)→至產品失效。

         d.接線圖：

      20.4測試方法：

         a.產品置於恆溫槽內，依接線圖及條件設定。

         b.當溫度到達預設值後，停留一小時，開始執行功能測試。

         c.產品若功能正常，將溫度每次升高10℃，進行測試，至產品失效為止，記錄失效

           之溫度。

         d.產品失效時，不能發生冒煙、起火等狀況。




	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	24
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	

	    21. PLD test(輸入瞬斷測試)：
       A.An undervoltage of 25% below the minimum input

         voltage, applied for two seconds,repeated 10 times    :  error free

         with a 10% duty cycle.

       B.An undervoltage of 35% below the minimum nominal

         input voltage, but not less than 68V,applied for 30   :  error  free

         cycles of the input frequency,repeated 10 times with

         a 10% duty cycle.

       C.An undervoltage of 100% below the minimum nominal input

         voltage,applied for 20 milli-seconds repeated 10 times  :  error free

         with a 10% duty cycle.

       D.An overvoltage of 20% above the maximum nominal input

         voltage applied for two seconds,repeated 10 times with  :  error free

         a 10% duty cycle.

       E.When either of the following waveforms are applied to

         either polarity peak of the input voltage waveform.

         The waveforms shall consist of 400HZ±50HZ or

         800HZ±100HZ exponentially decaying sinusoid with a 

         peak voltage equal to the peak nominal line volage     :  error free

         and decay time constant such that the fifth half-cycle

         of the disturbance is between 15 and 25% of the first

         half-cycle. The total duration of the disturbance

         shall not exceed one cycle of the line voltage.This

         test shall be repeated 320 times (80 positive rings

         and 80 negative rings at 400HZ;80 positive rings and

         80 negative rings at 800HZ) a three(3) second intervals.

       F.Differential mode(line-to-line) and common mode

         (line-to-ground) voltage surges with open circuit voltages

         of 2.5KV peak±10% and 2KV peak±10% respectively.

         The source impedance of the surge generator shall be    :  error free

         2 ohm±20%.The surge wave shall be defined in

         ANSI/IEEEC62.41(1980) and IEC 60-2(1973).three

         positive and three negative surges shall be applied

     at 0,90,180, and 270 degrees(24 total). The time

     interval between surges shall be 18 seconds.



	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	25
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	       G.A 100 nanosecond pulse with an amplitude of 400

         volts shall be superimposed on the peak of the       :  error free

         nominal input voltage and repeated at the line

         frequency for ten(10) minutes.

       H.The power supply shall suffer no physical damage

         under the following disurbances in AC line voltage.

         Repeat each test five times,returning the power supply : damage free

         to its normal running conditions between tests.A

         complete line outage for any duration.

       I.The power supply shall suffer no physical damage

         under the following disturbances in AC line voltage.

         Repeat each test five times,returning the power supply :  damage free

         to its normal running conditions between tests. A line

     input undervoltage of 65% below the nominal of any

     duration of 5 seconds or less.

   J.The power supply shall not latch up with the following

     line conditions:80% under voltage below the nominal      :  error free

     for 60 milliseconds or longer.

   K.The power supply shall not latch up with the following

     line conditions:100% under voltage below the nominal     :  error free

     for 60 milliseconds or longer.



	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	26
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	  


	可 靠 度 測 試 規 範

Reliability Test Specification
	編號
No.
	WI7308
	修訂日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	頁次
Page
	27
	
	

	
	
	
	發行日期
Release Date
	90.11.12

	  



試驗方向





Y


Y’


      





Humidity(%)








        X  X’    





  Z


 Z’ 





Z  





INPUT      SOURCE





負載





溫度


記錄器





待測物





短路用





治具





INPUT      SOURCE





溫度記錄器





待測物





負載

















INPUT      SOURCE





待測物





SCOPE





負載














電壓





INPUT      SOURCE





待測物





溫度記錄器





負載





電流











INPUT      SOURCE





待測物





示波器





負載











T1 – T2


   10








INPUT      SOURCE





待測物





負載





示波器


實效值





INPUT      SOURCE





待測物





示波器





電阻負載





電阻負載





INPUT      SOURCE





待測物





示波器





DMM











INPUT      SOURCE





待測物











電阻負載














INPUT      SOURCE





負載





待測物





ON/OFF





DVM





恆溫槽





�








�





�





�





供試電源





試驗方向





試驗方向





y





      





        X        X 方向





  Z’





Z  





供試電源





試驗方向





試驗方向





試驗方向





   熱電藕





INPUT      SOURCE





待測物





負載





溫度


記錄器





恆溫槽





INPUT      SOURCE





待測物





負載





釋波器





�





最小電壓





額定電壓





Relative








Function test








Power on








Temp ℃








Time (hour)








Time (hour)








Temp    


(deg C)





PROGRAM





PROGRAM





TEST WAVEFORM





25








TEST WAVEFORM





-40











functional inspection





70








Time (hour)








Temp    


(deg C)





25











functional inspection





INPUT      SOURCE





待測物





負載





釋波器





負載用治具





恆溫槽





31








32








100V





2S





 75V





2S





100V





 75V





 150V





200V





2S





 150V





200V





2S





 0V





33








100V





 0V





100V





16.7ms





16.7ms





 0V





34








200V





16.7ms





 0V





200V





16.7ms





 136V





35








200V





 136V





200V





0.5S





0.5S





 68V





36








100V





0.5S





 68V





100V





0.5S





37








38








2S





152.4





127V





127V





240V





2S





288





240V





TEST    WAVEFORM





V1


39:60V


40:50V


41:40V


42:30V


43:20V


44:10V


45:0V





PROGRA





V1


46:120V


47:100V


48:80V


49:60V


50:40V


51:20V


52:0V





Repeat 2





100V





200ns





2S





2S





2S





2S





V1





V1





V1





200ns





200ns





100V





100V





100V





 25ms





 40ms





 60ms





DROP TIME:


90ms,130ms,200ms,


280ms,400ms,600ms,


900ms


1.3S,2S





 60ms





200V





200ns





2S





2S





2S





2S





V1





V1





V1





200ns





200ns





200V





200V





200V





 25ms





 40ms





DROP TIME:


90ms,130ms,200ms,


280ms,400ms,600ms,


900ms


1.3S,2S





Repeat 2  times





100V





 20S





 20S





 20S





PROGRAM:53





99V


98V








0 V





 20S





 20S





 20S





100V











2 V





PROGRAM:54

















恒溫槽





Surge：I2t








                                                        WI4201-02A

