第三章  变压器设计

RCC变换器的核心设计就是开关变压器的设计，许多书上都有介绍，但是不太实际，讲得比较繁琐和抽象，此章我也会先讲理论，再讲如何简化开关变压器的设计，使设计更贴近现实。
                  第一节    开关变压器的设计理论
   下面我们以输出功率为5瓦以下的开关电源为例，讲解一下开关变压器的设计。

1 电气要求：

1． 输入电压：AC 90-264V/50-60HZ
2． 输出电压：5±0.2 V
3． 输出电流：1A
2 设计流程介绍：

2.1 线路图如下：

[image: image1.png]rmzas)t |
PIN (25)

Ny
rmen NP
PIN2 (35)

meen_o

PIN G55).

s ) _Nb

Ns

PINS (45)

PIINT (4F)




     说明：

W1，W3是做屏蔽用的，对EMI有作用；

Np是初级线圈(主线圈)；

Nb是辅助线圈；

Ns次级线圈（二次侧圈数）。

2.2 变压器计算:
2.2.1 变压器的参数说明: 

依据变压器计算公式  

[image: image2.wmf]Gauss

x

Ae

x

Np

Ip

x

Lp

B

100

(max)

=


· B(max)
=
铁心饱合的磁通密度(Gauss)
· Lp
=
一次侧电感值(uH)
· Ip
=
一次侧峰值电流(A)
· Np
=
一次侧(主线圈)圈数

· Ae
=
铁心截面积(cm2)
· B(max) 依铁心的材质及本身的温度来决定，以浙江东磁公司的DMR40为例，100℃时的B(max)为4000 Gauss，设计时应考虑零件误差，所以一般取3000~3600 Gauss之间，若所设计的power为Adapter(有外壳)则应取3000 Gauss左右，以避免铁心因高温而饱合，一般而言铁心的尺寸越大，Ae越高，所以可以做较大瓦数的Power。

2.2.2 决定占空比:
由以下公式可决定占空比 ，占空比的设计一般以50%为基准，占空比若超过50%易导致振荡的发生。


[image: image3.wmf]xD

Vin

D

x

V

Vo

Np

Ns

D

(min)

)

1

(

)

(

-

+

=


· NS = 二次侧圈数

· NP = 一次侧圈数

· Vo = 输出电压

· VD= 二极管顺向电压

· Vin(min) = 滤波电容上的最小电压值

· D =占空比
2.2.3 决定Pout，Ip，Lp，Nps，Np，Ns值:
Pout=V2 x Iout x 120%

V2=Vout + Vd + Vt


[image: image4.wmf]h

x

D

x

Vin

Pout

p

I

(min)

1

=



因为I1p是峰峰值，如下图：

[image: image5.png]



所以 
[image: image6.wmf]6

1

1

p

I

prms

I

=


    Lp=
[image: image7.wmf]T

x

Pout

x

Ton

x

Ton

x

Vin

x

Vin

2

h


  简化后

   Lp=
[image: image8.wmf]prms

I

Ton

x

Vin

1


   
[image: image9.wmf]=

Nps



 EMBED Equation.3  [image: image10.wmf]xD

Vin

D

x

V

Vo

D

(min)

)

1

(

)

(

-

+


  
[image: image11.wmf]6

10

max

Ae

1

1

x

B

x

p

L

x

prms

I

x

Nps

Ns

>=


· Ip = 一次侧峰值电流

· I1p = 一次侧尖峰电流值

· Pout = 输出瓦数

· Vd=开关二级关的正向压降一般为0.55V

· Vt=输出滤波线圈的压降，一般取0.2V

· 
[image: image12.wmf]=

h

开关变压器的转换效率

· 
[image: image13.wmf]=

f

PWM震荡频率

· Nps次级与初级的匝比

· Np初级线圈圈数，Ns次级线圈圈数

2.2.4 决定变压器线径及线数:
当变压器决定后，变压器的Bobbin即可决定，依据Bobbin的槽宽，可决定变压器的线径及线数，亦可计算出线径的电流密度，电流密度一般以6A/mm2为参考，电流密度对变压器的设计而言，只能当做参考值，最终应以温升记录为准。

2.2.5 决定辅助电源的圈数:
依据变压器的圈比关系，可决定辅助电源的圈数及电压。

2.2.6 变压器计算:
· 输出瓦数10W(5V/2A)，Core = EE-19，可绕面积(槽宽)=57mm，Margin Tape = 2.8mm(每边)，剩余可绕面积=4.4mm，Ae=52

· 假设fT = 45 KHz ，Vin(min)=90V，
[image: image14.wmf]h

=0.7， 

· 计算式:
· 决定占空比:
                          假定D=0.48，f=45k

· 计算Pout，Ip，Lp值:
          V2=Vout + Vd + Vt

            =5+0.55+0.2=5.75

Pout=V2 x Iout x 120%

              =5.75 x 2 x 1.2 =13.8W


[image: image15.wmf]h

x

D

x

Vin

Pout

p

I

(min)

2

1

=



         =
[image: image16.wmf]8

.

0

5

.

0

100

8

.

13

x

x

=0.69A

           
[image: image17.wmf]6

1

1

p

I

prms

I

=


           = 0.69/2.4=0.30A

      Lp=
[image: image18.wmf]f

x

p

I

Ton

x

Vin

1


         =
[image: image19.wmf]45000

69

.

0

5

.

0

100

x

x

=1.6mH

      
[image: image20.wmf]=

Nps



 EMBED Equation.3  [image: image21.wmf]xD

Vin

D

x

V

Vo

D

(min)

)

1

(

)

(

-

+


         =5.75/100=0.058

     
[image: image22.wmf]6

10

max

Ae

1

1

x

B

x

p

L

x

prms

I

x

Nps

Ns

>=


        =
[image: image23.wmf]6

10

3

.

0

52

6

.

1

69

.

0

058

.

0

x

x

x

x

=4.1取5圈

     Np=5/0.058=88圈

   辅助线圈电压为10V，则权数为

       Nw4=10/100 x 88=9圈

· 变压器材质及尺寸:
· 由以上假设可知材质MBR40，尺寸=EE-19，Ae=0.52cm2，可绕面积(槽宽)=12mm，因Margin Tape使用2.8mm，所以剩余可绕面积9.2mm.
· 决定变压器的线径及线数:

[image: image24.wmf]h

x

D

x

Vin

Pout

p

I

(min)

2

1

=

=0.69A

           
[image: image25.wmf]6

1

1

p

I

prms

I

=

= 0.69/2.4=0.30A

· 假设NP使用0.32ψ的线

电流密度=
[image: image26.wmf]A

x

x

0

.

1

1024

.

0

14

.

3

30

.

0

2

32

.

0

14

.

3

30

.

0

2

=

=

÷

ø

ö

ç

è

æ


可绕圈数=
[image: image27.wmf](

)

圈

线径

剩余可绕面积

57

.

12

03

.

0

32

.

0

4

.

4

=

+

=


· 假设Secondary使用0.35ψ的线

电流密度=
[image: image28.wmf]A

x

x

07

.

22

0289

.

0

14

.

3

2

2

35

.

0

14

.

3

2

2

=

=

÷

ø

ö

ç

è

æ


· 假设使用4P，则

电流密度=
[image: image29.wmf]A

5

.

5

4

07

.

22

=



可绕圈数=
[image: image30.wmf](

)

圈

57

.

11

03

.

0

35

.

0

4

.

4

=

+


2.2.7 设计验证

将所得资料代入
[image: image31.wmf]Gauss

x

NpxAe

LpxIp

B

100

(max)

=

〈 0.3T公式中，如此可得出B(max)，若B(max)值太高或太低则参数必须重新调整。


[image: image32.wmf]Gauss

x

NpxAe

LpxIp

B

100

(max)

=


     =1.6 x 0.69/(88 x 52)  x 100

     =0.28T<0.3T设计通过

第二节   开关变压器的简易设计

   其实开关变压器的设计是可以简化的，主要靠经验来做调整，先用理论来设计样品，安装好后进行调试，根据实际情况再来调整变压器参数，设计的产品多了，设计就会更加简单了，下面的表格就是笔者设计变压器常用的计算公式，所有的变压器参数都已经设定好了，只要输入蓝色字体的参数就可以得出变压器的各项电气参数，这样大大简化了变压器的设计，红色字体是公式中自动计算的，初学者不能进行更改，下面我来讲解一下参数的输入设定：
1． 将你所要设计的开关电源的输出参数输入表格，此表中列出了4个输出参数，分别为电压输出1，电流输出1；电压输出2，电流输出2；电压输出3，电流输出3；电压输出4，电流输出4；

2． 输入你所用的磁芯特性参数：有效磁芯截面积，有效磁路长度，初始磁导率，这三个参数是磁芯的核心参数，一定要根据磁芯厂家提供的数据进行确定；

3． 其他的参数我已经在表中列好了，可以不作更改即可，需要注意的是当计算出来的最大磁通密度大于磁芯规格书中的B值时（100摄氏度），应重新更改气隙长度再计算，直到计算出来的最大磁通密度小于磁芯规格书中的B值为止；
4． 另外，计算出来的初级线圈的匝数是可以调整的，调整比为±10%左右，此时对应电感和B值都会发生变化，经过反复调整即可达到理想值；

5． 辅助绕组与初级绕组的比一般为1：10，如果太小，会影响驱动能力，太大有会影响输出效率和静态功耗，初学者应根据实际调试结果再确定；
6． 此计算表格的源文件是EXCEL表格，需要的人士敬请参考我们网站中的下载中心的规定，谢谢！
    [image: image33.png][BModel no : SW 14

Tiom BH| AR
CELTN % [z | o0
LEL TN o | 4 100
HEBET Pol | W | 500 [Vl
[EiTH i [ om0
LTi D 4 000
HE®E2 w000 |-Vertez
[ELTH i [ om0
LEi 4 000
HE®ES w000 [Vories
[EL T Vi | 000
LT D) 4 000
HEBET W[ 000 [-Voiiot
ETTZ 1] Fo [ W |00 [oliPozbaidat
R - 075
BAGE N A I A
RS Vel | 7o | 10000
EEEXOA Vide | V2 | 10000 [-Velria
LETES 2
BAEE Dz | 0501
LG T [ [ 050
AEER-GEEREG | v | 7 | om0
LIT13 [ | 1. [ D (VY (D T80
EEIZTIT] ook | 4 027 |2 P VL Do)
[I3T] T [ | 316878 [-VLarDmacl P lpeal)
AW [ [ 7200
FRREER %[ [ %000
R w [ [ Tww
WER T 7700
L LT — | 1338 |-SORT((erRi#3 141670 000174}
ETEE - 802 [-Npmggestedin
] 156
P - E]
Tt | 1050 [=Tpits
To | i | 32637 [che w3 TN N SO0 er i)
RAMEESE Bmax | T 024 |-Lovlpeskitiptie)





_1204201136.unknown

_1204288037.unknown

_1204288057.unknown

_1209790038.unknown

_1209811952.unknown

_1204288132.unknown

_1204201866.unknown

_1204201901.unknown

_1204201964.unknown

_1204201149.unknown

_1204198972.unknown

_1204201042.unknown

_1204200554.unknown

_1204200595.unknown

_1204200123.unknown

_1039498388.unknown

_1204193792.unknown

_1204197146.unknown

_1204198337.unknown

_1204111953.unknown

_1039498425.unknown

_1038816155.unknown

_1038816175.unknown

_1038817206.unknown

_1038815516.unknown

