1
No : 1 / 1
	工  作  文  件
	螺絲扭力測試規範
	  編 號 : WI-R-041

  版 次 : 0.0

	98年03月01日實施
	
	



1 目的: 確保產品符合EN之標準.
2 範圍: 適用本公司生產之所有產品
3 應用文件: EN 60335-1.

4 程序:
4.1 EN 60335-1規定 CLAUSE 28
4.1.1 上緊及放鬆螺釘或螺帽,但不可驟然施力(依據表12).
4.1.2 鎖入絕緣材料之螺紋的螺釘做10次
4.1.3 其它的螺釘及螺帽做5次.
4.1.4 判定:不可滑牙.
	標稱螺絲直徑 
(螺牙外徑) mm
	力矩

	
	I
	II
	III

	    徑長≤2.8
	0.2
	0.4
	0.4

	2.8<徑長≤3.0
	0.25
	0.5
	0.5

	3.0<徑長≤3.2
	0.3
	0.6
	0.6

	3.2<徑長≤3.6
	0.4
	0.8
	0.6

	3.6<徑長≤4.1
	0.7
	1.2
	0.6

	4.1<徑長≤4.7
	0.8
	1.8
	0.9

	4.7<徑長≤5.3
	0.8
	2.0
	1.0

	5.3<徑長
	
	2.5
	1.25


I: 適用於無頭的金屬材質螺釘,此類螺釘上緊時螺釘頭不會從螺紋洞裡突出
II:--- 其它金屬材質之螺釘及螺帽.
  --- 絕緣材質的螺釘,且
  ．六角頭其對邊尺寸大於螺釘之直徑.
  ．柱型頭具有承窩或鍵槽者,承窩對角尺寸大於螺釘之直徑.
  ．具有一字槽或十字槽的頭部,其槽之長度大於螺釘直徑之1.5倍
III:適用於其他絕緣材質的螺絲.
註1: 1 N-m = 10.2 kg-cm
註2: 公司目前檢測之螺絲扭力:


金屬: 5 kg-cm


非金屬: 3 kg-cm

	修訂紀錄
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	核 准
	審 查
	製 定

	年.月.日
	.  .
	.  .
	.  .
	.  .
	
	
	

	訂 定 者
	
	
	
	
	
	
	


WI-R-041.18

                  燦坤實業股份有限公司

