D:\工作室\附件\ziji\IE\IE工程師試題.doc

IE工程師/助理工程師考核試題
(試題答問時間為100分鐘,滿分為100分答題時間為90分鐘)

一, 填空題(43分,每空一分)

1, 最早提出科學管理的人是___美___國的____泰勒__;

2, 工業工程-‘IE’是_______ INDUSTRIAL ENGINEERING ___________兩英文單詞的縮寫;

3, 標准時間由___作業時間, ______和______寬放時間_____組成;

4, 生產的四要素指的是_______人員,机械設備,原材料和方法_
5, 生產效率指的是在單位時間內實際生產的合格品數量与___標准產能_______的比值; 

6, 作業周期指的是__________加工物件從投入至產出所需要的總時間
7, 寫出以下工程記號分別代表的內容:

 __○--- (加工)           ◇---- (品質檢查)

   □--- (數量檢查)       ▽----- (儲存) 

8, 通常作業的基本動作  

  有:___ 伸手,搬運,抓取,放手,拆卸,安置,旋轉,加壓  等等;

9, 通常產品投放流水線時主要依据____工程作業流程圖________文件進行排拉作業;

10, 影響生產品質的因素有:____ 人員,機器,設備,方法,環境及材料 

  等;

11,品質改善循環 ‘PDCA’指的是_____計划,執行,檢查,矯正
12,ISO是______國際化標准,_______組織,英文是:____ INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION/ INTERNATIONAL ____________________; 

13, ‘5S’管理中,5S指的是_____整理,整頓,清掃,清洁,素養
14, 品質管制七大手法中的特性要因圖右稱之___魚骨圖/因果圖________,通過先提出問題,然后分析問題造成的原因;

15, ISO-2000版体系文件包括:______ 品質手冊/QM,程序文件/QP,作業指導書/OP,表單/WI __四階文件;

二,選擇題;(每題2分)

1, 以下哪些是組成標准時間的寬放時間_ABCD___:

A, 現場寬放;    B, 作業寬放;    C, 方便寬放;    D, 疲勞寬放;

2, 以下哪些屬于工厂布置改善的手法__ABC___;
A, P-Q分析法;   B, 物品流程分析法;   C, 改善對象物品的分析法   D,PST分析法;

3, ‘不必要的動作要減少’是動作經濟原則的__B__之一點;

A, 著眼點;       B, 基本思想;     C, 基本方法;   D, 基本動作;

4, ‘PTS’指的是__D___;  

A, 動作經濟分析法; B, 標准動作標准法; C,基本動作時間分析法; D, 預定動作時間標准法;

5, 以下哪些不屬于2000版ISO9000的標准族:_BC____

A, ISO9001;        B,ISO9002;         C,ISO9003;    D,ISO9004;

6, 生產作業時,​​​____A____決定流水線的下線速度;

A,流水節拍;        B,標准時間;         C,作業周期;   D,作業周期;

7, 以下哪些現象可以判斷流水線不平衡?_AB___;

A, 連續堆機;       B,工位等待;        C, 不良品增加;     D, 工具損坏;

8, 工位作業員的操作依据是_B____

A,檢驗規范;        B, 作業指導書;     C, 作業流程圖;     D, 檢查表;

9, 以下關于質量方針和質量目標的關系哪項是錯誤的___A___;

A, 質量方針和質量目標是毫無關系;              B, 質量方針可以提供制定質量目標;

C, 質量目標是建立在質量方針的基礎上;          D, 質量目標是定量的;

10, 下列哪句話是對的:___A__;

A, 不良品肯定是不合格品;               B,不合格品肯定是不良品;

C, 合格品絕對是良品;                   D,良品絕對是合格品;

三,判斷題:(每体1分)

1, 作業指導書內包含的內容有作業名稱,作業方法,使用工具和使用物料等;        (  V  )

2, 流水線的人員配給是根据生產訂單量的數量配給的;                          (   X )

3, 產品既有硬件產品,也有軟件產品;                                         (  V  )

4, ISO是國際化的產品質量檢驗標准;                                         (   X )

5, 配合制程的需要,減少物料的搬運,充分利用空間都是工場布置的關鍵;           (   V )

6﹐一天內時針和分針相交的次數是23次﹔                                     ( X   )

7﹐一天內超出8小時外的工作叫加班﹔                                        (  X  )

8﹐使用工裝治具的目的就是提高作業的效率和品質﹔                            (  V  )

9﹐焊接使用的6／4錫﹐指的是錫線含60％錫﹐含40％鉛﹔                      (   V )

10﹐應用CADR14軟件時﹐一次只能開啟一個視窗﹔                              (V  )

四,綜合問答題:(17分)

1, 請寫出IE七大手法?(3分) 
1)工程分析法;

   2)搬運工程分析法;

   3)稼動分析法(工作抽查法);

   4)生產線平衡法;

   5)動作分析法;

   6)動作經濟原則;

   7)工場布置改善;
2,改善IE七大手法：

a. 动改法：改善人体动作的方式，减少疲劳

b. 防错法：如何避免做错事情

c. 五五法：质问的技巧来发掘改善的构想

d. 双手法：研究人体在工作时的过程

e. 人机法：研究操作人员与机器工作的过程

f. 流程法：不同的工作站或地点之流动关系

g. 抽查法：抽样观察方法
2, 簡述什么叫生產線平衡?(3分)
答:依照流動生產線的工程順序,從生產目標算出作業周期時間,將作業分割或結合,使各個工位的工作負荷達到均勻,提高生產效率的技法叫生產線平衡;
3, 通常在解決現場問題時,會使用到 ‘5W2H’管理方法,試問其所指的是什么(3分)?
分別是:WHO ----------何人

            WHAT ---------何事

            WHEN --------何時

            WHERE -------何處

            HOW ----------如何

            WHY ----------為何

            HOW MUCH—多少錢
4, 一般在什么情況下必須進行現場改善?(5分)
答, 1), 生產系統\發生變更時;

   2), 因技術的進步變化時;

   3), 設計變更時;

   4), 現狀的工場布置效率低時;

5,請說說作為一名IE工程師應具備哪些條件? (3分)
答: 問題的創造能力,問題的解決能力,抽象化能力,綜合能力,創造能力,經濟性价值判斷能力,理解人際關系能力,表現能力,推銷自己的能力等; 

五, 電腦知識題:(每題2分) 

1,當妳用CAD軟件繪制的某一圖檔丟失時,請問恢复檔案最簡單辦法是什么? 
答,最簡單的辦法就是利用備份檔案轉換為DWG檔案;
2,CAD繪圖軟件中的‘TRIM’是什么命令? 
答:是剪除命令
3,在EXCEL軟件應用中,如何在同一單元格內打寫多行文字? 
答:可以在儲存格格式中的對齊項的文字控制選取 ‘自動換列’項
4,請問CAD軟件繪制的圖案可以用在WORD軟件的文檔上嗎?如何操作? 
答: 可以的,打開以上兩軟件畫面,首先在CAD圖檔上選取所需圖案進行复制,然后粘貼于WORD檔案上即可;

5,小胡在2001/8/21月制作了一份WORD文件,可是他不清楚存放在電腦的哪個位置,可現在他上司又急需要此份文件,假如妳是小胡,妳用什么方法找到這份文件?
答:可以使用電腦的 ‘開始欄’的 ‘尋找檔案或資料夾’功能,把已知的文件類型和日期輸入條件格式內,然后進行查詢,這樣就很容易找出小胡所需的文件;

六,附加題(每一題4分)

1,簡述妳過去服務的公司擔任的職務及其取得的成績?

2,當生產效率達到目標效率時,妳會做哪方面的工作?

3,假如妳對生產線某一工位進行作業改善時,妳是如何去執行完成的?

4,作為一名IE工程師,你認為應該做哪些工作?

5,如果本公司給妳机會做位工程師,你將如何展示你的工作能力?
IE工程師/助理工程師考核試題答案
一, 填空題:

1, (美國,泰勒)
2, (INDUSTRIAL ENGINEERING)
3, (作業時間,寬放時間)

4, (人員,机械設備,原材料和方法)

5, (標准產能)

6, (加工物件從投入至產出所需要的總時間)

7, ○--- (加工)           ◇---- (品質檢查)

   □--- (數量檢查)       ▽----- (儲存)

8, (伸手,搬運,抓取,放手,拆卸,安置,旋轉,加壓等)

9, (工程作業流程圖)

10, (人員,機器,設備,方法,環境及材料等)

11, (計划,執行,檢查,矯正)

12, (國際化標准,INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION/ INTERNATIONAL 
    ORGANIZATION STANDARDIZATION)

13, (整理,整頓,清掃,清洁,素養)

14, (魚骨圖/因果圖)

15, (品質手冊/QM,程序文件/QP,作業指導書/OP,表單/WI)

二,選擇題;

1,(A,B,C,D)

2,(A,B,C)

3,(B)

4,(D)

5,(B,C)

6,(A)

7,(A,B)

8,(B)
9, (A)

10,(A)

三,判斷題:

1, (對)

2, (錯)

3, (對)

4, (錯)

5, (對)

6﹐（錯）

7﹐（錯）

8﹐（對）

9﹐（對）

10﹐（對）

四,綜合問答題:

1, 1)工程分析法;

   2)搬運工程分析法;

   3)稼動分析法(工作抽查法);

   4)生產線平衡法;

   5)動作分析法;

   6)動作經濟原則;

   7)工場布置改善;

2,答:依照流動生產線的工程順序,從生產目標算出作業周期時間,將作業分割或結合,使各個工位的工作負荷達到均勻,提高生產效率的技法叫生產線平衡;
3,答:分別是:WHO ----------何人

            WHAT ---------何事

            WHEN --------何時

            WHERE -------何處

            HOW ----------如何

            WHY ----------為何

            HOW MUCH—多少錢

4,答, 1), 生產系統\發生變更時;

   2), 因技術的進步變化時;

   3), 設計變更時;

   4), 現狀的工場布置效率低時;

   5), 生產量常有增減時;

   6), 現場必須移動時;

   7), 新產品投入時;

5,答: 問題的創造能力,問題的解決能力,抽象化能力,綜合能力,創造能力,經濟性价值判斷能力,理解人際關系能力,表現能力,推銷自己的能力等; 

五, 1,答,最簡單的辦法就是利用備份檔案轉換為DWG檔案; 

2,答:是剪除命令; 

3,答:可以在儲存格格式中的對齊項的文字控制選取 ‘自動換列’項; 

4,答: 可以的,打開以上兩軟件畫面,首先在CAD圖檔上選取所需圖案進行复制,然后粘貼于WORD檔案上即可;

5,答:可以使用電腦的 ‘開始欄’的 ‘尋找檔案或資料夾’功能,把已知的文件類型和日期輸入條件格式內,然后進行查詢,這樣就很容易找出小胡所需的文件;

六,附加題

1
3

