LCD电视标准制造流程
[image: image1]

[image: image2]
[image: image3]
来料屏IQC检测：


1：外观检查


2：尺寸检查


3：色彩及亮度


4：LCD坏点亮点、暗点


5：可视角检查


6：液晶模组Deep Color测试


7：液晶模组静电测试





组装机构支架





成品功率，电压，电流消耗测试：


1：Control Board电流


2：Inverter Board电流


3：LCD Panel电流


4：省电模式消耗功率





画面功能初步调整：


1：目视检查画面显示状态及功能之初步调整。


2：目视检查画面颜色是否正确





     


  老化测试


24R/12R/6R（视产品要求）





画面功能细部调整（射频模拟及数字电视信号测试）


老化后画面功能细部测：


1：DVB-T/ ATSC 


2：Pattem测试：


 彩条/灰阶/多波群等


�








高清视频信号测试：


（视产品需求）


1：Timing测试；


VGA/DVI/HDMI/AV等接口


2：Pattem测试：


 彩条/灰阶/多波群等











色度调整/亮度测试/白平衡测试


1：色温


2：亮度


3：白平衡


4：色均匀度


5：对比














组装扬声器/外壳/后盖/底座





产品识别码植入：


1：厂牌


2：产品序号


3：产品版本








震动测试





最终检测：


1：色温


2：白平衡


3：亮/暗点


4：消耗功率


5：省电功能





品质抽检：


1：色温


2：白平衡


3：亮/暗点


4：消耗功率


5：省电功能


6：多重信号输入

















包装








