[image: image2.png]5 www.5560p.com
bop BE¥3 XXGL






中国3000万经理人首选培训网站

底板加工工艺

1、目的：
规范底板的标准加工工艺，提高加工速度，提升产品质量。

2、适用范围：
适用加工部底板的加工。

3、定义：
无

4、底板： 

4.1 工艺路线：铣床→钻床→攻牙机；


[image: image1.png]2




(PC198)
4.1.1 铣床加工底板反面：

4.1.1.1  分中打中心点；

4.1.1.2  钻孔；

a．钻螺丝过孔(直径公差为-0.3至+0.1)；

b．顶棍孔(K，0)(直径尺寸为±0.5)，用扩孔法，依次选用钻咀，刀具如Φ10、Φ20、Φ30、Φ35、Φ40、Φ40以上用镗刀加工。
4.1.1.3  锣槽：

a．微动开关槽(长宽公差为-0.2至+0.5)；
b．司筒针压块槽(长宽公差为-0至+0.2，高度为-0至+0.02)

4.1.1.4  踩杯头：

a. 司筒针杯头(高度公差为-0至+0.02)

b．螺丝杯头(高度公差为-0.05至+0.5)：

4.1.1.5 倒角：

4.1.2正面加倒角：

4.1.3钻床：画线，钻微动开关螺牙底孔；

4.1.4攻牙机，攻牙M4、M5、M6牙，攻牙时气压为3Pa-4Pa.

5、相关文件：

5.1 标准图纸；

6、相关表格：

6.1 «零件加工控制表»；

6.2 «零件\铜公交接表»。

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com


好好学习社区

[image: image2.png]_1163940192

