[image: image2.png]5 www.5560p.com
bop BE¥3 XXGL






中国3000万经理人首选培训网站

模脚加工工艺

1、目的：
规范模脚的标准加工工艺，提高加工速度，提升产品质量。

2、适用范围：
适用加工部模脚的加工。

3、定义：
无

4、模脚： 

4.1 工艺路线：磨床→铣床→钻床→攻牙机；


[image: image1.png]— e
T

L@@ o e ad|




(PP165)
4.1.1 磨床把模脚高度精磨到数：

4.1.2铣床：

4.1.2.1分中钻PBA避空孔(直径公差为-0.1至+1.0，高度公差为-0.1至+1.0)(两个模脚合在一起加工，加工时注意，基准方向)

4.1.2.2锣槽，固定模胚槽公差为-0.5至+1.0；

4.1.3钻床：

4.1.3.1画线，打中心点；
4.1.3.2钻孔：

a. 运输板螺牙底孔公差为±0.8；

b. 防尘板螺牙底孔公差为±0.5；

4.1.4攻牙机：攻M4、M5、M6牙时，气压为3Pa-4Pa;
5、相关文件：

5.1 标准图纸；

6、相关表格：

6.1 «零件加工控制表»；

6.2 «零件\铜公交接表»。

更多免费资料下载请进：http://www.55top.com


好好学习社区

[image: image2.png]_1163940254

