	文件名称:

丝印工作业指导书
	文件编号：QW-013
	版本/次：A/0

	
	文件页码：1/1
	制定部门：生产部

	
	制定日期：
	生效日期：


	文件名称：

注塑机上下模操作保养作业指导书
	文件编号：QW -003
	文件版本：A/0

	
	文件页码：1/1 
	制定部门：生产部

	
	制定日期：2005.02.18
	生效日期：2005.02.18



1、目的

规范丝印工作业，提高工作效率，确保产品品质，使之更好服务于生产。

2、范围

适用于所有产品的丝印作业。

3、内容说明

3．1根据当天生产排程，明确所生产的货品型号、名称。并选择相应的丝印网。

3．2将晒好的丝印网装上，网框应前高后低，网距一般为1-3mm之间，对准样板后锁紧各底座螺丝。

3．3倒入适量的丝印油和开油水，试印自检合格后将首件交IPQC确认，经IPQC确认合格签板后戴上作业手套开始生产。

3．4生产时每印10—15个货品自检一次，操作时轻拿轻放，避免碰伤、划伤。还要对上工序进行互检，如发现不良，立即通知上道工序操作员或组长进行改善。如发现不良品拿出放在红色纸板上。

3．5工作结束后，清洗网板、胶刮，放在指定位置。搞好本岗位“7S”方可下班。

4、注意事项：

  4．1生产前，应先试印几个产品，保证生产出的产品与首件样板一致。

  4．2生产过程中要注意自检，如发现不良及时改善。

	修

订

记
录
	
	制订：
	日期：

	
	
	审核：
	日期：

	
	
	批准：
	日期：



